目  录

概   述	1

第一章 总  则	4

1.1评价目的与指导思想	4

1.2编制依据	5

1.3环境影响识别及评价因子筛选	7

1.4评价等级与评价范围	10

1.5评价执行标准	13

1.6评价重点	16

1.7评价时段	16

1.8环境保护目标	16

1.9环评工作程序	17

第二章 项目概况及工程分析	19

2.1现霍邱县第二人民医院概况	19

2.2拟建项目概况	20

2.3工程分析	28

2.4项目污染物排放量汇总	45

第三章 区域环境概况	46

3.1 自然环境概况	46

3.2 社会经济概况	49

第四章 环境质量现状评价	51

4.1环境空气质量现状监测及评价	51

4.2地表水环境现状监测及评价	54

4.3 声环境现状评价	56

4.4 地下水环境现状评价	57

4.5 生态环境现状调查	59

第五章 施工期环境影响评价	60

5.1施工期环境影响要素分析	60

5.2施工期水环境影响分析	60

5.3施工期大气环境影响分析	61

5.4施工期噪声环境影响分析	66

5.5施工期固废物环境影响分析	69

5.6施工期水土流失环境影响分析	70

第六章 营运期环境影响评价	71

6.1地表水环境影响分析	71

6.2大气环境影响评价	73

6.3噪声环境影响预测	75

6.4固体废物环境影响分析	82

第七章 环境风险分析	83

7.1风险识别	83

7.2项目医疗废水事故排放风险分析	84

7.3医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析	86

7.4 二氧化氯发生器风险分析	89

7.5环境风险管理	91

第八章 环境污染防治措施及经济、技术可行性论证	98

8.1废水污染防治措施	98

8.2大气污染防治措施	105

8.3噪声防治措施	107

8.4固废治理措施	110

8.5污染防治措施清单	115

第九章 清洁生产及总量控制分析	117

9.1清洁生产分析	117

9.2总量控制	119

第十章 选址论证	120

10.1选址可行性分析	120

10.2布局合理性分析	122

10.3选址及总平面布局分析结论	123

第十一章 环境经济损益分析	124

11.1社会效益	124

11.2环境效益	124

11.3环保投资及运行费用	125

11.4环保投资效益分析	127

第十二章 公众参与	128

12.1公众参与的意义和目的	128

12.2公众参与的形式	128

12.3公众反馈意见	130

12.4公众参与四性分析	135

12.5公众参与结论及建议	136

第十三章 环境管理和环境监测计划	137

13.1环境管理	137

13.2环境监测计划	139

13.3在线监测	142

第十四章 结论与建议	143

14.1项目概况	143

14.2产业政策符合性	143

14.3规划、区划相符性	143

14.4污染物排放可达性	144

14.5环境影响评价结论	144

14.6公众参与结论	146

14.7总体评价结论	146

14.8建议	146

附图：

附图1：项目周边环境示意图

附图2：项目地理位置图

附图3：项目总平面布置图

附图4：项目雨污管网布置图

附件：

附件1：环境影响评价工作委托书

附件2：霍邱县发展和改革委员会（物价局）文件发改审批[2017]517号《关于霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目可行性研究报告的批复》

附件3：环境影响评价执行标准的确认函

附件4：霍邱县住房和城乡建设局住建函[2015]94号《关于安徽霍邱县第二人民医院（新区）项目规划及单体方案设计的批复》

附件5：环境质量现状监测报告

附件6：公众参与项目环评网络第一次公示

附件7：公众参与项目环评网络第二次公示

附件8：公众参与调查样表

附件9：危废承诺函

附件10：专家评审意见及修改清单

附件11：建设项目审批登记表

# 概  述

一、项目建设背景及任务由来

霍邱县第二人民医院是一所具有五十多年历史的综合性二级甲等医院和爱婴医院。医院占地50余亩，各类建筑总面积7622.85 m2 ，其前身是霍邱县人民医院，于一九八八年八月，经县委、县政府批准更名为霍邱县第二人民医院，拥有卫生专业人才360余人，中高级职称130余人，拥有一批学术造诣深，临床经验丰富的各业学科带头人和专业技术骨干。现设有门诊部、内、外、妇、儿等临床科室和放射、检验、CT、彩超、胃镜等医技辅助科室共40个，其中耳鼻喉科是六安市医学重点学科，在霍邱县内最先开展耳鼻咽喉科III类以上手术，在六安地区最先开展功能性鼻内窥镜手术、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的监测及手术治疗。微创外科于2006年率先在我县开展了腹腔镜手术，至今已完成微创手术万余台次。妇产科为霍邱县高危孕产妇急救中心，脑外、胸外、微外、痔瘘、疼痛等专科为该院的特色科室。霍邱二院先后引进两台进口腹腔镜，螺旋CT，彩超，数字X光机，光电子胃镜，全自动酶免分析仪，多参数心电监护仪，体外震波碎石机，呼吸机，母婴综合监护仪，红外乳腺诊断治疗仪，三维多功能颈腰椎牵引治疗床，微量元素分析仪等，为临床诊断和治疗提供了有力的设备保障。

几十年来，霍邱县第二人民医院为霍邱县卫生事业的发展，人民群众的防病、治病和提高全县人民的健康水平做出了较大的贡献。医院始终“以人为本、病人至上”的服务宗旨，积极实施病人满意工程，努力搞好优质服务，设立导医导诊咨询服务，实行首诊负责制，使医院的管理更加科学，服务更加规范。医院先后荣获“三优文明单位”，六安市第二届“文明单位”，首批 市级“诚信医院”，六安市“消费者信得过单位”、“诚信单位”和安徽省“诚信单位”等光荣称号。

霍邱县第二人民医院贡献大、成绩突出，但由于长期以来建设投入较小，其基础设施接待能力越来越不能满足其所承担的繁重医疗任务，主要表现在：

1、规模狭小：现有业务用房不足6000平米，面积狭小，住院床位不足，且老化严重，其中病房大楼经有关部门鉴定已确定为危房；业务用房布局相当不合理，检查科室分散，病区与生活区不能分开，不仅给管理上带来极大不便，也给群众就医带来了许多不应有的麻烦。

2、交通拥挤，道路不畅。医院只有唯一一条出路，道路狭窄，且紧邻县第一小学，每天上学放学的时候，接送学生的家长使用的各类车辆把狭窄的道路挤得水泄不通，如遇危急重患者根本无法通行，给急危重患者的身体健康及生命安全带来极大的不安全隐患，同时离学校太近，如遇害传染病，流行病，也直接威胁到学生的健康。因此，霍邱县第二人民医院当前的医疗卫生条件不能与该县经济发展水平相适应，很难适应当前人民群众日增长的医疗需求，急需加强基础条件建设，彻底改变现有基础薄弱的状况。

此项目旨在提高和改善霍邱县第二人民医院的基本医疗服务水平和卫生保障能力，建立符合农村社会经济发展水平和满足农民健康需求的农村卫生服务体系，逐步改变霍邱县第二人民医院基础设施老化、科室分散及交通不便的现状。将霍邱县第二人民医院建设成为医疗技术和基础设施齐全的县域医疗龙头医院，指导全县医疗技术的提高，保障全县新型合作医疗顺利开展，在全县范围内初步建立起功能完善、反应迅速的应急救援网络，基本满足农村居民急救服务需求。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等法律法规，本项目需要开展环境影响评价工作，本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“Q841医院”行业，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号），本项目环境影响评价类别判定情况见下表：

表1  项目环评类别判定情况表

| 环评类别 项目类别 | 环境影响评价类别 |  |  | 项目环评类别判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |  |
| 111医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、 站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等其他卫生机构 | 新建、扩建床位500张及以上的 | 其他（20 张床位以下 的除外） | 20 张床位以下 | 报告书 |

本环境影响报告书不包括辐射环境影响评价。

霍邱县第二人民医院于2018年2月10日委托我司开展该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我司即组织相关专业技术人员进行了实地踏勘，查阅了相关文件并广泛收集有关资料。在收集与该项目有关的技术资料、实地考察、现状监测、影响预测的基础上，按照国家相关环保法律、法规及有关技术导则规范，编制完成了《霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目环境影响报告书》，呈报环境保护主管部门审批。

二、环境影响评价过程

2019年2月10日，六安四瑞迪环境工程有限公司受霍邱县第二人民医院委托，承担《霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目环境影响报告书》的编制工作。

2019年2月25日，该项目环评第一次公示在霍邱县霍邱二院公开网站上发布。

2019年2月26日，根据可行性研究报告、设计方案及项目单位提供的其他技术资料进行工程分析，确定评价思路、评价重点及各环境要素评价等级。

2019年2月26日，组织技术人员对项目区环境及敏感点分布进行详细调查。

2019年2月28日，对项目所在区域进行公众参与问卷调查。

2019年3月4日，我公司委托安徽威正测试技术有限公司对项目区声环境现状进行采样检测。

2019年3月6日，项目课题组根据分工进行各专题编写、汇总，提出污染防治对策并论证其可行性，得出项目建设环境可行性结论。

2019年3月8日，该项目环评第二次公示在霍邱县霍邱二院公开网站上发布。

三、关注的主要环境问题

①项目区域环境质量现状是否满足环境功能区划；

②项目污染防治措施的可行性分析；

③各类污染物排放是否达标及对区域环境、环境敏感点的影响程度；

④医疗危险废物的规范储存；

⑤厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

四、环境影响报告书的主要结论

通过工程污染分析、预测评价以及选址论证等方面分析，霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目符合国家和地方产业政策，选址符合规划。项目的建设，得到公众的认可，项目产生的废水、废气、噪声及固废在采取相应的治理措施后均可达标排放或无害化处置，不会降低评价区域原有环境功能级别。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

# 第一章 总  则

## 1.1评价目的与指导思想

1.1.1评价目的

（1）通过对该项目所在区域环境质量现状调查，了解项目地所在区域环境质量现状，并结合该项目特点，确定主要保护对象和保护目标。

（2）通过对拟建项目的工程分析及类比医院的调查，确定评价因子、评价方法和评价重点，搞清建设项目废水、废气及固废等污染物产生、排放情况，并预测项目建成后对周围环境的影响。

（3）核实医院的污染物排放总量，提出有关的污染治理措施及建议，为管理部门及建设单位的环境管理提供参考。

（4）论证工程拟采取的环保治理措施的技术经济可行性与合理性，提出切实可行的建议与意见，从环境保护的角度提出项目建设的可行性结论，为有关部门的决策、项目的实施及工程投产后的环境管理提供科学依据，使工程建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（5）从环境保护角度对拟建工程的可行性作出明确结论，为主管部门决策和环境管理提供依据。

1.1.2指导思想

评价以实现发展经济，同时必须保护环境为指导思想，强调科学性、客观性与针对性、实用性的统一，在评价过程中遵循以下原则：

（1）总量控制

评价严格执行国家和地方环保法规、标准，执行国务院颁发的“淮河流域水污染防治暂行条例”，项目营运期各类污染物排放量必须满足当地环保局下达的总量控制要求。

（2）达标排放

根据建设项目特点，对项目的环保处理措施进行技术经济论证，并提出经济、实用、可行的环保治理措施，确保项目实施后，排放的各类污染物浓度符合相应的国家排放标准要求。

## 1.2编制依据

1.2.1任务依据

1、霍邱县第二人民医院委托六安四瑞迪环境工程有限公司进行环评的评价委托书，2019.2.10；

2、中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定（修正）》，2013.5.1；

3、环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2015.6.1；

4、霍邱县发展和改革委员会文件发改审批[2015]299号《关于霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目建议书的批复》；

5、霍邱县住房和城乡建设局住建函[2015]94号《关于安徽霍邱县第二人民医院（新区）项目规划及单体方案设计的批复》。

1.2.2法律、法规及规定

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2016年1月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018年1月1日起实施；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（修正），2018年12月29日实施；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）》，2016年11月07日实施；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（修正），2018年12月29日起施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令 第682号，2017年10月1日起实施；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单（生态环境部令第1号）；

（10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号文；

（12）《关于印发水污染防治行动计划的通知》中华人民共和国国务院，国发[2015]17号文，2015年4月16日；

（13）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013年9月10日；

（14）中共中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年05月05日；

（15）中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（2018年6月16日）；

（16）国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018年6月27日）；

（17）国务院183号令《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995.8.8；

（18）国务院令第149号《医疗机构管理条例》，1994.9.1；

（19）中华人民共和国卫生部令第35号《医疗废物管理条例实施细则》，1994.9.1；

（20）国务院令第380号《医疗废物管理条例》，2003.6.16；

（21）中华人民共和国卫生部令第36号《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003.10.15；

（22）环境保护部令第1号《国家危险废物名录》，2008.8.1；

（23）国家环境保护局令[1990]第3号《放射环境管理办法》，1990.5.28；

（24）国家生态环境部《环境影响评价公众参与办法》（部令，第4号），2019年1月1日起实施；

（25）安徽省人民政府办公厅《关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》，皖政办〔2011〕27号；

（26）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

（27）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

（28）《安徽省淮河流域水污染防治条例》（1993年9月14日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，1997年11月2日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2006年6月29日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次修订）；

（29）《安徽省环境保护条例》，2010.11.1；

（30）安徽省环保厅环法[2010]193号《安徽省建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法》，2011年2月9日施行；

（31）《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函〔2005〕114 号，2005年3月17日）；

（32）六安市人民政府六政〔2014〕23号《关于印发六安市大气污染防治行动计划实施细则的通知》，2014年3月30日；

（33）六安市人民政府关于印发《六安市水污染防治工作方案》的通知，六政秘[2015]230号，2015年12月29日。

1.2.3技术依据

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）卫生部、国家环保总局卫医发【2003】287号《医疗废物分类目录》，2003.10.10；

（7）国家环境保护总局环发【2003】188号《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，2003.11.20；

（8）国家环保总局环发【2003】197号文《关于发布医院污水处理技术指南的通知》，2003.12.10；

（9）国家环境保护总局环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》，2001.12.17；

（10）国家环保总局环发【2003】206号《关于发布医疗废物集中处置技术规范（试行）的公告》，2003.12.26；

（11）《医院污水处理设计规范》（CECS07：2004）；

（12）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）。

1.2.4项目技术资料

（1）《霍邱县城总体规划（2013-2030）》

（2）霍邱县环境保护局《关于霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目环境影响评价执行标准的确认函》，环函[2015]89号，2015.12.16；

（3）安徽省天力工程技术咨询服务有限公司《霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目可行性研究报告》，2015.6；

（4）安徽霍邱县第二人民医院（新区）项目规划及单体方案设计；

（5）业主单位提供的其他相关资料。

## 1.3环境影响识别及评价因子筛选

1.3.1环境制约因素分析

1、地表水环境制约因素

本项目纳污水体为沣河下游，根据霍邱县环境监测站发布的2019年1月例行监测数据可知，目前沣河下游的水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的IV类标准要求，能够满足区域地表水环境功能区划。在霍邱县城北污水处理厂营运前，本项目产生的废水经处理达标排放；县城北污水处理厂投入营运且可纳管进污水厂处理后，项目产生的废水经预处理后纳入城市污水处理厂处理达标后最终外排，项目产生的废水均做到处理达标外排，地表水环境质量对该项目制约程度较小。

2、大气环境制约因素

通过监测表明，项目区域环境空气质量较好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。该建设项目主要为污水站恶臭废气、院内汽车尾气排放以及餐饮油烟，排放量较小，在采取相应措施后均能做到达标外排，对区域大气环境影响不明显。因此环境空气质量对该项目制约程度较小。

3、声环境制约因素

根据霍邱县环境监测站对项目所在地声环境质量现状监测表明，区域均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目实施前后对区域声环境质量影响较小。因此区域声环境对该项目制约程度较小。

4、固体废弃物环境制约因素

医院对医疗垃圾和生活垃圾分类收集至指定地点进行消毒，医疗废物定期交由有资质单位统一处理，生活垃圾消毒后由环卫部门统一处理，因此固体废弃物的处置对该项目的制约程度较小。

5、其他制约因素

项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物资源保护区等特殊制约因素；工程用地在规划的医疗卫生用地内，土地资源对其制约因素较小；所处区域对外交通、供水、供电、通讯等基础设施较完善，因此项目区域基础设施和公共设施对该项目建设制约作用较小。

1.3.2环境影响因素分析

1、自然环境

项目施工期对区域自然环境的影响因素主要为施工队伍排放的少量生活污水对纳污水体的影响；“三材”运输产生交通噪声及道路扬尘对声环境和环境空气的影响；施工过程中的施工机械产生的噪声对声环境的影响，施工扬尘和散状物堆场的扬尘对环境空气的影响。以上因素对地表水环境和环境空气的影响程度和范围均较小，对声环境的影响程度相对较大。

霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目建成并投入营运后，对区域自然环境的影响因素主要为医疗废水排放对地表水体的影响；交通车辆的增加，交通噪声对周围区域声环境的影响；医院病人产生的生活垃圾及医疗废物对环境的影响。在霍邱县城北污水处理厂营运前，本项目产生的废水经处理达标排放；县城北污水处理厂投入营运且可纳管进污水厂处理后，项目产生的废水经预处理后纳入城市污水处理厂处理达标后最终外排，项目产生的废水均做到处理达标外排，因此对地表水环境的影响较小；拟建项目投入营运后增加的交通量，不会明显造成交通噪声对区域声环境的影响；生活垃圾经分类集中消毒后，统一运送至环卫部门统一处理，医疗废物统一收集后交给有相关资质单位统一处理，不会对周围环境造成明显的不利影响。

2、社会环境

项目的建设将进一步推动地区卫生事业的发展，完善当地医疗卫生基础设施条件，保障人民群众的生命安全和身体健康。因此，该项目的建设对促进社会和经济的和谐发展、改善居民就医条件等方面具有积极的推动作用。

本项目建设对各环境要素的影响初步分析结果见表1-3-1。

表1-3-1 环境影响分析结果

| 环境要素 |  | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然环境 | 地表水环境 | –1 | –1 |
|  | 空气环境 | –1 | - |
|  | 声环境 | –2 | - |
| 社会环境 | 生活质量 | –1 | +2 |
|  | 经济发展 | +1 | +2 |
|  | 基础设施 | +1 | +2 |
|  | 地区发展 | +1 | +2 |
|  | 第三产业 | +1 | +2 |

注：表中数字表示影响程序，1为轻度，2为中度，3为重度；空白表示基本无影响；+、–分别表示有利、不利影响。

1.3.3环境影响识别

1、主要环境问题识别

根据以上环境要素影响分析结果，可识别出霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目施工期、建成后营运期的主要环境问题为：

（1）施工机械噪声及运输车辆噪声对周围地区声环境的影响；

（2）施工期过程的各种扬尘、粉尘对区域环境空气的影响；

（3）施工期污水排放对地表水环境的影响；

（4）医院营运后的医疗废水和生活污水对地表水环境的影响；

（5）医院营运后由于交通量的增加、产生的交通噪声对周围声环境的影响；

（6）对社会经济环境的影响。

2、评价因子确定

根据项目排污特点及工程污染源分析，在对项目营运期环境影响初步识别的基础上，对环境影响因子进行筛选，确定下列环境影响评价因子：

（1）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10、NH3、H2S。

（2）地表水环境

现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP。

预测评价因子： CODcr、氨氮。

（3）声环境

声环境现状评价：评价项目所在区域声环境质量现状。

声环境影响预测评价：评价工程建设及工程各类噪声源产生的噪声对周围声环境的影响预测，主要分析厂界及敏感点噪声是否能够达标。

（4）固体废物

拟建项目在运行过程中，所产生的固体废物的种类、数量及处理处置措施，分析其对环境可能产生的影响程度。

## 1.4评价等级与评价范围

根据本项目污染物排放性质、特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2009、HJ610-2016）所规定的方法，确定本次环境影响评价等级和评价范围。

1.4.1环境影响评价等级确定

1、地表水环境评价等级

地表水评价工作等级的划分是由建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、受纳水体的规模及水域功能而确定的。本项目医疗废水经医院污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准要求》（GB18466-2005）中预处理标准后与普通生活污水一并经总排污口接入霍邱县污水处理厂，进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入沣河下游。地表水评价级别判定依据见下表：

表1-4-1 项目废水排放情况统计表

| 废水排放情况 |  | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放量（m3/d） | 373.21 | 河流 | 沣河下游 |
| 主要污染物 | COD、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数等 | 水域功能分类 | Ⅳ |
| 复杂程度 | 中等 | 地表水规模 | 小河 |

对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本次地表水环境影响评价等级为二级。

表1-4-2  地表水环境影响评价分级判据表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |

2、大气环境评价等级

项目运营期间无生产性废气污染源产生，项目影响大气环境的污染物可能来自以下几个方面：（1）食堂油烟废气；（2）机动车尾气；（3）污水处理站废气。根据本项目的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素分析，本评价工作中环境空气评价等级定为三级。

表1-4-3  大气环境影响评价工作等级划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%<Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

3、声环境评价等级

根据当地声环境质量区域功能规划，项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类标准区，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中5.2.5条的规定，对照本项目情况及周围声环境敏感程度，确定声环境评价等级为二级。

表1-4-4  声环境影响评价工作等级划分依据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | 评价范围内有适用于GB3096 规定的 0 类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 5dB(A)以上（不含 5dB(A)），或受影响人口数量显著增多 |
| 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达 3dB(A)～5dB(A)（含 5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多 |
| 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096 规定的 3 类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下（不含 3dB(A)），且受影响人口数量变化不大 |

4、地下水环境评价等级

本项目为医院建设项目，本医院目前属于三级甲等医院，并向三级乙等医院打造，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”可知，本项目属于其中的V158医院，对应的地下水评价类别为IV类项目，根据导则4.1规定，IV类项目可不开展地下水环境影响评价。因此本项目不开展地下水环境影响评价。

1.4.2环境影响评价范围

（1）水环境评价范围

沣河下游：污水处理厂排污口上游500米至污水处理厂排污口下游500米河段。

（2）大气环境评价范围

项目大气评价等级为三级，不需设置大气环境影响评价范围。

（3）声环境评价范围

项目声环境评价范围为：项目厂界外1m以及周边200m范围内的敏感点。

## 1.5评价执行标准

根据霍邱县环境保护局环函[2015]89号《关于霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目环境影响评价执行标准的确认函》，本评价执行标准如下：

1.5.1执行的环境质量标准

（1）环境空气

大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；氨和硫化氢参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”。具体见表1-5-1。

表1-5-1  空气环境质量标准        单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24小时平均 | 0.15 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准 |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.12 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.30 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.10 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| CO | 24小时平均 | 4.00 |  |
|  | 1小时平均 | 10.00 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 0.20 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均 | 0.01 |  |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2018年修改单：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。 |  |  |  |

（2）水环境

沣河下游执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，详见表1-5-2。

表1-5-2  地表水质评价标准             单位：mg/L

| 污染物名称 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 | 20000个/L |

（3）声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准，沿主干道路红线外35±5米范围内执行4a类标准。具体见表1-5-3。

表1-5-3  声环境质量标准

| 标准 | 标准值[dB（A）] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

1.5.2执行的污染物排放标准

（1）废气

污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定，具体见表1-5-4。

表1-5-4  主要大气污染物执行标准

| 排放源 | 污染物 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 氨 | 1.0mg/m3 | GB18466-2005 |
|  | 硫化氢 | 0.03mg/m3 |  |
|  | 氯气 | 0.1 mg/m3 |  |

餐饮油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的“中型规模”标准，具体见表1-5-5。

表1-5-5  食堂油烟排放执行标准限值

| 污染源 | 规模 | 油烟最高允许排放浓度 mg/m3 | 油烟净化器效率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 中型 | 2.0 | ≥75 |

（2）废水

项目区废水接入县城北污水处理厂前，总排口废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“排放标准”；项目区废水能够接入县城北污水处理厂处理后，项目区医疗废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”；普通生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，总排口废水执行县城北污水处理厂接管标准。具体指标详见表1-5-6和1-5-7。

表1-5-6  医疗机构水污染物排放标准

| 序号 | 污染物名称 | “排放标准”限值(mg/L) | “预处理标准”限值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 69 |
| 2 | COD | 60 | 250 |
| 3 | BOD5 | 20 | 100 |
| 4 | SS | 20 | 60 |
| 5 | NH3-N | 15 | / |
| 6 | 动植物油 | 5 | 20 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 500MPN/L | 5000MPN/L |
| 8 | 总铬 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 总氰化物 | 0.5 | 0.5 |
| 10 | 总余氯 | 0.5 | 消毒接触池接触时间≥1h 接触池出口总余氯2~8mg/L |

表1-5-7  污水综合排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 三级标准限值(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | NH3-N | / |
| 6 | 动植物油 | 100 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 5000个/L |

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523–2011)中有关规定，具体标准值详见表1-5-8；营运期院界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（靠主干道路侧执行4类），见表1-5-9。

表1-5-8 建筑施工场界环境噪声排放标准     单位：Leq[dB(A)]

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |
| 注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于15dB（A） |  |

表1-5-9   工业企业厂界噪声标准       单位：dB

| 标准 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）医疗废物及污泥

污水处理站污泥清掏前应进行监测，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准值；医疗废物等危险废物按《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2007）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单、《医疗废物管理条例》进行识别、贮存和管理。

## 1.6评价重点

根据本项目周围环境特征及项目特性，确定以工程分析、环境影响分析、污染防治对策为重点，着重分析污水、固废的产生和治理，突出医疗废水和医疗废物的产生、危害及治理，兼顾噪声污染分析，分析本项目建成后对环境的影响，为工程的建设和环境管理提供可靠信息和科学决策依据。

## 1.7评价时段

本次评价包括拟建项目的施工期和营运期，重点为营运期。

## 1.8环境保护目标

通过对环境质量现状的调查及监测、污染源调查及监测、工程分析、环境影响预测，研究本项目建成后对周围环境的影响，并提出切实可行的污染防治对策，把污染控制在最小范围内，以保护周围大气环境、附近居民、医院职工及病人的安全和健康。

项目位于霍邱县城南环路段。根据区域环境特点和项目地四周分布情况，本项目主要环境保护目标见表1-8-1和附图1：项目周边环境示意图。

表1-8-1  主要环境保护目标一览表

| 环境 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 与项目界最近距离 | 功能/规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 邓家桃园 | NE | 826m | 农村住宅，20户，约80人 | 《环境空气质量标准》二级 |
|  | 七里庙子 | SE | 405m | 农村住宅，20户，约80人 |  |
|  | 霍邱县社会福利中心 | S | 20m | 约150人 |  |
|  | 花台村零散居民点 | SW | 30m | 农村住宅，10户，约30人 |  |
|  | 苏润·城市广场 | NW | 240m | 商住区，约1000人 |  |
|  | 花台小区 | N | 87m | 320户约1000人 |  |
| 声环境 | 霍邱县社会福利中心 | S | 20m | 约150人 | 《声环境质量标准》中2类标准 |
|  | 花台村零散居民点 | SW | 30m | 农村住宅，10户，约30人 |  |
|  | 花台小区 | N | 87m | 320户约1000人 |  |
| 地表水 | 沣东干渠 | W | 30m | 小河 | 《地表水环境质量标准》中III类 |
|  | 沣河下游 | / | / | 小河 | 《地表水环境质量标准》中Ⅳ类 |

## 1.9环评工作程序

本次环评工作程序详见图1-9-1。

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1 研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

第一阶段

1 环境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查监测与评价

建设项目工程分析

第二阶段

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

第三阶段

编制环境影响评价文件

图1-9-1  环境影响评价工作程序框架图

# 第二章 项目概况及工程分析

## 2.1现霍邱县第二人民医院概况

2.1.1霍邱县第二人民医院概况

霍邱县第二人民医院占地50余亩，各类建筑总面积7622.85 m2 ，其前身是霍邱县人民医院，是霍邱县集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。

霍邱县第二人民医院承担全县160万人口的医疗、急救、康复等任务。 2006年门诊病人超10万人次，出院病人7000人次。现有业务用房近6000平方米，20多个科室，260张病床。但由于长期以来建设投入较小，其基础设施接待能力越来越难以满足人民日益提高的医疗需求和医院规范管理，导致山区人民“看病难，看病贵”。

医院科室设置齐全，急救中心、血透中心、骨科、理疗科、内科、消化内科、内分泌科、儿科、眼科、耳鼻喉科、泌尿外科、肛肠科、妇产科等20多个临床科室；有检验科、病理科、输血科、放射科、CT室、B超室、心电图室、脑电图室等医技科室。

2.1.2现有污染物排放情况

现有霍邱县第二人民医院无燃煤锅炉，医院废水通过化粪池预处理后排入城市污水管网，然后进入霍邱县污水处理厂处理。根据建设单位提供的资料，现有医院的污染物排放见表2-1-1。

表2-1-1  二院老区污染物排放量情况

| 污染物 |  | 单位 | 产生量 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 万t/a | 4.10 | 4.10 | 医疗垃圾送六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司处理，废水消毒后进入城市污水管网 |
|  | COD | t/a | 10.25 | 10.25 |  |
|  | NH3-N | t/a | 1.03 | 1.03 |  |
|  | SS | t/a | 3.29 | 3.29 |  |
| 固废 | 医疗废物 | t/a | 111.1 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | t/a | 141.9 | 0 |  |
| 废气 | 油烟 | t/a | 0.22 | 0.03 |  |

2.1.3现有第二人民医院环境问题调查

①现有第二人民医院位于老城区，交通拥挤，道路不畅。且紧邻县第一小学，如遇害传染病，流行病，也直接威胁到学生的健康。

②现有医院无污水处理站，污水仅通过化粪池处理和简单消毒后就直接排入市政管网，污水排放不满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。

2.1.4迁址扩建后现有医院区污染物排放

拟建医院建成后，医院所有行政、医技及临床各科室全部搬迁到新址，同时取消院内食堂，随着医院的搬迁，各污染物排放随即终止。因此，不存在医疗废水、废气及固废污染物排放。

## 2.2拟建项目概况

2.2.1项目建设内容

项目名称：霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目

建设性质：新建

建设地点：霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。项目所在地块中心地理坐标为32.31262°N，116.27584°E。项目具体地理位置见附图2：项目地理位置图。

建设内容和规模：项目总用地面积63723m2，总建筑面积约187847m2，其中地上总建筑面积137887m2，地下总建筑面积49537m2。主要建设1栋门诊楼建筑面积10300m2，1栋住院部建筑面积37990m2，1栋内科住院楼建筑面积42371m2,1栋妇儿中心建筑面积32207m2，1栋卫生人才培训中心建筑面积10597m2，大门和设备用房644m2，配套用房建筑面积2710m2，开闭所建筑面积1068m2，机动车位1380个（地上150个、地下1230个），非机动车位4140个；并按三级医院标准增配螺旋CT、DR、彩超、全自动大生化分析仪等先进医疗和后勤保障系统设备。项目编制病床位1500张，年门诊人数达20万人次，总投资约45000万元。

其建设项目组成见表2-2-1。

表2-2-1 建设项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 门诊楼 | 1栋7层砖混结构大楼，总建筑面积10300m2 ；各层主要功能布局如下： 一层：药房、门诊、司法病房、接待大厅、收费窗口、急诊科； 二层：功能科、检验科、血库、病理科、门诊室； 三层：手术室、供应中心； 四层：骨科、综合科； 五层：外科； 六层：妇产科、儿科； 七层：内科 同时各层设置医技人员办公、值班室，公厕及开水间等 | 新建 |
|  | 住院部 | 1栋16层砖混结构大楼，总建筑面积为37990m2；内编制病床位600张 | 新建 |
|  | 内科住院楼 | 1栋22层砖混结构大楼，总建筑面积为42371m2；内编制病床位900张 | 新建 |
|  | 妇儿中心 | 1栋16层框架结构大楼，总建筑面积为32207 m2；主要功能为妇女儿童常见疾病研究与预防，以及妇女儿童常见疾病康复治疗等 | 新建 |
|  | 卫生人才培训中心 | 1栋7层砖混结构大楼，总建筑面积为10597 m2；主要功能为卫生人才交流和培训、学员宿舍等 | 新建 |
| 辅助工程 | 门卫和设备用房 | 总建筑面积为700m2，其中入口门卫房共60m2，水泵房、配电间等其他公用功能设备用房总建筑面积640 m2 | 新建 |
|  | 配套用房A | 建筑面积为1655m2 | 新建 |
|  | 配套用房B | 建筑面积为1055m2 | 新建 |
|  | 开闭所 | 建筑面积为1068m2 | 新建 |
|  | 停车位 | 项目共设计机动车停车位1380个，地上150个、地下1230个；非机动车位4140个 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 设配电房一座，建筑面积105m2，院区供给电源以直埋电缆进入大楼后，经总配电柜、各分配电柜引到各用电设备。设备用柴油发电机组作为备用电源，对特别负荷亦考虑以UPS供电 | 新建 |
|  | 供水 | 日用水量约504.56t/d，引自市政自来水管网。 从院区北侧和东侧两个不同的市政供水接口各引一路DN200给水管，市政管网压力为0.3mPa | 新建 |
|  |  |  | 新建 |
|  | 排水 | 雨污分流，各种废污水单独收集，经地埋式污水处理站处理达标后外排 | 新建 |
|  | 供热 | 开水间饮用水供应采用电加热，热水供应采用各楼顶设置集中式太阳能间接预热系统，不设锅楼房 | 新建 |
|  | 中央空调系统 | 国产风冷模块冷热水机组，冷却塔远离住院部，安装在各功能大楼顶西南侧 |  |
| 环保工程 | 污水处理站 | 地埋式污水处理设施，规模2000t/d，近期采用“二级处理+消毒”工艺；远期简化采用“一级处理+消毒”工艺 | 新建 |
|  | 固废处置 | 生活垃圾由城市环卫统一清运；医疗废物由有资质单位清运处置。医疗废物临时贮存间面积50m2 | 新建 |
|  | 噪声防治 | 减振、隔声、降噪设施 | 新建 |
|  | 绿 化 | 绿化率35.7%。 | 新建 |

项目主要经济技术指标如下表2-2-2。

表2-2-2 项目主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目 | 数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 63723 | m2 |  |
| 2 | 地上总建筑面积 | 137887 | m2 |  |
| 其中 | 门诊楼 | 10300 | m2 |  |
|  | 住院部 | 37990 | m2 |  |
|  | 门卫、连廊等 | 644 | m2 |  |
|  | 卫生人才培训中心 | 10597 | m2 |  |
|  | 内科住院楼 | 42371 | m2 | 包含学员宿舍 |
|  | 妇儿中心 | 32207 | m2 |  |
|  | 配套用房A | 1655 |  |  |
|  | 配套用房B | 1055 |  |  |
|  | 开闭所 | 1068 |  |  |
| 3 | 地下建筑面积 | 49537 | m2 | 不计入容积率 |
| 4 | 基底面积 | 15030 | m2 |  |
| 5 | 建筑密度 | 23.7 | % |  |
| 6 | 容积率 | 2.16 | — |  |
| 7 | 绿化率 | 35.7 | % |  |
| 8 | 机动停车位 | 1380 | 个 |  |
| 其中 | 地上机动车停车位 | 150 | 个 |  |
|  | 地下机动车停车位 | 1230 | 个 |  |
| 9 | 非机动车停车位 | 4140 | 个 |  |

2.2.2总平面布置

霍邱县第二人民医院迁建（住院部综合楼急救中心）项目占地面积63723m2。位于霍邱县城关镇南环路与海河南路交叉口，南环路南侧，海河南路西侧。项目地块呈四边形，医院建筑平面布置主要分门诊楼、住院部、内科住院楼、妇儿中心、卫生人才培训中心五个部分。同时设人防地下室作为机动车位、设备用房及人民防空。医院内部分区明晰、合理，既相对独立又方便联系。医院整体规划采取规整围合布局方式，使医院总体布局呈现出感性与理性交叉变化的特性，营造出了现代、典雅、花园式医院氛围。整体布局舒展流畅，张驰有度，整体建筑成组布置，富于生长弹性。使来往于医技及住院的病人、家属及工作人员好的视觉享受，达到移步换景的目的，从而提供给住院病人好的景观享受及康复场地。

项目位于南环路设置两个入口，教学入口和门诊入口；位于海河南路设置两个出入口，住院部入口和污物出口；医院以中心绿化带-喷泉广场作为东西向布局轴线，多个功能区均围绕轴线，各建筑物之间通过公共空间、交通廊道串联起来，交通便捷、明确和安全，内部与外部、清洁与污染、隔离与非隔离等不同流线分清。保证必要的卫生隔离的同时医院区域内彼此有密切联系的各部分之间交通线尽量短，缩短病人的就医动线。

项目西南侧布置绿化广场和运动场，配套户外休闲、活动设施，增强院内景观的同时，为病人和医护人员提供休闲放松场所。

项目平面布置见附图3：项目总平面布置图。

2.2.3 总平面布局布置合理性分析

1、拟建项目选址在南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧的区域，是为了便于对外患者就医，并为患者提供良好的就业环境。医院整体由门诊楼、住院部、内科住院楼、妇儿中心、卫生人才培训中心和医院保障区组成全，各大楼相互之间起到连接过渡的作用。各楼分工明确、流畅便捷，联系方便，避免了人流交叉，创造了安静融洽的医疗环境，能有效防止院内交叉感染。

2、项目设计在人数集中的住院部病房主体大楼处设置地下停车场，周边绿化带及主楼和其它设施附近还设有一定的公共停车位，解决停车问题。医院救护车停车位位于门诊楼北侧的广场，可为急救车快速进出急诊部提供方便。

3、为降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，项目设计住院部大楼位于整个医院的后侧，距离南环路较远，受就诊人员干扰和社会噪声影响也较小。工程设计在靠近公路的边界种植高大的常绿树，如柏树、樟树、广玉兰、女贞、银杏、桂花树、雪松等观赏乔木，同时种植迎春花、夹竹桃等灌木，既美化环境，又可达到降噪的目的，为提高绿化面积，院内停车场将用植草砖。

4、医疗废物出口设计在住院部病房东侧，设置独立的污染物专用电梯和独立运输通道。医院各主楼均预留独立排气管道至楼顶，食堂位置预留专用油烟管道至楼顶。考虑污废水方便收集和外排，在内科住院楼南侧设置地埋式污水处理设施，便于医疗废水的收集处理。

综上所述，医院布局从各个方面体现了“以人为本，诚信创新，优质高效，一切为了群众健康”的办院宗旨，该医院规划建设从总平面的规划上合理安排卫生用地，确保医院的建筑设计质量，注重生态环境、人文环境、绿色环保的理念，创造适合患者的医院环境，医院建设除能满足就医功能要求，还有利于患者安全及身心健康。总体而言，从环保的角度看，本项目总体布局较合理。

2.2.4公用及辅助工程

1、给水工程

本项目水源为城市自来水管网，拟从院区北侧南环东路和东侧海河路的市政给水管上各引一路DN200给水管，市政给水压力按0.2Mpa设计。

医疗大楼给水方式采用垂直分区并联供水的方式，低区为六层以下利用市政给水管网压力直接供给；六层以上为高区，由生活水池、恒压变频给水设备相结合供水，使最低卫生器具配水点处的静水压满足规范要求(<0.35MPa)，并保证最不利用水点的水压要求。

机房位于地下一层，内置不锈钢生活水池，提升泵等。

根据表2-2-2的估算，项目区日均新鲜水用水量为504.56m3/d，空调循环水用水量为3000m3。

表2-2-3  拟建项目日用水量表

| 项目 | 用水量标准 | 用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住院部用水 | 600L/床•天 | 300.6 | 病床数501张 |
| 门（急）诊室用水 | 20L/人·d | 10.96 | 20万人次/年 |
| 洗衣房用水 | / | 15 | / |
| 化验室用水 | / | 3 | / |
| 器械清洗用水 | / | 0.5 | / |
| 行政管理和医务人员办公用水 | 120L/人·天（班） | 24 | 200人 |
| 食堂餐饮用水 | 20L/人·天 | 10 | 500人 |
| 康复、就业及继教培训中心用水 | 150/床·天 | 75 | 500张床位 |
| 中央空调补充水 | 1.5%循环水量 | 45 |  |
| 绿化用水 | 0.3m3/m2·年 | 20.5 | 绿化面积24945.6m2 |
| 合计 |  | 504.56 |  |

2、排水工程

排水系统采用雨、污分流制。

①雨水系统，雨水采用密闭式开沟外排水，楼层屋面雨水经天沟收集后由雨水沟经雨水立管排至室外雨水管道；室外地面水经雨水口收集后与屋面雨水一并由室外雨水管道分两路就近排入东侧侧和西侧市政雨水管道。市政雨水接口暂定DN500。

②污水系统，项目区废水接入县城北污水处理厂前，项目区废水采用“二级处理+二氧化氯消毒” 工艺达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中的“排放标准”要求后最终排入沣河下游；项目区废水能够接入县城北污水处理厂处理后，医疗废水采用 “一级处理+二氧化氯消毒”工艺处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”；普通生活污水经化粪池、隔油池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后一并进县城北污水处理厂处理。

3、供配电

供电电源：本工程属于民用建筑，消防设施用电、排烟设施、事故应急照明、火灾自动报警及消防联动等用电属于二能负荷，要求两路独立电源供电。供电电源由市政电网，由供电部门区域变电站分别引至医院新建配电房，供变压器用电，负荷满足本工程用电要求。工程使用电压为220/380V。

同时在市政停电的情况下，为保证院区正常供电，医院于地下室设应急备用发电机组，采用柴油发电机进行临时供电，拟设机组型号为COMLER800KW，额定功率为800KW。

4、供热

开水间饮用水供应采用电加热，热水供应采用各楼顶设置集中式太阳能间接预热系统，不设锅楼房。

5、通风空调工程

各大楼夏季空调系统选用水冷离心制冷机组制备进出水温度为12℃/7℃的空调冷冻水，冬季空调系统采用整体式智能换热机组为大楼提供进出水温度为50℃/60℃的空调热水。

空调水系统：手术室、ICU等重要房间的空调水系统采用四管制，其余采用立管和水平管同程形(局部为异程形式)的两管制的空调水系统，空调末端均设有动态平衡电动两通调节阀。

冷却塔采超低噪声冷却塔，且与主机对应。

空调风系统包括：采用组合式空气处理机组的低风速单风道全空气系统；采用风机盘管加新风的空调系统。气流组织根据不同功能要求、建筑形式，设计也具多样性，包括上送上回，侧送风上回风，上送下回等。

通风系统：①手术室设置独立排风系统，室内污浊气体由排风机分别排到室外，排风机设置过滤器。

②地下室水泵房、配电室等设备用房均设置机械通风系统。③电梯机房设置排风装置。④卫生间均设置通风器进行换气通风。⑤不满足自然排烟条件的内走廊，设计采用机械排烟方式，排烟风机设置在屋面。⑥不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室及合用前室设置机械正压送风系统，正压送风机设置在屋面。⑦地下车库按防火分区设置集中机械通风系统，除具备直接对外车道的防火分区进行自然补风外均设置集中的机械送风系统；排烟系统与平时通风系统合用，排烟量不小于6次/h换气次数，补风量不小于排烟量的50%。

2.2.5 医疗设备配置

表2-2-4  项目主要医疗设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜 | 688i | 1 |  |
| 2 | 全自动超声乳化仪 | MTP-200 | 1 |  |
| 3 | 多导睡眠分析系统 | SW-SW200C | 1 |  |
| 4 | 心电监护仪 | M-3、M-3A、M6 | 7 |  |
| 5 | 电解质分析仪 | AC-9900、XD-685 | 3 |  |
| 6 | 心电图机 | 816-901A | 1 |  |
| 7 | 动态心电图机 | MGY-H12 | 1 |  |
| 8 | 心电图机 | FX-7202 | 5 |  |
| 9 | 数字心电图机 | ECG-1203 | 1 |  |
| 10 | 麻醉机 | AM100B | 1 |  |
| 11 | 麻醉机 | ANAESTON3000 | 2 |  |
| 12 | GE麻醉机 | 9300 | 1 |  |
| 13 | 彩超 | DC-6 | 1 |  |
| 14 | 彩超 | JY-2210 | 1 |  |
| 15 | 彩超 | DC-8 | 1 | 新增 |
| 16 | 酶标仪 | 9062 | 2 |  |
| 17 | 微波治疗仪 | WB-3100 | 3 |  |
| 18 | 纤维喉镜 | GBS | 1 |  |
| 19 | 五官科手术显微镜 | LZT-6E | 1 |  |
| 20 | 血凝仪 | LG-PABER-1 | 1 |  |
| 21 | 电脑洗板机 | DNX-9620 | 1 |  |
| 22 | 尿液分析仪 | FA-220 | 1 |  |
| 23 | 尿液分析仪 | MA-4250 | 1 |  |
| 24 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-1800 | 1 |  |
| 25 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-538 | 1 |  |
| 26 | YHI系列腰椎治疗牵引床 | DFS-2型 | 1 |  |
| 27 | 全数字超声诊断系统 | DP-8800PLUS | 1 |  |
| 28 | 呼吸机 | PA-500型 | 2 |  |
| 29 | 数字化脑电图仪 | NAT10N9128W | 1 |  |
| 30 | 微量元素分析仪 | KHW-3 | 1 |  |
| 31 | 经皮黄胆仪 | KJ-8000 | 1 |  |
| 32 | 电子胃镜 | VME-98 | 1 |  |
| 33 | 戊二醛消毒柜 | XG-380 | 2 |  |
| 34 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | JYQTCD-2000 | 1 |  |
| 35 | 阴道炎检测仪 | CTS-V40 | 1 |  |
| 36 | 半自动生化分析仪 | NB-201A | 1 |  |
| 37 | 化学发光分析仪 | CUMO | 1 |  |
| 38 | 全自动凝血测试仪 | SF-8000 | 1 |  |
| 39 | 黑白高清B超 | DP-5 | 1 |  |
| 40 | 听力筛选仪 | 1077 | 1 |  |
| 41 | 血气生化分析仪 | i15 | 1 |  |
| 42 | 蔡司显微镜 | OPMI 1-FR Pro | 1 | 新增 |
| 43 | 数字胃肠 | OPERA | 1 | 新增 |
| 44 | DR | MXHF-1500DR | 1 | 新增 |
| 45 | 全自动生化分析仪 | 东芝800 | 1 | 新增 |
| 46 | 双排CT | NeuViz Dual-Low CPR | 1 | 新增 |
| 47 | 16排CT | uCT 510 | 1 | 新增 |
| 48 | 1.5T磁共振 | UMR-560 | 1 |  |

注：射线设备由建设单位另行委托有资质的单位单独进行环境影响评价。

2.2.6劳动定员与工作制度

本项目行政管理、医技人员及后勤劳动定员共计500人，医院年工作日为365天，分三班制，每班工作时间8小时。

项目住院部大楼共设床位501张；

残疾人康复及就业中心、老年医学中心、继续教育及交流中心主要用于残疾人康复及就业培训、老年人常见疾病康复治疗、医学继教及科研交流培训等，共设床位500张。

## 2.3工程分析

2.3.1 施工期污染源分析

1、施工期水污染源分析

施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活废水以及施工过程中产生的生产废水。

（1）生活污水

项目计划施工期为18个月，分不同时段进行不同区域作业。由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据建设方提供的资料，每天滞留在施工现场的施工人员以120人计。人均生活用水量按80L/d计算，则生活污水量为9.6m3/d，施工现场不设置临时营地，废水主要为施工人员清洗废水和生活粪污，废水中其主要污染物为：COD、BOD5、SS等。通过类比进行估算，废水中主要污染物浓度为：COD 200mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/l。

（2）施工废水

施工废水主要包括土石方阶段废水，结构阶段混凝土养护排水及各种设备冲洗水，废水中SS含量较高。本工程使用商品混凝土，根据同类工程资料类比，项目施工废水约10m3/d，含SS800mg/l。

2、施工期大气污染源分析

施工期的主要大气污染源为开挖土石、粉质建筑材料运输、粉质建筑材料堆存等产生的扬尘，道路运输扬尘等。其中车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60%以上。

（1）道路运输扬尘

道路运输扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V—汽车速度，km/hr;

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

可见，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度以及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表2-3-1为洒水抑尘的试验监测结果。可见，每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围（小时值标准按日均值3倍0.90作为评价标准）。

表2-3-1  洒水抑尘试验结果

| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP （kg/m2） | 不洒水 | 10.14 | 2.81 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.4 | 0.68 | 0.60 |
|  | 洒水比不洒水降低（%） | 80.2 | 50.2 | 40.9 | 30.2 |

（2）堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1V50−V03e−1.023W

式中：Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50米处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水量，%。

起尘风速与粒径和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表2-3-2。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表2-3-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

此外，装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板以及油漆等有机溶剂，其主要污染因子为甲苯、二甲苯和甲醛等。

3、施工期噪声污染源分析

施工期大量施工机械（打桩机、挖掘机、推土机等）和运输工具产生的噪声将对区域声环境产生影响。施工期噪声源主要为施工机械，经类比调查，本项目施工期的噪声污染分为四个阶段：土方工程、基础工程、结构工程及装修阶段，各阶段的噪声污染源及其污染特性如下：

（1）土方工程阶段

土方工程阶段主要是平整场地，噪声源为挖掘机、推土机和各种运输车辆，本项目建设依托现有地形，因此项目的土石方工程不大，施工机械大部分是移动噪声源，噪声源的声功率级在100~110 dB(A)之间。

（2）基础工程阶段

基础工程阶段的主要噪声源是风镐、空压机、打桩机、振捣棒等，基本属固定声源，其中打桩机是强噪声源。

（3）结构工程阶段

结构工程阶段是项目建设中占用时间最长的阶段，使用的设备、机具种类较多，也是本项目在整个施工过程中产生的噪声可能扰民的阶段，因此也是对噪声重点控制阶段。结构工程阶段的主要噪声源有运输车辆、塔式吊车、振捣棒、电锯及各种辅助设备。

（4）装修工程阶段

结构工程阶段的主要噪声源有切割机、磨石机、砂轮锯及及各种辅助设备。

项目各施工阶段的产噪设备噪声级见表2-3-3。

表2-3-3  主要设备噪声源强表

| 施工阶段 | 设备名称 | 声功率级LWA[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方工程 | 翻斗车 | 106.3 |  |
|  | 推土机 | 105.5 |  |
|  | 挖掘机 | 107.5 |  |
|  | 装载机 | 105.7 |  |
| 基础工程 | 风镐 | 110.5 |  |
|  | 移动式空压机 | 109.5 |  |
|  | 振捣棒 | 101 |  |
|  | 打桩机 | 117 | 噪声有指向性 |
| 结构工程 | 吊车 | 109 |  |
|  | 振捣棒 | 101 |  |
|  | 电锯 | 111 |  |
| 装修工程 | 切割机 | 96 | 噪声有指向性 |
|  | 磨石机 | 90.5 |  |
|  | 砂轮锯 | 104 | 噪声有指向性 |

4、 固废污染源分析

施工期固体废弃物包括施工人员的生活垃圾以及施工过程中产生的施工废弃物。

1、生活垃圾

每天滞留在施工现场的施工人员以120人计，按每人每天生活垃圾产生量1.0kg计，则生活垃圾为0.12t/d。若施工工人产生的生活垃圾随意弃置，势必将对施工区域周围的环境造成污染。

2、施工建筑垃圾

施工建筑垃圾种类比较多，包括施工中砖、水泥、木材、钢材、装修中产生的废料，根据类比分析，施工建筑垃圾产生量一般在500t/万m2左右，按出让土地面积66081m2估算，整个工程施工过程中产生的施工建筑垃圾大约为3304t。

3、工程土石方

建设项目用地范围内地势平坦，地表仅有部分杂草，工程在土方施工过程中会产生部分土石方，在项目建设过程将充分利用地形高差进行设计、规划，尽可能做到挖、填方平衡。

根据建设单位提供资料，施工期土方开挖量约10000m³，施工期土石方拟用于场地回填平整和区域、周边道路铺设及区内外景观绿化，多余弃土运至城市建设部门指定消纳场所。

项目土石方平衡详见表2-3-4。

表2-3-4   土石方平衡表

| 施工项目 | 挖方量（m3） | 填方量（m3） | 土石方平衡情况（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 基 | 35000 | 20000 | 挖方＞填方，需弃方15000 |
| 地下建筑 | 68000 | 10000 | 挖方＞填方，需弃方58000 |
| 道路及垫层 | 0 | 20000 | 挖方＜填方，需借方20000 |
| 其他综合利用 | 0 | 10000 | 挖方＜填方，需借方10000 |
| 合计 | 103000 | 60000 | 需弃方43000 |

本项目需弃土方43000方，弃土由建设单位向城市综合执法管理局申请，专车运至指定弃土场，并尽量提供给项目区附近其它需取土的建设项目综合利用，不需选用弃土场或占用城市临时弃土场。

2.3.2运营期污染源分析

1、废水污染源分析

（1）医院用水情况分析

项目投入运营后，用水主要包括：门（急）诊室医疗用水，化验室用水，食堂餐饮用水，住院部生活用水，食堂餐饮用水，后勤服务设施用水，医院行政管理和医务人员的办公生活用水，康复、就业及继教培训中心人员生活用水。项目区总用水量为504.56m3/d，年用水量为187165.2m3（其中包含3000m3的循环水）。用水量分析见表2-3-5：

表2-3-5  项目用水情况统计表

| 序号 | 用水单元名称 | 用水标准 | 日均用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门（急）诊室用水 | 20L/人·d（20万人次/年） | 10.96 | 4000 |
| 2 | 洗衣房用水 | / | 15 | 5475 |
| 3 | 化验室用水 | / | 3 | 1095 |
| 4 | 器械清洗用水 | / | 0.5 | 182.5 |
| 5 | 行政管理和医务人员办公用水 | 120L/人·天（班）（200人，按劳动定员和工作班制折算） | 24 | 8760 |
| 6 | 住院部用水 | 600L/床·d（501床位） | 300.6 | 109719 |
| 7 | 食堂餐饮用水 | 20L/人·天（500人计） | 10 | 3650 |
| 8 | 康复、就业及继教培训中心用水 | 150/床·天（500张床位） | 75 | 27375 |
| 9 | 中央空调补充水 | 1.5%循环水量（循环量3000m3） | 45 | 16425 |
| 10 | 绿化用水 | 0.3m3/m2·年（绿化面积24945.6m2） | 20.5 | 7483.7 |
| 11 | 用水总量 | / | 504.56 | 184165.2 |

注：本项目用水标准参考《民用建筑工程设计技术措施》、《建筑给水排水设计规范》及《综合医院建筑设计规范》。根据《建筑给水排水设计规范》，医院排水量一般按用水量的85%~90%计，本项目排水指标按85%计。

（2）医院废水污染分析

①废水来源、种类及危害

医院废水情况比较复杂，不同部门、科室排出的污水成份和水量也各不相同。其中医院排放含病原体污水的主要部门有：检验室、病房、手术室、解剖室等。通过对部分医院废水的调研，医院废水水质特征是：（1）含有大量的病原体——病菌、病毒和寄生虫卵等；（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在COD、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、LAS、油脂、微生物等。医院各部门排水情况及主要污染物见表2-3-6。现分别将其主要污染来源及危害分述如下：

表2-3-6  医院各部门排水情况及主要污染物

| 部门 | 污水类别 | 主要污染物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS | COD | BOD5 | 病原体 | 重金属 |
| 普通病房 | 生活污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 发热门诊 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 门诊部 | 生活污水 | △ | △ | △ |  |  |
| 手术室 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 检验室 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 洗衣室 | 洗衣污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 汽车库 | 含油污水 | △ | △ |  |  |  |
| 太平间 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 解剖室 | 含菌污水 | △ | △ | △ | △ |  |
| 食堂 | 含油污水 | △ | △ | △ |  |  |

注：△表示有污染物，拟建项目不设传染病房。

1）病原性微生物及控制指标

a.粪大肠菌群数

粪大肠菌群数通常作常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24hr内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

b.传染性细菌和病毒

医院污水和生活污水中经水传播的疾病主要是肠道传染病，如伤寒、痢疾、霍乱以及马鼻病、钩端螺旋体、肠炎等；由病毒传播的病症有肝炎、小儿麻痹等疾病。主要的传染性细菌和病毒有伤杆菌、霍乱弧菌、结核分枝杆菌、肠道病毒和蠕虫卵等。

2）有毒有害物质

拟建项目不设传染病房；医院放射科洗相采用干洗技术，选用Singlg-Plate型DR机，拍照、打印、干洗自动生成，无洗印废水产生；医院口腔科以前用银汞合金补牙，漱口；现在改用进口玻璃离子补牙，漱口水改用纯净水，无含汞废水产生。

a.酸性废水

医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，高浓度酸液与水接触能发生放热反应，与氧化性盐接角可发生爆炸，并会引起或促成其它化学物质的变化。

b.其它

医院还使用大量的有机溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他药物，如氯仿、乙醚、醛类、乙醇、有机酸类、酮类等，这些物质对水中COD浓度有较大的贡献。若集中排放对环境有较大危害。

（3）废污水的收集

①医院病区与非病区污水应分流，严格医院内部卫生安全管理体系，严格控制和分离医院污水和污物，不得将医院产生污物随意弃置排入污水系统。在设计时应将可能受传染病病原体污染的污水与其他污水分开。

②医院的各种特殊排水，如含病原体废水、重金属废水、含油废水等应单独收集，分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统。

（4）废水预处理及预处理要求

拟建项目门诊、化验室废水单独进行预消毒处理，住院部病房和一般生活污水可以经化粪池处理，食堂废水经隔油池预处理，经过预处理后的各种污水再进入院内地埋式污水处理站。

门诊、化验室废水由于涉及病原体和含菌废水较为集中，故采用预消毒处理，降低污水中病原微生物的含量，减少该类污染物进入外环境，减少人群受到病原微生物感染的机会，经预处理消毒后废水粪大肠菌群数少于500个/L，不含有肠道致病菌和结核杆菌等；拟建项目不设置传染病病房，住院部病房和一般生活污水可通过化粪池降低COD浓度，COD预处理后浓度小于400mg/l；食堂废水经隔油池后将去除大部分动植物油。

（5）废水排放源强

医院的用水量与病床的规模和卫生设施的配置有关，也与门诊量及住院人数有关，根据《建筑给水排水设计规范》，医院排水量一般按用水量的85%~90%计，本项目排水指标按85%计。

本项目废水水量和水质预测见表2-3-7，项目水平衡图见图2-3-1。

表2-3-7  各类废水水量水质预测

| 序号 | 废水产生单元名称 | 日均废水排放量（m3/d） | 预计废水平均水质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门（急）诊室废水 | 9.32 | pH 6～9,COD200～300mg/l， SS 100～200 mg/l，BOD5 50～100mg/l |
| 2 | 洗衣房废水 | 12.75 | pH 6～9,COD200～300mg/l， SS 100～200 mg/l，BOD5 50～100mg/l |
| 3 | 化验室废水 | 2.55 | pH 6～7,COD 200～400mg/l，BOD5 100～200mg/l,粪大肠菌群数约3000个/L，SS 100～200 mg/l |
| 4 | 器械清洗废水 | 0.43 | pH 6～7,COD 200～400mg/l，BOD5 100～200mg/l，SS 100～200 mg/l |
| 5 | 行政管理和医务人员办公污水 | 20.4 | pH 6～9,COD200～300mg/l， SS 100～200 mg/l，BOD5 50～100mg/l |
| 6 | 住院部污水 | 255.51 | pH 5～8,COD200～400mg/l,BOD5 100～200mg/l,粪大肠菌群数约1000个/L |
| 7 | 食堂餐饮废水 | 8.5 | pH 6～8,COD200～500mg/l， SS 200 mg/l，BOD5 100～300mg/l |
| 8 | 康复、就业及继教培训中心生活污水 | 63.75 | pH 6～9,COD200～300mg/l， SS 100～200 mg/l，BOD5 50～100mg/l |
| 9 | 废水总量 | 373.21 | 处理前废水COD平均浓度200～350mg/l， SS 100～200 mg/l，粪大肠菌群约10000个/L。 |

项目用水平衡图如下：

1.64

门（急）诊室用水

9.32

10.96

2.25

12.75

15

洗衣房用水

3

2.55

0.45

化验室用水

0.07

0.5

化验室用水

0.43

3.6

373.21

污水处理站

20.4

24

工作人员办公用水

45.09

新鲜水

住院部用水

255.51

300.6

504.56

沣河下游

8.5

10

1.5

食堂餐饮用水

11.25

康复、就业、继教大楼生活用水

75

63.75

20.5

20.5

绿化用水

3000

30

空调补充用水

45

15

雨水管网

图2-3-1 项目用水平衡图（t/d）

污水接入县城北污水处理厂前，项目自建污水处理站采用二级处理+消毒工艺，出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2的排放标准后排放。经计算全年废水主要污染物的产生量和产生浓度见表2-3-8。

表2-3-8  废水中主要污染物的产生量和产生浓度

| 项目 类别 | 废水量 t/a | COD |  | SS |  | BOD5 |  | NH3-N |  | 粪大肠菌群数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 个/L | 产生量 个/a |
| 污水站进水 | 136221.65 | 350 | 47.68 | 200 | 27.25 | 150 | 20.44 | 25 | 3.41 | 10000 | 1.37×1012 |
| 污水站出水 | 136221.65 | 60 | 8.17 | 20 | 2.73 | 20 | 2.73 | 15 | 2.04 | 500 | 6.81×1010 |

污水接入县城北污水处理厂后，项目医疗废水可简化采用“一级处理+消毒”工艺出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准；普通生活污水经化粪池、隔油池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和县城北污水处理厂接管标准后于项目区总排污口经市政污水管网一并纳入县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入沣河下游。经计算全年废水主要污染物的产生量和产生浓度见表2-3-9。

表2-3-9  废水中主要污染物的产生量和产生浓度

| 项目 类别 | 废水量 t/a | COD |  | SS |  | BOD5 |  | NH3-N |  | 粪大肠菌群数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 浓度 个/L | 产生量 个/a |
| 总排污口 | 136221.65 | 256 | 35.37 | 78 | 10.55 | 106.8 | 14.55 | 20 | 2.73 | 4030 | 5.49×1011 |
| 达标外排 | 136221.65 | 50 | 6.83 | 10 | 1.36 | 10 | 1.36 | 8 | 1.09 | 1000 | 1.01×1011 |

2、废气污染源分析

项目影响大气环境的污染物可能来自以下几个方面：（1）食堂油烟废气；（2）机动车尾气；（3）污水处理站废气。

（1）食堂油烟废气

根据项目规模、工作班制及业主初步统计，医院食堂供应规模为500人次/日饭菜，基准灶头数为10个，每个灶头排风量以2000m3/h计，年工作日365天，日工作时间约4h，则年油烟排放量为2920万m3，根据同类项目类比，该项目食堂后堂油烟的浓度值在10~13mg/m3之间，按12mg/m3计，则年油烟产生量为0.35t。根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中对“大型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，净化措施最低去除效率为85%，因此，该项目安装使用油烟去除率不低于85%的油烟净化器，经净化后的食堂烟气从专用烟道排出，排放浓度低于1.8 mg/m3。食堂油烟产生及排放情况见表2-3-10。

2-3-10  食堂油烟产生及排放情况

| 灶头 | 排风量m3/h | 产生浓度 | 产生量 | 净化器效率 | 排放浓度 | 烟排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10个 | 20000 | 12mg/m3 | 0.35t/a | 85% | 1.8mg/m3 | 0.05t/a |

（2）机动车尾气

根据可行性报告和总图规划设计，医院共设机动车停车位914个，其中地上440个，地下474个。地下车库内设机械通风系统。

在汽车怠速启动时，将有大量尾气排放，根据统计资料及类比调查，车辆进出车库(怠速时小于5公里/小时)，平均耗油量为0.20升/分钟，即0.15公斤/分钟，正常行驶时(车速大于15公里/小时)，平均耗油量为0.10升/分钟，汽油燃烧后产生的污染物向周围环境扩散。

根据对其他同类型车库的类比调查和有关资料，车库产生的主要污染物为汽车燃烧所排放的废气所含有的CO、NO2及HC，主要污染因子及排放浓度可参见表2-3-11。

表2-3-11  汽车废气主要污染物浓度

| 污 染 物 | 单 位 | 汽 油 车 | 柴 油 车 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 3.8～6 | ＜2 |
| NO2 | ppm | 1000～5000 | ＜1000 |
| HC | ppm | 500～2500 | ＜2500 |

①汽车废气排放源的有关参数

根据对同类医院的实际调查，医院停车场的实际停车数一般为总容量的60%～80%，本评价以80%计，医院内的停车场部分停车时间较短，每个车位的每天平均停车3次计，估计每天进出车流量可达2200辆，车辆实际进出停场的平均距离在100m左右。

据前述，汽车耗油量与汽车行驶状态有关，另一方面，在相同的耗油量的情况下，汽车废气污染物排放量还与空燃比有关。空燃比是指汽车发动机工作时，空气与燃油的体积比。当空燃比较大时(大于14.5)，燃油完全燃烧，产生CO2和H2O；当空燃比较低(小于14.5)时，燃油不充分燃烧，将产生HC、CO和NO2等污染物，一般汽车进出停车库时，平均空燃比为12:1。

汽车尾气主要污染因子CO、NO2、HC浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见表2-3-12。

表2-3-12  汽车尾气中各污染物浓度

| 污 染 物 | 单 位 | 怠 速 | 正常行驶 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | % | 4.5 | 2 | 容积比 |
| HC | ppm | 1200 | 400 | 容积比 |
| NO2 | ppm | 600 | 1000 | 容积比 |

②汽车废气中污染物源强计算

a、计算公式

尾气排气量按下式计算：

D=QT(k+1)A/1.29

式中：D为废气排放量，m3/h；

Q为汽车车流量，v/h；

T为车辆在车库运行时间，min；

k为空燃比；

A为燃油耗量，kg/min；

污染物排放量按下式计算：

G=DCf

式中：G为污染物排放量，kg/h；

C为污染物的排放浓度，容积比，ppm；

f为容积与质量换算系数。

b、汽车污染物排放源强

由上述有关参数和计算公式，求得停车库及停车场废气排放源强见表2-3-13。

表2-3-13  汽车污染物排放源强

| 类别 | 汽车停泊位数 | 空气污染物排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO(t/a) | HC(t/a) | NO2(t/a) |
| 地上停放 | 440 | 4.5 | 0.88 | 1.32 |
| 地下停放 | 474 | 5.38 | 1.04 | 1.56 |

（3）污水处理站废气

医院污水处理站废气中含有病菌等有害物质，为防病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒的二次传播污染以及防止恶臭气体的环境影响，拟建项目采用先进的地埋式污水处理设备。参考国内医院的医院污水处理工程，污水处理站废气排放能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定，距离场界50米以外处，其外排废气完全达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求，对周边环境空气质量影响也较小。

3、噪声

本项目噪声源主要为设备噪声，交通噪声，来自门诊病人、住院部探访人员以及其他大楼教育培训等活动产生的社会生活噪声。

（1）交通噪声

根据相关调查，本项目对环境可能造成较大影响的是汽车出入地面停车场时的交通噪声。汽车在进、出停车场时均为怠速行驶，根据类比调查，汽车怠速行驶时噪声源强为70-80dB（A）。

通过对医院紧邻交通道路侧进行有重点的绿化、医院建筑采取有效的防噪降噪措施以及加强区内车行管理，可以将交通噪声对医院的影响减少到最小。

医院应加强进出车辆的管理，医院内汽车禁止鸣笛，改善医院内行驶道路状况。除救护车及急诊病人用车外，应限制医院进出机动车辆。

（2）社会活动噪声

医院的住院楼作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面住院楼的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。这就需要医院对求诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗。

（3）设备噪声

设备噪声源主要有：空调机组、风机、污水处理站水泵、餐饮油烟处理设备等运行将产生震动及噪声、应急发电机房（柴油发电机）工作时产生的噪声。这些噪声源设备大多数安置于医院地下室，并远离病房及医院场界，对外环境影响不大，应急发电机房（柴油发电机）采取屏蔽、减振、隔音等措施，减少噪声强度。对风机等产生的气流噪声，采用消声器降低噪声。项目所用的主要高噪声设备源强见表2-3-14。

表2-3-14 项目主要高噪声设备源强

| 序号 | 设备名称 | 所在位置 | 噪声值 | 距离住院部最近距离（m） | 离场界最近距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔 | 楼顶 | 75～84 | 35 | 80 |
| 2 | 供水水泵 | 地下室 | 80～85 | 25 | 70 |
| 3 | 发电机 | 地下室 | 90～95 | 25 | 70 |
| 4 | 风机 | 各层及地下室 | 75～80 | 25 | 50～100 |

4、固体废弃物

（1）固体废弃物种类调查

医院产生的固废种类繁多，具体分类如下：

①传染性固废

带有传染性和潜在传染性的废物(不包括锐器)主要有4种：

a.受到污染的外科手术废物，如床单、手套、擦布、纱布、纱布棉球及治疗区内其他污染物，与血及伤口接触的石膏、绷带、衣服等物品。

b.病理性废物，包括人体组织、器官、肢体、胎盘、胚胎及相关物质。

c.实验室产生的废物，包括病理性的、血液的、微生物的、组织的废物等，太平间的废物以及其他废物。

d.患者用过的剩饭剩菜、瓜果皮核、废纸废料、包装箱盒、瓶罐器具、污染衣物及各种废弃杂品等。

②锐器

主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、解剖刀和手术刀片及其他可有引起切伤剌伤的器物。

③废药物

主要是过期的、废弃的药品、废弃的药品、疫苗、血清，从病房退回的药品和淘汰的药物等。

④废试剂瓶

医院日常工作中需使用一定量化学品试剂，产生废试剂瓶。部分瓶残留有毒有害物质，如氰化物等。

⑤废水处理污泥

在医院污水处理过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。

⑥一般固废

主要为一般生活废物垃圾，来自办公室、公共区，食堂等处，另外还包括部分无毒无害的医药包装材料及中药渣等遗弃物。

从以上分析可知，医院产生的固体废弃物包括生活垃圾、医疗废弃物。医疗废弃物来源广泛、成份复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成份包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其中医院临床废物已列入我国危险废物名录(编号HW01)，必须安全处置。

医院废物一般可分为感染型废弃物和非感染型废弃物两大类。感染型废弃物主要指临床废弃物，如病菌的培养废弃物、损伤性废弃物、血浆及血液粘附的废弃物(如手术刀)、病理废弃物(如人体脏器)等医疗废弃物(引自美国国家环保局，EPA)。非感染型废物一般指输液瓶等被玷污的医疗废物及普通生活垃圾。

表2-3-15列出了医院废弃物产生水平类比调查结果，表2-3-15列出了医院废物的一般组成。由表可知，与西方发达国家的医院相比，我国医院废弃物的发生量是较低的，这与我国当前的医疗水平相一致的。

表2-3-15 医院废弃物产生水平类比

| 序号 | 医院 | 床位数(张) | 发生量(kg/天·床) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日本京都大学 | 1000 | 3.0 |
| 2 | 荷兰 | 900 | 4.2 |
| 3 | 美国平均 |  | 6.5 |
| 4 | 浙医一院 | 450 | 2.7 |
| 5 | 浙江医院 | 400 | 2.8 |

表2-3-16  医院废物组成分析*

| 组成 | 纸类 | 塑料 | 组织 | 纤维类 | 金属 | 玻璃 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百分比 | 6.5 | 42.6 | 2.0 | 22.1 | 1.4 | 24.4 | 1.0 |

*引自《有害废弃物クリ一ン，サイワル，コントロ一ル》。

（2）固体废物产生量

①生活垃圾产生量

住院病人按每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，按住院人数501人计，则产生生活垃圾501kg/d，182.865t/a；

门诊区生活垃圾按每人次产生0.2kg计，以年接待门诊人次20万计，产生生活垃圾40t/a；

医院员工（以500人计）、陪护人员（以每个住院病人有一人陪护计）每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，产生生活垃圾500.5kg/d，182.6825t/a；

残疾人康复及就业中心、老年医学中心、继续教育及交流中心人员生活垃圾按0.5kg/人·天计，人数按500人计，产生生活垃圾250kg/d，91.25t/a；

则全院共产生生活垃圾约496.8t/a；

②医疗垃圾产生量

医疗垃圾属特种垃圾，包括解剖废物、病理废物、注射器、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等。

住院病人按每病床每日产生医疗垃圾3.0kg计（其中包含日常治疗产生的垃圾），按日住院人数501人计，产生医疗垃圾1503kg/d，548.6t/a；

门诊医疗垃圾按每人次产生0.2kg计，产生医疗垃圾40t/a；

全院共产生医疗垃圾588.6t/a。

③污泥产生量

医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。根据类比，医院污水处理构筑物产生的污泥量约37.5t/a。

（3）固废物处理原则及方法

项目固体废物种类繁多，性质各异，因此需根据废物的性质，将其分为一般性固废和危险固废。医院废物遵循在废物收集处理过程中，将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾和带传染性垃圾的数量，以利于废物的回收利用和处理。不带传染性和未受污染的纸类、塑料类及瓶罐等废物，木材、金属、玻璃等废料均可回收利用，或委托废品收购部门处理。

医疗固废：医疗废物处理过程包括收集、运送、贮存、中间处理和最终处置等过程，其流程如下：收集→输送→存放→运输→焚烧→最终处置。

首先临床各科室、检验科、病理科、体检中心、门急诊等产生的医疗废物在科室首先进行分类，分成感染性废物、病理性废物、化学性毒性废物等。然后由黄色垃圾袋进行密闭包装，感染性废物、病理性废物等用双层袋，针头、刀片等放入锐器盒中，包装容器外有明显警示及标示，并注明科别、日期及物品名称。然后由专业人员每天二次用防渗漏的医疗废物转运车到各病区及相关科室收集；通过污物通道送至医疗废物临时贮存间。

医疗废物临时贮存间位于地下1层，靠近医疗污物出口处，面积150m2；临时贮存间地面和1.0 米高的墙裙进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；临时贮存间由专人负责，每天对地面、墙壁、推车及污物桶进行清洁、消毒，且做好个人防护；贮存间废物存放不得超过2天。最后由专业人员对医疗废物进行消毒后通过专用车辆送往有资质单位处置。

医院生活垃圾：医院生活垃圾采取分类收集措施，生活垃圾与医疗垃圾分开，对具传染性的有害废物与一般垃圾分类收集；拟建项目医院院内不设生活垃圾房，采用专用垃圾收集箱、桶，垃圾袋装每天由专人收集、由环卫部门统一清运、集中处理。

污水处理站污泥：医院污水处理站污泥根据《国家危险废物名录》，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求随同医疗废物一并处理。项目固体废物产生量及处置措施见表2-3-17。

表2-3-17  项目固体废物产生量及处置措施

| 项目 | 产生量t/a | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 496.8 | 当地环卫部门统一收集，卫生填埋 |
| 医疗废物 | 588.6 | 收集于危废储存间并送有资质单位处置 |
| 污泥 | 37.5 | 消毒后随同医疗废物一并处理 |

4、放射性物质

放射性物质污染主要来自医院拥有的各类射线装置。医疗机构放射科应严格按照国家有关规定进行防治，具体要求如下：“放射性与非放射性工作场所要严格分开，不同放射性操作或污染水平的工作场所要严格分开，开放型放射工作场所选择、防护监测区划分、房间布局、通风换气、控制区、监督区、非限制区‘三区’划分、放射性室装修等方面必须符合要放射性防护法规，防治后的辐射水平要达到国家放射性标准要求。”

本项目放射性污染型设备不在本次评价范围之内，应按照相关要求委托有资质单位另行进行环境影响评价。

## 2.4项目污染物排放量汇总

根据工程分析，拟建项目扩建后污染物排放量情况见表2-4-1。

表2-4-1  拟建项目污染物排放量情况

| 类别 | 污染物 | 改扩建前排放量 | 本项目产生量 | 本项目削减量 | 本项目排放量 | “以新带老”削减量 | 本项目完成后总排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 4.10 | 13.622165 | 0 | 13.622165 | 4.10 | 13.622165 | +13.622165 |
|  | COD | 10.25 | 47.68 | 39.51 | 8.17 | 10.25 | 8.17 | +8.17 |
|  | NH3-N | 1.03 | 3.41 | 1.37 | 2.04 | 1.03 | 2.04 | +2.04 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 0 | 588.6 | 588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 496.8 | 496.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：水量单位为万吨/年，其他污染物单位为吨/年。

# 第三章 区域环境概况

## 3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

霍邱县位于安徽西部，大别山北麓，淮河中游南岸；地处东经115°50′至116°32′、北纬31°44′至 32°36′。东与寿县以淠河为界，南毗六安、金寨，西临河南固始、淮滨县，北与颖上、阜南县隔淮相望。

项目选址用地位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。项目所在地块中心地理坐标为32.31262°N，116.27584°E。规划用地面积66081m2，用地为东西长，南北短的长方形地块；地形条件较好，地形平整，无较大高差起伏，用地范围内无现状建筑；对外交通联系主要依靠北侧南环东路和东侧的海河南路。厂址四周路网及水、电、通讯等基础配套设施即将建成，适于医院选址。

3.1.2 地形地貌

霍邱县地势由西南向东北倾斜。除西部有南北走向的带状高丘外，由南向北地形顺序为浅山、岗地和沿淮洼地平原。其高丘、岗地和平原面积分别占5.63%、69.25%和25.12%；境内河流、湖泊众多，主要河流有淮河及其一级支流淠河、沣河、汲河、泉河。境内有城西湖、城东湖、姜塘湖三大行蓄洪区（建国后区行蓄洪25次），总面积953平方公里，占全省行蓄洪区总面积的三分之一，调蓄洪水能力50亿立方米，是国家淮河中游重要的蓄洪区。

3.1.3气象气候

霍邱县气候属亚热季风气候，冬季干寒，夏季湿热。绝对最高气温42℃，最低-22℃，月平均气温最高29.3℃，最低1.4℃，年平均气温15.4℃。春冬季的东北、西北风较频繁，夏秋季以东－东南风为主，平均风力一般在3级左右，年平均最大风速4.7m/s。雨季集中在7～9月份，冬季降水量不足100mm，年最大降雨量1751.6mm，年平均降雨量1000mm左右。全年平均无霜期220天左右，结冰与霜期相同，最大冻土深度为11cm。

3.1.4 地表水系

霍邱县地表水系发育，除淮河自西向东流经矿区北部外，矿区东与城西湖毗连，西隔长山与史河、泉河为邻，南部靠近龙潭水库。矿区池塘、水沟、灌渠密布，坳谷、冲沟发育，雨后有水径流，最终汇入淮河。

区域内地表水体主要为沣西干渠和沿岗河。沣西干渠自史河总干渠三元进水闸至霍邱县临水镇全长77.5km，以农田灌溉用水为主。沿岗河原称高塘河，是城西湖水系进入淮河的一条通道，发源于霍邱县西冯井，起讫点分别为逸桥涵和城西湖，河道全长37km，流域面积426km2，全长52.8公里,总落差7米,平均比降0.13‰。河宽一般为80米左右。

城西湖水系：城西湖为淮河中游最大的湖泊洼地，南承沣河来水，东西纳沣东和沣西干渠以下的地面坡水，流域面积1774平方公里。1966年湖区被围垦，面积缩小为1471平方公里，1950年该水域确定为蓄洪区，以保证淮河鲁台子洪水流量不超过6500立方米/秒，正阳关水位不超过24.4米。届时城西湖应蓄洪，其最高蓄洪水位为26.5米（分洪闸水位为27.0米时开始蓄洪），最大蓄洪库容为29.5亿立方米。1978、1979大旱年，城西湖低水位为15.61米，正常水深约为1米。枯水库容约4亿立方米。

3.1.5水文、地质、地震

1、水文

霍邱县年平均降水量1007.8毫米，日最大降水量为211.6毫米（1984年6月13日），时最大降水量为73.2毫米（1982年8月6日，2：50－3：50）。30年平均年径流总量8.1亿立方米，有效蓄水量4.29亿立方米。

地下水：西北部沿淮河干流和东部沿淠河一带，属全新统空隙水，水量丰富，埋深2.5米，单井涌水量在1000T/日。本县一级阶地及河漫滩，地下水属中等型，单井涌水量100－1000T/日，埋深3～5米。其余地区属地下水贫水地区，单井涌水仅2～10T/日。

全县有淮、淠、沣、汲、泉等5条河流，其中沣河、汲河中下游在县境内，其余河流均为界河。最大的天然湖泊为城东湖、城西湖。城东湖主要来水为汲河，正常水深3米，最深时达5米。城西湖主要来水为沣河，正常水深1米，涨水时一般水深2米左右，临淮岗工程建成运用后最大蓄水深可达8米。

2、地质

县境地层较全，除西南四十里长山一带有零星晚元古界青白口系和古生界寒武系地层出露外，均为新生界第四系浮土所覆盖，自西南向东北厚度30～40米，增至230余米，下面有大面积的太古界霍邱群变质岩和中生界地层。地基承载力较好。霍邱铁矿位于华北古陆块的南缘，中新生代合肥坳陷的西部边缘。在矿区西部皖豫交界的长山有震旦－奥陶纪地层出露，其余均为厚层的第四纪沉积物覆盖。矿区铁矿床主要产于新太古宙霍邱群古老变质岩系中，为受变质铁硅建造矿床。

3、地震

霍邱县地质属于华北地区和华南地区的结合构造地带，以肥中深大断裂为界，地壳厚度为38～39km。断裂构造属于新华夏构造体系，南北有断裂，其隆起，东部凹陷，断距较大。属地震烈度7度设防区，经常有小震发生，并伴随有感、有声。

3.1.6土壤、植被

土壤：土壤成土母质绝大部分为新生代晚更新世沉积物质，其次为新生代全新世河、湖相冲积沉积物，黄泛冲积物及黄土性古河流冲积物。全县土壤共有黄棕壤、潮土、紫色土、石灰土、砂姜土、草甸土、水稻土等七个土类，其中以水稻土、黄棕壤面积最大，分别占总数的76.8％、16.8％。土壤肥力中等，中性微酸。

植被：全县森林植被属落叶和常绿阔叶混交林地带，主要乡土树种有麻栎、黄檀、冬青、女贞、山槐、黄连木、山胡椒、水冬瓜等，现以马尾松、显地松、黑松、板栗、杨树、水杉等人工造林树种为主，其林下植被有蔷薇、茅栗、酸枣、胡颓子和白茅、菅草、蕨类等。

3.1.7矿产资源

霍邱县资源丰富，主要矿产有磁铁矿、磷、石煤、石灰石、大理石等，有近20种具有理想开采价值的地下矿藏，其中磁铁矿贮量居全国第六位，被列为国家大型矿石基地。

截止2009年底，霍邱县境内霍邱铁矿区除已探明登记列入储量表的9个大、中型矿床之外，尚有磁异常点16处。霍邱铁矿区（霍邱县境内）目前设置探矿权27个，涉及15个申请勘探单位。探矿工作任务除九大铁矿床中相关铁矿床勘探升级外，其余主要为探明九大铁矿床外围和深部的铁矿资源。霍邱铁矿区具有较好的勘探潜力，相关预测表明勘探远景总储量在30亿吨左右。随着地质勘探工作的深入开展，九大铁矿床外围和深部将陆续增加探明资源储量。矿区探明资源储量的增加，将进一步奠定矿区开发可持续发展的资源基础。

## 3.2 社会经济概况

霍邱县区位优越，地处安徽省西北部，大别山北麓，淮河中游南岸，东邻六安、寿县，西与河南省固始县毗邻，南与金寨接壤，北与颍上、阜南隔淮河相望。既是挺进中原、东进西出的跳板，又是连接江淮、南上北下的纽带。105国道、312国道、合武高速、阜六高速、310省道在县内交汇；宁西铁路、阜六铁路穿境而过并设有霍邱站；国家投资23亿元兴建的淮河最大水利枢纽工程——临淮岗洪水控制工程坐落县境；淮河周集港、庆发港建成使用，航运通江达海。

霍邱县总面积3493平方公里，位居全省第二位。辖32个乡镇、1个省级经济开发区、425个行政村。人口169.4万，位居全省第五位。农村城镇化水平不断提高，是全国村镇建设先进县。县城搭起了“八纵六横”的城市框架，建成区面积20.5平方公里，城区人口20万。流通体系健全，涌现出一批连接中原、辐射华东的专业市场，年总成交额达30多亿元。

2014年实现生产总值（GDP）230.2亿元，按可比价计算增长8.0 %。其中：第一产业增加值47.2亿元，增长4.7% ；第二产业增加值121.7亿元，增长9.9% ；第三产业增加值61.4亿元，增长6.8%。第一产业占地区生产总值比重为20.49%，比上年下降0.52个百分点；第二产业比重为52.84%，比上年上升0.29个百分点；第三产业比重为26.67%，比上年提升0.23个百分点。全县人均GDP18169元，工业增加值占GDP比重48.3%，比上年提高0.3个百分点。2014年全县城镇新增就业5611人；下岗失业人员再就业2163人；就业困难人员再就业510人；城镇登记失业率4.2%；新转移农业劳动力19605人；创业培训280人。

2014年财政收入21.6亿元，下降2.4%。其中地方级收入完成14.3亿元，与上年持平。财政支出50亿元，增长1.8%。财政收入地方级财政收入和财政支出分别完成年初预算的94.3%、105.5%、148.6%。2014年末，金融机构人民币各项存款余额250.2亿元，增长9.7%；余额比年初增加22.1亿元。其中，居民储蓄存款余额156.8亿元，同比增长13.0%，居民储蓄存款比年初增加18.0亿元。人民币各项贷款余额129.5亿元，增长13.5%；余额比年初增加15.4亿元。金融存贷比达51.8%，同比提升1.8个百分点。2014年全县城镇常住居民人均可支配收入18682元，比上年增长8.4%，农村常住居民人均可支配收入为7902元，比上年增长11.5%。2014年社会消费品零售总额73亿元，增长12.2%。分产品看，限额以上批发零售业中，家具类增长19.3%；粮油、食品、饮料、烟酒类增长2.6%；化妆品类增长8.7%；日用品类增长7.8%；家用电器和音像器材类增长13 %；汽车类和金银珠宝类零售额分别增长1.5 %和下降4.4%。

2014年全县城镇新增就业5611人；下岗失业人员再就业2163人；就业困难人员再就业510人；城镇登记失业率4.2%；新转移农业劳动力19605人；创业培训280人。2014年底职工养老保险参保人数3.97万人，其中企业职工参保人数2.55万人；失业保险参保人数2.31万人；职工医保参保人数5.01万人，居民医保参保人数13.83万人；工伤保险参保人数3.72万人，其中农民工参保人数1.61万人；生育保险参保人数2.65万人；城乡居民养老保险参保人数72.95万人；社会保障卡持卡人数41.9万人。2014年保费收入21254万元，比上年增长13.6%，其中：人寿保费收入16478万元，同比下降16.4%；财产保费收入4776万元，同比增长4.8%；赔款和给付为16393万元，增长23.21%。

2014年全县共有各类学校517所，在校学生205436人。其中：中职教育7所，在校学生1.36万人；普通教育510所，在校学生19.18万人。在普通教育中：小学330所，在校学生10.10万人；普通中学86所，在校学生5.22万人；幼儿园93所，在校学生3.85万人。全年招生6.31万人，毕业5.37万人。全年高中升学本科达线2983人，达线率为45%，连续三年超全省平均水平。2014年投入1.32亿元改善办学条件；下拨义保经费1.09亿元；下拨农村免费教科书中央补助资金1743万元；发放义务教育学校贫困寄宿生生活补助550万元，中职和普通高中家庭经济困难学生国家助学金941万元，免除中职学生学费991万元，受益学生2.96万人次；发放生源地信用助学贷款569万元，受益学生824人；农村义务教育营养改善计划投入6695万元，惠及学生10.26万人次；33所民办学校享受“两免一补”政策，受益学生两万余人；发放教育善款107余万元，救助特困师生 971人次。2014年全县有医疗卫生机构43个、实有床位3146张。有卫生技术人员2573人。执业医师714人、执业助理医师375人、注册护士984人。

# 第四章 环境质量现状评价

根据霍邱县环境监测站2015年12月24日~2015年12月30日对项目区域常规因子的环境质量状况的监测结果，对项目所在区域的环境质量状况进行现状评价。

## 4.1环境空气质量现状监测及评价

4.1.1现状监测

1、现状监测点布设

本项目的环境空气评价范围是以评价区为中心，东西、南北各延伸2.5km的区域。霍邱县常年主导风向为NE-E-SE，为了建设项目投入运行后对周围环境的实际影响和变化，以功能区布点为原则，根据气象条件与拟建项目环境空气质量评价工作等级，本次评价设置的大气采样监测点为3个，具体环境空气质量现状监测布点情况见表4-1-1和图4-1-1。

表4-1-1 空气环境监测点位

| 点位编号 | 监测点名称 | 院界距离 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 花台小区 | 200 | 二类 | 上风向 |
| G2 | 拟建项目位置 | / | 二类 | 项目区 |
| G3 | 泽沟村 | 700 | 二类 | 关心点 |

G1

G2

G3

图4-1-1 环境空气质量现状监测布点图

2、监测项目、频次

霍邱县环境监测站于2015年12月24日~30日连续7天，对3个环境空气监测点进行现状监测。根据拟建项目设备和运营特性及评价因子筛选结果，选择主要污染物SO2、NO2、TSP为本次评价的监测项目。

NO2、SO2监测24小时均值和1小时浓度值，TSP监测24小时均值。

3、监测分析方法

具体分析方法如下表4-1-2。

表4-1-2   环境空气监测项目分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005 mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | HJ 618-2011 | 0.010 mg/m3 |

4、监测结果汇总

大气环境现状监测统计结果见表4-1-3。

表4-1-3 大气环境现状监测结果汇总表     单位：mg/m3

| 序号 | 监测项目 | 小时平均浓度范围值（mg/m3） | 日均浓度范围值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | SO2 | 0.019~0.032 | 0.042~0.048 |
|  | NO2 | 0.029~0.046 | 0.050~0.058 |
|  | TSP | / | 0.079~0.088 |
| G2 | SO2 | 0.021~0.032 | 0.048~0.056 |
|  | NO2 | 0.030~0.047 | 0.053~0.067 |
|  | TSP | / | 0.085~0.094 |
| G3 | SO2 | 0.021~0.032 | 0.045~0.057 |
|  | NO2 | 0.030~0.044 | 0.053~0.065 |
|  | TSP | / | 0.086~0.093 |

4.1.2现状评价

1、评价方法

根据监测数据的统计分析结果，采用单项质量指数法进行评价。计算公式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——某种污染因子的评价指数，Ii≥1为超标，否则为未超标；

Ci——某种污染因子的实测浓度，mg/m3；

Si——某种污染因子的标准值浓度，mg/m3。

2、评价标准

环境空气质量以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

3、评价结果

根据监测结果计算出的各污染物的标准指数见表4-1-4。

表4-1-4 污染物的标准指数

| 监测点 | 监测 项目 | 1小时均监测值 |  |  | 24小时平均浓度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ci | 超标个数 | 最大超标率 | Ci | 超标个数 | 最大超标率 |
| G1 | SO2 | 0.019~0.032 | / | / | 0.042~0.048 | / | / |
|  | NO2 | 0.029~0.046 | / | / | 0.050~0.058 | / | / |
|  | TSP | / | / | / | 0.079~0.088 | / | / |
| G2 | SO2 | 0.021~0.032 | / | / | 0.048~0.056 | / | / |
|  | NO2 | 0.030~0.047 | / | / | 0.053~0.067 | / | / |
|  | TSP | / | / | / | 0.085~0.094 | / | / |
| G3 | SO2 | 0.021~0.032 | / | / | 0.045~0.057 | / | / |
|  | NO2 | 0.030~0.044 | / | / | 0.053~0.065 | / | / |
|  | TSP | / | / | / | 0.086~0.093 | / | / |

由表4-1-4可知，SO2、NO2、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，说明项目所在区域环境质量较好。

## 4.2地表水环境现状监测及评价

4.2.1现状监测

1、监测断面的布设

本项目远期废水经厂区预处理后由市政污水管网进入霍邱县城北污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后经排入沣河下游。监测时根据地表水环境质量现状调查范围，在沣河下游共设置2个监测断面，各监测断面位置分别见表4-2-1。

表4-2-1  水质监测断面一览表

| 编号 | 河流 | 断 面 位 置 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 沣河下游 | 霍邱县城北污水处理厂排污口入河上游500米 | 对照断面 |
| W2 |  | 霍邱县城北污水处理厂排污口入河下游500米 | 混合断面 |

2、监测因子

本次评价地表水环境现状监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP共5项。

3、监测时间和频率

霍邱县环境监测站对地表水环境质量进行了现状监测，采样时间为2015年12月25日~26日，连续监测两天，每天采样分析一次。

4、采样方法

采样按照《水质采样方法设计技术指导》（HJ495-2009）、《水质采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质样品保存和管理技术规定》（HJ493-2009）执行。

5、分析方法

按《地表水环境质量标准基本项目分析方法》（GB3838－2002）执行。

6、现状监测结果

地表水环境质量现状监测结果见表4-2-2。

表4-2-2  地表水环境质量现状监测结果    单位：mg/L

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH | TP | COD | BOD5 | NH3-N |
| 2015.12.25 | W1 | 7.51 | 0.112 | 16.5 | 3.00 | 0.801 |
|  | W2 | 7.55 | 0.101 | 14.2 | 3.04 | 0.804 |
| 2015.12.26 | W1 | 7.50 | 0.115 | 16.8 | 3.06 | 0.817 |
|  | W2 | 7.65 | 0.103 | 14.7 | 3.05 | 0.801 |

4.2.2现状评价

1、评价标准及评价方法

（1）评价标准

水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

（2）评价方法

采用单项污染指数法进行评价，其计算公式如下：

Si=CiCSi

式中：Si——i种污染物分指数；

Ci——i种污染物实测值（mg/L）；

CSi——i种污染物评价标准值（mg/L）。

pH污染物指数为：

SPH=7.0−pHj7.0−pHsd                     （当pHj≤7.0时）；

SPH=pHj−7.0pHsu−7.0                     （当pHj >7.0时）；

式中：SPH——pH值的分指数；

pHj——pH实测值；

pHSd——pH值评价标准的下限值；

pHSu——pH值评价标准的上限值。

2、评价结果

分别计算各监测断面水质参数标准指数，计算结果见表4-2-3。

表4-2-3  各水质参数标准指数计算结果   单位：mg/L

| 监测 指标 | 评价 标准 | W1 |  | W2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | Pi max | 浓度范围 | Pi max |
| pH | 6~9 | 7.50~7.51 | 0.255 | 7.55~7.65 | 0.325 |
| COD | 30 | 16.5~16.8 | 0.56 | 14.2~14.7 | 0.49 |
| BOD5 | 6 | 3.00~3.06 | 0.51 | 3.04~3.05 | 0.508 |
| NH3-N | 1.5 | 0.801~0.817 | 0.545 | 0.801~0.804 | 0.536 |
| TP | 0.3 | 0.112~0.115 | 0.383 | 0.101~0.103 | 0.343 |

由表4-2-3可知，沣河下游各监测断面水质监测因子标准指数均小于1，没有出现超标现象，现状水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求。

## 4.3 声环境现状评价

4.3.1声环境现状监测

1、监测点的布设

本项目位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。本次现状监测在场界外共布设6个监测点。

2、监测项目

监测项目为等效连续A声级。

3、测量时间、频次和方法

2015年12月24日~25日，霍邱县环境监测站对各监测点进行了现场监测，各测点昼间和夜间分别各测量一次。监测方法按GB3096-2008《声环境质量标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》进行。

4、监测结果

表4-3-1 声环境质量现状监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间Leq | 夜间Leq |
| 2015.12.24 | N1 | 55.6 | 41.6 |
|  | N2 | 53.5 | 42.2 |
|  | N3 | 56.5 | 45.8 |
|  | N4 | 57.2 | 47.9 |
|  | N5 | 54.1 | 44.7 |
|  | N6 | 53.6 | 43.1 |
| 2015.12.25 | N1 | 55.9 | 41.3 |
|  | N2 | 54.0 | 41.7 |
|  | N3 | 56.2 | 45.9 |
|  | N4 | 56.7 | 48.1 |
|  | N5 | 53.9 | 44.3 |
|  | N6 | 53.7 | 42.8 |
| 监测点位示意图： 南环路 海河路 N4 N3 N1 N2 N5(花台村) N6(儿童福利院) |  |  |  |

4.3.2声环境质量现状评价

环境噪声评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（靠南环路场界执行4a类标准）。

由表4-3-1可知，各监测点均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准要求。

## 4.4 地下水环境现状评价

4.4.1地下水环境质量监测

1、监测项目

地下水水质监测项目为：pH、氨氮、镍、锌。

2、监测范围和布点

根据本期工程的排污特征以及项目区域内地下水流向，在项目区及附近设1个地下水监测点位，具体见表4-4-1。

表4-4-1  地下水环境现状监测点位

| 点位编号 | 取样点描述 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 项目区 | pH、氨氮、镍、锌 |

3、监测时间和频次

监测1天，采样1次，监测时间为2015年12月29日。

4、采样与分析方法

采样方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）执行。

分析方法见下表：

表4-4-2 地下水监测分析方法一览表

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | / |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912-1989 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L |
| 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 | 0.003mg/L |

5、监测结果

地下水现状监测结果见表4-4-3。

表4-4-3  地下水监测结果汇总表

| 监测点位 监测项目 | 项目所在地 |
| --- | --- |
| pH | 6.7 |
| 氨氮 | 0.046 |
| 镍 | 未检出 |
| 锌 | 未检出 |

4.4.2 地下水环境质量现状评价

1、评价标准与方法

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。采用单因子指数法进行水环境质量现状评价。

2、监测结果统计分析与评价

地下水环境质量评价统计结果见表4-4-4 。

表4-4-4 地下水质量评价结果            单位：mg/L

| 污染物 | 标准值 | 项目区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 污染指数 | 超标倍数 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.7 | / | / |
| 氨氮 | ≤0.2 | 0.046 | 0.23 | / |
| 镍 | ≤0.05 | 未检出 | / | / |
| 锌 | ≤1.0 | 未检出 | / | / |

从地下水水质现状监测统计分析结果可以看出，各监测点位的地下水各监测因子指标均能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准要求，说明项目所在区域地下水环境质量较好。

## 4.5 生态环境现状调查

项目所在地块位于霍邱县城南部城郊，属于县城总体规划范围内，经现场踏勘调查拟建项目地块的自然地理状况、植被状况以及受人类活动的影响，项目评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地等生态敏感区。

区域植被覆盖率相对较高，但植被多为人工植被，生境特征表现为半自然状态。在实地调查中见到，地块地势较平坦，地块西南侧分布零散村庄（花台村），村庄旁均开垦有水田、水塘、旱地，区域的自然生态系统呈现出明显的农业生态系统，评价范围内植被类型主要为杨树、柳树等乔木、草本植被和农田经济作物。

项目区水、热、气条件十分优越，适宜多种乔、灌木及花草生长。适宜的主要树种有杉木、柳树、杨树等；适宜草种主要有狗牙根、三叶草、五叶地锦、黑麦草、高羊茅等，野生植被以草、灌木为主，有竹子、狗牙根、结缕草、白茅、菊花、车前草等。

项目区域生物多样性不丰富，以常见的牛、猪、羊、鸡、鸭、鹅等各类家禽家畜为主，野生动物主要是麻雀、老鼠、水蛇、常见的昆虫等，没有需要特殊保护的野生动植物。

# 第五章 施工期环境影响评价

## 5.1施工期环境影响要素分析

本项目建设施工期为18个月，对环境影响不可忽视。施工过程中对周围环境产生一定的影响。

施工期影响主要为以下几点：

（1）土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的废气、混凝土搅拌过程中产生的粉尘等均会对施工现场及附近大气环境产生不利影响。

（2）各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度都较大。

（3）施工过程中施工人员排放的生活废水和生活垃圾对环境污染产生的影响。

（4）由于施工期各种工程车辆较多，可能会对当地道路交通带来一定压力。

## 5.2施工期水环境影响分析

施工过程产生的废水有生产废水和生活污水。生产废水主要包括开挖、钻孔产生的泥浆水、各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水。这部分废水含有一定量的油污和泥沙。生活污水主要是由于施工队伍的生活活动造成的，本项目不设施工营地，建筑队工人不在项目区食宿，产生的生活污水主要包括洗涤废水和冲厕水。

由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：

（1）施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标；

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染；

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染；

（4）工人清洗水、厕所冲洗水则含有COD、BOD5、SS、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大。

因此，工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流污染道路。泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入修建的临时卫生设施，进行无害化处理后再排放。经过这些措施，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小。

## 5.3施工期大气环境影响分析

5.3.1大气环境影响预测

项目在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是NO2、CO、SO2和扬尘，尤其扬尘污染最为严重。此外，装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板以及油漆等有机溶剂，其主要污染因子为甲苯、二甲苯和甲醛等。

1、扬尘污染

施工过程粉尘污染的危害不容忽视。在施工现场的作业人员，如长时间吸入大量微细尘埃，不但会引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其它各种疾病，严重威胁施工人员的身体健康。此外，粉尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会影响景观。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-3-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。

表5-3-1 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·km

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-3-2。

表5-3-2  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从表5-3-2可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。项目地现状周边敏感点距离本项目均较近，因此施工期扬尘对敏感点影响较大。

由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

2、机械设备废气

项目在建设施工过程中施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类、TSP等空气污染物对项目区域环境空气也会产生一定影响，但由于施工中燃油设备的使用率不高，此类污染物排放量不大，且表现为间续特征，可以预见，燃油废气对区域大气环境的影响甚微。

3、装修废气

项目装修阶段时间跨度较大，装修有机废气主要来源于装修过程中所使用的油漆、溶剂、板材、胶类，由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质挥发时间较长且有损于人体身体健康，因此，在装修期间各住户应加强室内的通风换气，装修结束以后，应每天进行通风换气。

5.3.2大气环境影响控制措施

依据《大气污染防治法》、《六安市大气污染防治行动计划实施细则》和《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，为强化扬尘污染防治责任，严格实行网络化管理，建设单位应严格落实施工期相关大气污染防治措施：

（1） 建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，同时应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

（2）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

（3）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，建筑施工安装防尘网，围挡、围护及防尘网对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。

（4）施工工地道路硬化。工地出口应采取铺设水泥混凝土或铺设沥青混凝土，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等有效的防尘措施，保持路面清洁，防止机动车扬尘。

（5）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等有效防尘措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

（6）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等防尘措施。

（7）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过 10 米，并应及时清扫冲洗。

（8）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

（9）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于 2000 目/100 厘米 2）或防尘布。

（10）对于工地内裸露地面，应采取覆盖防尘布、防尘网或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料或植被绿化、晴朗天气视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水等防尘措施。

（11）土方工程遇干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，作业处覆以防尘网。

（12）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（13）施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（14）施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工。

（15）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（16）工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（17）施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围 20 米范围内。

（18）施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

（19）室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。

在严格落实以上措施后，施工期产生的大气污染将得到有效控制，对施工人员以及周边居民的影响基本在人们可接受范围之内，对区域大气环境影响不大。此外，施工期大气环境影响是暂时的、局部的，随着工程的建成完工而消失。

## 5.4施工期噪声环境影响分析

5.4.1施工期噪声源强分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪声设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。但由于有些施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。

在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。由表可知，在这类施工机械中，噪声值最高的为冲击式打桩机，达110dB（A），另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在80dB（A）以上。

项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）分别讨论：

1、土方工程阶段

土方工程阶段主要是平整场地，噪声源为挖掘机、推土机和各种运输车辆，项目区地势较平坦，因此项目的土石方工程不大，主要为内部小的调整。施工机械大部分是移动噪声源，噪声源的声功率级在100～110dB(A)之间。常用设备见表5-4-1。

表5-4-1 土方工程阶段主要噪声源特性一览表

| 设备名称 | 声级/距离[dB(A)/m] | 声功率级LWA[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 翻斗车 | 88.8/3 | 106.3 |
| 推土机 | 85.5/3 | 105.5 |
| 挖掘机 | 84/5 | 107.5 |
| 装载机 | 85.7/3 | 105.7 |

2、基础工程阶段

基础施工阶段的主要噪声源是风镐、空压机等。主要噪声源情况见表5-4-2。

表5-4-2 基础工程阶段主要噪声源特性一览表

| 设备名称 | 声级/距离[dB(A)/m] | 声功率级LWA[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 风 镐 | 89/3 | 110.5 |
| 空压机 | 80/3 | 109.5 |
| 100沙浆搅拌机 | 83.0/3 | 103.4 |

3、结构工程阶段

结构施工阶段是本项目建设中占用时间最长的阶段，使用的设备、机具种类较多，因此也是对噪声重点控制阶段。结构工程阶段的主要噪声源有运输车辆、塔式吊车、振捣棒、电锯以及各种辅助设备。结构工程阶段主要噪声源见表5-4-3。

表5-4-3  结构工程阶段主要噪声源特性一览表

| 设备名称 | 声级/距离[dB(A)/m] | 声功率级LWA[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 泵车 | 83/8 | 109 |
| 振捣棒35mm | 87/2 | 101 |
| 电锯 | 101/1 | 111 |
| 斗式搅拌机 | 78.1/3 | 95.6 |

4、装修工程阶段

建筑装修阶段一般施工周期较长，装修工程阶段有关噪声源情况见表5-4-4。

表5-4-4 装修阶段主要噪声源特性一览表

| 设备名称 | 声级/距离[dB(A)/m] | 声功率级LWA[dB(A)] | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 88/1 | 96 | 噪声有指向性 |
| 磨石机 | 82.5/1 | 90.5 |  |
| 砂轮锯 | 86.5/3 | 104 | 噪声有指向性 |

5.4.2声环境影响预测

由于施工过程中，各类施工机械可处于施工区内任意位置，但在某一时段内其位置相对固定，对外界环境的影响可用半自由声场点声源几何发散衰减公式计算：

Lp(r)=L(ro)—20lg(r/ro)

式中：Lp(r)—受声点声压级，dB(A);

L(ro)—参考点ro处声压级，db(A);

r—受声点至声源距离，m；

ro—参考点至声源距离，m。

根据霍邱县环境保护局出具的标准确认函可知，建设项目周围区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3906-2008）中2类区，即昼间、夜间环境噪声执行的标准分别为60dB(A)、50dB(A)，据此计算各类施工机械辐射的噪声对周围区域噪声环境的影响距离，计算结果见表5-4-5。

表5-4-5  施工机械噪声最大影响范围一览表

| 产噪设备 | 最大影响范围(m) |  | 产噪设备 | 最大影响范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 翻斗车 | 146.9 | 464.6 | 泵车 | 201.0 | 635.5 |
| 推土机 | 100.5 | 317.8 | 振捣棒 | 79.6 | 251.8 |
| 挖掘机 | 140.9 | 445.6 | 电锯 | 199.5 | 631.0 |
| 装载机 | 102.8 | 325.2 | 斗式搅拌机 | 42.9 | 135.6 |
| 风镐 | 150.4 | 475.5 | 切割机 | 44.7 | 141.3 |
| 移动式空压机 | 53.3 | 168.7 | 磨石机 | 23.7 | 75.0 |
| 沙浆搅拌机 | 75.4 | 238.3 | 砂轮锯 | 112.8 | 356.6 |

表5-4-5中计算结果表明，项目在施工过程中，施工噪声影响范围夜间最大达635.5米，昼间最大为201.0米。

5.4.3施工噪声影响缓减措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境影响。具体措施如下：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）加强施工管理，合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在7:00至12:00，14:00至22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁高噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业连续作业的，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示，否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在七时至十二时，十四时至二十二时”的规定。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）采用声屏障措施：在施工场地西侧靠近柒建社区的地方设立隔声墙；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

采取上述措施后可以消减施工期噪声的影响，只要建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标。

## 5.5施工期固废物环境影响分析

施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放不仅影响城市景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。弃土运至环卫部门制定的弃土场。装修期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。

车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

施工期生活垃圾量很少，主要为工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点，可以消除其影响。

## 5.6施工期水土流失环境影响分析

项目建设期间，大规模土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。

建设单位应做到：

①建设过程中产生的弃土方以及施工材料临时堆场须在距离道路较远的平整场地，并采取相应拦挡措施，禁止向其它任何地方倾倒、堆置弃土弃渣；

②施工期间开挖土方用于回填场地及铺设道路，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离，尽量避免流入周边道路管网；

③开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙），避免发生大面积的水土流失堵塞管道；

④合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低；

⑤渣土运输进出施工场地道路必须进行硬化，且在出入口处挖设浅沟，对来往车辆车轮进行冲洗，避免将施工场地内的泥沙带出场外。施工完毕后小区内裸露的空地应及时进行全面绿化复垦，通过植树种草，美化环境，保持水土；

⑥管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化；

⑦尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水土流失。

在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制，此外，施工场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响也将逐渐减弱。

# 第六章 营运期环境影响评价

## 6.1地表水环境影响分析

6.1.1项目废水污染源分析

医院排水中生活污水所占比重较大，其主要成分有机物、悬浮物、油脂、pH等都与常见的生活污水相似，但其成分更复杂，病房排水因沾染病人的血、尿、便等而具有传染性，有些污水还含有某些有毒化学物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵。他们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，必须经消毒灭菌后方可排放。医院污水的排放特点是水质的复杂性和水质、水量的不均衡性。在全年中，夏季排水量较大，而冬季排水量较小。一天中通常集中在上午7~9时以及下午18~20时出现排水高峰。

根据工程分析，本项目运营期外排污水为373.21m3/d，污水主要包括医疗废水、生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠菌群等。

6.1.2项目废水排放方案

项目所在地块规划属于霍邱县城北污水处理厂收水范围，由于项目所在区域污水收集管网建设尚未完善，目前项目区产生的废水不能排入城北污水处理厂处理，项目排水方案如下：

1、近期（废水接入城北污水处理厂前）：项目自建污水处理站采用二级处理工艺，即污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，接触消毒池出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2的排放标准后排至沣河下游。

2、远期（废水接入城北污水处理厂后）：医疗废水采用“一级处理+消毒”工艺出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准；普通生活污水经化粪池、隔油池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和县城北污水处理厂接管标准后于项目区总排污口经市政污水管网一并纳入县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入沣河下游。

6.1.3废水处理前后水质分析

1、近期处理达标排放

医院污水经自建污水处理站（“二级处理+消毒”工艺）处理后污染物排放浓度和排放量如下表：

表6-1-1 医院污水经污水处理站处理后排放情况

| 废水性质 | 废水量 (m3/d) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度 |  | 350 | 150 | 200 | 25 | 10000 MPN/L | / |
| 排放浓度（mg/L） |  | 60 | 20 | 20 | 15 | 500MPN/L | 0.5 |
| 处理效率（%） |  | 82.86 | 86.67 | 90 | 40 | 95 | / |
| 排放量 （t/a） | 373.21 | 8.17 | 2.73 | 2.73 | 2.04 | 6.81×1010个 | ＜0.07 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》排放标准 | — | 60 | 20 | 20 | 15 | 500MPN/L | 0.5 |

从上表可以看出：拟建项目废水经过项目区自建污水处理站处理后，可以达到《医疗机构水污染物排放标准》排放标准要求，经有效处理后排入沣河下游。

2、远期预处理纳入污水处理厂

医疗废水（主要为门（急）诊大楼废水和住院部废水）经自建污水处理站（“一级处理+消毒”工艺）处理后污染物排放浓度和排放量如下表：

表6-1-2  医疗废水经污水处理站处理后排放情况

| 废水性质 | 废水量 (m3/d) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度 |  | 350 | 150 | 200 | 25 | 10000 MPN/L | / |
| 排放浓度（mg/L） |  | 250 | 100 | 60 | 20 | 5000MPN/L | 2.0 |
| 处理效率（%） |  | 28.57 | 33.33 | 70 | 20 | 50 | / |
| 排放量 （t/a） | 300.96 | 27.46 | 10.99 | 6.59 | 2.20 | 5.49×1011个 | ＜0.22 |
| 《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准 | — | 250 | 100 | 60 | / | 5000MPN/L | 2-8 |

普通生活污水（主要为食堂餐饮废水和康复、就业、继教大楼生活污水）经化粪池、隔油池预处理后污染物排放浓度和排放量如下表：

表6-1-3  普通生活污水预处理后排放情况

| 废水性质 | 废水量 (m3/d) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水浓度 |  | 350 | 150 | 200 | 25 |
| 排放浓度（mg/L） |  | 300 | 135 | 150 | 20 |
| 排放量 （t/a） | 72.25 | 7.91 | 3.56 | 3.96 | 0.53 |
| 《污水综合排放标准》三级标准 | — | 500 | 300 | 400 | / |

医疗废水和普通生活污水经各自处理系统处理后一并经总排污口纳管进入污水处理厂，总排口汇总废水经城镇污水处理厂处理前后水质情况统计如下表：

表6-1-4 远期项目总排口废水处理前后情况统计表

| 废水性质 | 废水量 (m3/d) | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 | 总余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总排口废水 |  | 256 | 106.8 | 78 | 20 | 4030MPN/L | 1.61 |
| 总排口排放量（t/a） | 373.21 | 35.37 | 14.55 | 10.55 | 2.73 | 5.49×1011个 | ＜0.22 |
| 城北污水处理厂接管标准 |  | 300 | 150 | 200 | / | / | / |
| 经污水厂处理达标外排废水 |  | 50 | 10 | 10 | 8 | 1000MPN/L | / |
| 排放量 （t/a） | 373.21 | 6.83 | 1.36 | 1.36 | 1.09 | 1.01×1011个 | / |

6.1.3 水环境影响分析

本项目污水量373.21m3/d，废水分近期和远期两种排水方案，经环评提出的不同时期废水处理措施处理后，废水均能做到处理达标后排入受纳水体，对水体各项污染物贡献浓度不大，项目废水在做好相应的处理措施后，对周边地表水环境影响较小，不会降低原有的环境功能级别。

## 6.2大气环境影响评价

拟建项目的主要废气污染源为污水处理站废气、停车场产生的汽车尾气及食堂餐饮油烟等。

6.2.1污水处理站废气

污水处理站产生的恶臭气体对外界环境有一定的影响，鉴于目前的经济条件和技术水平，尚不可能对污水处理站的恶臭污染源进行彻底的污染防治，只能根据实际情况和污水站位置，本着投资省，见效快的原则，因地制宜，在力所能及的情况下，采取一些简单、节约、可行的措施，最大限度地控制恶臭源，以减轻恶臭气体对项目区周围环境的影响。本医院应采取的恶臭污染防治措施如下：

①在污水站四周设置绿化隔离带，这样既可起到绿化作用又可起到隔离作用，四周宜种植灌木及高大常绿乔木树。

②充分考虑当地主导风向，合理布局恶臭污染源。

③在污水处理站设计时应充分考虑到污水处理设施产生的恶臭气体对本项目区以及周边环境的影响，本次环评要求将污水处理站设计为全封闭式，污水处理站格栅井、调节池等均应密闭。

④加强对污泥的管理，及时运输和处置，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。

⑤参考国内同规模医院污水站恶臭排放情况，对项目污水站设置50m卫生防护距离，根据现场勘查，卫生防护距离内为现有建成道路，不涉及居民区、学校等环境敏感点。

通过上述措施处理后，污水处理站的废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的污水处理站周边大气最高允许浓度要求。污水处理站采取密闭式并设置排气筒后，控制了废气的无组织排放，不需设置卫生防护距离。

6.2.2汽车尾气

医院建成后进出机动车尾气属无组织排放，属少量多点排放性质，且部分车位在地面上，拟建项目地下车库设计474个车位，汽车尾气排放量相对较少，地下车库均设有强制通风设备，为了降低汽车尾气排放的影响，在地下车库排风口的设计上，建议根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）的要求进行设计，地下汽车库的排风口应设于下风向，即住院部大楼的西侧和北侧，并对排风口周边进行重点绿化遮掩，排风口离室外地坪高度应大于2.5m。减少对医院周围大气环境影响。项目露天停车场周围加强绿化措施，合理规划停车泊位，加强停车的交通管理，避免停车场交通堵塞，造成车辆低速停留时间过长，造成局部区域汽车尾气污染。

6.2.3餐饮油烟

油烟采用油烟净化设施进行收集净化处理后经专用油烟管道引至室外排放，排放量小，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求，对周围空气环境不产生明显影响。

为尽可能减少油烟对项目区及周边环境的影响，环评提出以下几点要求：

1、项目食堂必须安装油烟净化设施，净化设施的油烟去除效率保证在85%及以上；

2、保证净化设施在操作期间按照要求运行，同时应做好日常设备的维护、清洗，保证设施的正常运转，确保净化设施的油烟去除效率；

3、油烟排气筒的长度至少应有4.5倍直径的平直管段，应设置专用排烟管道，将净化的油烟引至屋顶排放，排气筒的朝口应避开易受影响的建筑物；

4、排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。

综上，对本项目废气污染源采取以上污染防治措施后，均可实现达标排放，对外环境的影响不大。

## 6.3噪声环境影响预测

6.3.1交通噪声影响分析及对策

本项目位于位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交汇处，根据现场踏勘，南环路宽约30米，海河路属规划道路，建成后宽约20米，采用水泥混凝土路面，为规划区内主要对外道路。

根据南环路和海河路设计资料对交通量的预测，远期（2020年）南环路预测交通量达250辆/小时，海河路预测交通量达150辆/小时，因此需考虑车流量的增加对拟建项目的影响。

根据该项目的特点，外部环境可能对项目本身产生影响的是该项目北侧南环路。

1、预测参数

预测流量、流速：昼间高峰小时、夜间平峰小时的流量、流速。根据类比，项目区周边道路预计高峰小时车流量如下表：

表6-3-1  2020年各类型昼、夜间车流量统计表

| 道路 | 车型* | 昼间车流量（辆/小时） | 夜间车流量（辆/小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南环路 | 大型车 | 50 | 20 |
|  | 中型车 | 80 | 40 |
|  | 小型车 | 120 | 100 |
|  | 合计 | 250 | 160 |

注*：大型车：12t以上、40座以上客车；

中型车：3.5t-12t、20-40座客车；

小型车：3.5t以下、20座以下客车。

2、预测模式

按导则HJ/T2.4-2009附录A.2即公路（道路）交通运输噪声预测模式来预测公路交通噪声对该项目声环境的影响。

（a）第i类车等级声级的预测模式：

Leq(h)i=(L0E)i+10lg(NiViT)+10lg(7.5r)+10lg(Ψ1+Ψ2π)+ΔL−16

式中：Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）；

Ψ1—第i类车速度为V，km/h；水平蹁为7.5米处的能量平均A声级，dB（A）；

Ψ1—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

r—从车道中心线到预测点的距离，m；上式适用于r＞7.5m预测点的噪声预测。

Vi—第i类车的平均行驶速度，km/h；

T—计算等效声级的时间，在此为1h；

Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图A.2所示；

ΔL—由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算：

ΔL=ΔL1−ΔL2+ΔL3

ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面

ΔL2=Aatm+A+Abar+Amisc

式中：

ΔL1—路线因素引起的修正量，dB（A）；

ΔL坡度—公路坡度修正量，dB（A）；

ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL2—声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

ΔL3—由反射引起的修正量，dB（A）；

（b）总车流等效声级为：

Leq(T)=10lg(100.1Leq(h)大+100.1Leq(h)中+100.1Leq(h)小)

3、预测结果

根据上述预测模式，预测得出靠近南环路的住院病房受交通噪声的影响及其超标情况分别如下表所示：

表6-3-2 交通噪声对住院病房的昼间噪声预测值  单位：dB(A)

| 楼层 | 贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- |
| 5～9层 | 54.2～52.4 | 54.84~53.33 |
| 10～16层 | 53.5～51.1 | 54.24~52.32 |

表6-3-3 交通噪声对住院病房的夜间噪声预测值  单位：dB(A)

| 楼层 | 贡献值 | 预测值 |
| --- | --- | --- |
| 5～9层 | 45.2～43.2 | 48.52~47.70 |
| 10～22层 | 43.9～42.5 | 47.96~47.47 |

由上可知，本项目靠近北侧南环路的住院病房受交通噪声的影响情况为：昼间、夜间环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区噪声标准规定的昼间标准限值。

4、交通噪声防治措施

为减轻道路交通噪声对临路项目的噪声影响，建议采取以下措施：整栋建筑应安装双层中空玻璃，对医院内靠近道路一侧进行有重点的绿化，可种植高大密叶型常绿树种。经测算，成片林可以较大幅度地减轻区外道路交通噪声的影响。

采取以上措施后，交通噪声对项目区的影响较小。

5、项目区内交通噪声防治措施

（1）在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通，严禁鸣笛；

（2）严格限制大型机动车辆进入项目区，避免居民楼、办公人员和住院病人受到交通噪声的干扰；

（3）在停车场的设计上，更应该合理化人性化，尽量避开办公区、住院部和人员经常活动区，以减少交通噪声产生的影响。

项目区内部道路车流量不大，采取以上的措施以后，对项目区内病房楼的噪声环境影响较小。

6.3.2设备噪声影响及对策分析

本项目的噪声源主要为位于地下室的水泵、风机、配电室及楼顶中央空调冷却塔是主要的噪声源，为预测分析其对周围环境的影响，本评价采用以下数学模式进行预测分析。

1、预测源强

本次噪声评价坐标系建立以园区西边界与南边界交汇点处为坐标原点（x=0.00，y=0.00），x轴正向为正东向，y轴正向为正北向。推算出各位置坐标点。定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标，布置范围为设备布置的x，y范围坐标值。主要噪声源强坐标位置见表6-3-4。

表6-3-4 项目主要设备噪声源强及坐标

| 序号 | 噪声源 | 所在位置 | 坐标（X，Y） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 | -1层 | 100,31；220,31 |
| 2 | 水泵 | -1层 | 122,24 |
| 3 | 风机 | -1层 | 140,30 |
| 4 | 配电室 | -1层 | 200,28 |
| 5 | 冷却塔 | 楼顶 | 100,50；220,60 |

2、预测点布设

噪声环境影响预测评价的各受声点均选择在现状监测点的同一位置。

3、预测模式

将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，分别将其作为整体声源和点声源处理。

整体声源计算模式为：

Lp＝Lw-ΣAi                                  （1）

式中：Lp─受声点的声级，dB；

ΣAi─声源在传播过程中的衰减之和，dB；

Lw＝Lpi＋10Lg(2S)                            （2）

Lpi＝LR－ΔLR                                （3）

ΔLR＝10Lg(l/τ)                               （4）

式中：Lpi─各测点声压级的平均值，dB；

LR─车间的平均噪声级，dB；

ΔLR─车间平均屏蔽减少量，dB；

S─拟建车间的面积，m2；

τ─厂房围护结构的平均透声系数。

噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后二项的衰减值很小，可忽略，故：

ΣAi＝Aa＋Ab

距离衰减：Aa＝10Lg（2πr2）                  （5）

其中：r─整体声源中心至受声点的距离（m）。

屏障衰减Ab按经验值估算，当声源与受声点之间有厂房或围墙阻隔时，其衰减量为：普通砖围墙按2~3dB考虑，为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源房间围护结构的衰减因素，不考虑无声源建构筑物的屏蔽效应及树木的吸声、隔声作用，因此，本次评价中取Ab＝3dB。

点声源计算模式为：

Lp＝Lo－20Lgr－Ab                           （6）

式中：Lp─距房间外边界为r米处的声压级，dB；

Lo─距房间外边界为l米处的声源压级，dB；

Lo＝LR－TL                                  （7）

式中：LR─房间内的平均声压级，dB；

TL─房间围护结构的平均隔声能力取5dB；

Ab─噪声传播过程中的屏障衰减，dB，同整体声源。

多个声源的迭加计算：

L=10lgi=1n100.1Li当有N个噪声源时，它们对同一个受声点的声压级贡献应按下式进行计算：

式中：L—总声压级，dB(A)；

n—噪声源数。

4、预测假设条件

在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时考虑计算简化，提出如下假设：预测计算时，声能在户外传播衰减只考虑屏障衰减、距离衰减和空气吸收衰减，其它因素的衰减如地面效应温度梯度等衰减均作为工程的安全系数而不计。

5、预测计算

A、地下室屏蔽衰减和周界平均声级

将整体声源看作一个隔声间，其隔声量由房的窗、门、墙等综合而成，隔声量一般在10~25dB之间。一般楼层的隔声量取20dB，地下室取30dB。各作整体声源的周界平均声级见表6-3-5。

表6-3-5 各整体声源的平均噪声级(dB（A）)

| 序号 | 声源 | 站(房)平均声级 | 周界平均声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 | 80~90 | 50 |
| 2 | 水泵 | 85-90 | 55 |
| 3 | 风机 | 75-80 | 45 |
| 4 | 配电室 | 65-75 | 45 |

B、楼顶冷却塔影响预测结果

冷却塔采用逆流式低噪声玻璃钢冷却塔，将位于楼顶上的冷却塔作为点声源，源强为80dB（A），该声源位于楼顶面，冷却塔设隔声措施。冷却塔设置隔声措施可使噪声强度降低15dB（A）以上，源强变为65dB（A），冷却塔对其上下楼层内病房的噪声环境将有较大的改善。为提高冷却塔效率，需要增加冷却塔进风和出风措施，控制冷却塔排风扇进出气口噪声，可在冷却塔进排风处安装特制消声器，此方法降噪效果明显。

根据该项目产噪设备的特点，建议采用以下噪声控制方法：

1、冷却塔周围设置百叶窗式隔声屏障，可使冷却塔噪声降低降低10~15dB（A）。

2、水泵房、配电房、通风机等公用设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响。

3、供水泵房、消防泵房设置专门隔声机房中，设置减振基座，配电房设置在病房大楼的负一层，可避免对地上办公人员和病员的影响。

4、凡有噪声和振动的管道穿墙和楼板时，其周围缝隙均作密闭隔声和隔振处理，防止空气传声和固体传声。

（4）预测结果及评价

将各设备噪声源在院区平面图上进行定位，利用上述的预测评价数学模型，将有关参数带入公式计算，另外考虑墙体隔声约5~8dB（A），预测西院区院界、敏感点、拟建住院病区噪声及儿童病房，预测结果见表6-3-6、6-3-7。

表6-3-6 厂界噪声贡献值预测结果统计表     单位：dB（A）

| 监测点位 | 东界 | 南界 | 西界 | 北界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 | 28.4 | 21.5 | 27.2 | 30.6 |

表6-3-7 冷却塔噪声对住院病房噪声预测结果统计表   单位：dB（A）

| 监测点位 | 距离 | 现状值 |  | 贡献值 | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |  | 昼 | 夜 |
| 距冷却塔最近的拟建住院病房 | 26m | 55.2 | 43.2 | 32.1 | 55.22 | 43.52 |

项目在采取上述措施后，运营期院界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，拟建住院病区能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

## 6.4固体废物环境影响分析

医院产生的固体废弃物包括生活垃圾、医疗废弃物、医院污水处理站污泥等。

医院的垃圾污物大多是带传染性的，采用焚烧的办法处理是最彻底和比较简便的方法。首先垃圾采取分类收集措施，生活垃圾与医院垃圾分开，对具传染性的有害废物与一般垃圾分类收集；生活垃圾可由环卫部门定期统一清运处理。其次医疗废物按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》进行收集、贮存，在采取消毒后交由有资质单位进行处置。

污水处理设施污泥根据《国家危险废物名录》，属于危险废物的范畴，必须按医疗废物处理要求随同医疗废物一并处理。本项目固体废物处置率达到100%，治理措施可行，不会对区域环境造成影响。

# 第七章 环境风险分析

## 7.1风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。根据项目设计资料，项目不对检验室内化学品和药品等进行大量存储，一般为随用随买，仅对一些常用的化学品和药品进行短期储存，对药品进行登记造册，一般存储周期不超过一个月，发生过期药品的几率非常小，一旦发现过期药品，医院把药物退还该药品生产厂家处理。

该项目营运过程中的风险源有：

（1）医疗废水处理设施事故状态下的排污；

（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

（3）污水站消毒用化学品物质风险：氯酸钠水溶液、盐酸、二氧化氯。

氯酸钠水溶液：氯酸钠分子式为NaClO3，分子量为106.45，无色或白色立方

晶系结晶。味咸而凉。相对密度(水=1)2.490，熔点255℃，易溶于水，溶于乙醇、液氨、甘油。加热到300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化能力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂(如硫酸铵、硫酸铜、黄血盐等)存在时，则是强氧化剂。与酸类(如硫酸)作用放出二氧化氯。有极强的氧化能力，与硫、磷及有机物混合或受撞击易引起燃烧和爆炸。有潮解性，在湿度很高的空气中能吸收水气而成溶液。氯酸钠为中等毒性毒物。

盐酸：是氯化氢(化学式：HCl)的水溶液，无色液体，有腐蚀性，有刺激性气味。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

二氧化氯：易溶于水，遇水分解，容易和水发生化学反应(水溶液中的亚氯酸和氯酸只占溶质的2%)；在水中的溶解度是氯的5-8 倍。溶于碱溶液而生成亚氯酸盐和氯酸盐。具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦相当敏感，极易分解发生爆炸。

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

## 7.2项目医疗废水事故排放风险分析

7.2.1医疗废水排放情况

该项目建成营运后废水主要分为医疗废水和生活污水，主要是诊疗室、化验室、病房、辅助诊疗科室、手术室等处排出的生活废水和医疗废水，近期项目区废水经自建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准后排至周边地表水；远期医疗废水经集中收集后排往医院内污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后与普通生活污水经城市污水管网进入霍邱县城北污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中的一级A标准后，排入沣河下游。

事故排放情况下，即视为未经处理直接由医院排入城市污水管网，进入周边地表水体。

7.2.2医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响附近的水环境质量。

建设项目为社会福利项目，与其它生产性行业不同，生活污水和医疗废水的排放是连续的，如果污水处理设施发生意外事故，失效或处理效率下降，很难减少或停止废水的排放，因此建设项目发生污水处理设施意外造成环境污染事故和病菌感染的概率是存在的。

7.2.3医疗废水事故排放引起的风险影响

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。

根据项目水环境影响对项目产生的医疗废水进行定量预测章节中，可以得出项目医疗废水发生事故排放时，项目废水非正常排放会加大污染负荷，近期在纳入城北污水处理厂前直接排至周边地表水体，将造成周边水体污染；远期纳管接入县城北污水处理厂将对城市管道污水水质造成较大影响，对周围环境造成很大影响，给周边居民带来卫生风险。

7.2.4事故应急措施

针对医疗废水事故排放所产生的风险，结合医院场地，建议铺设事故污水超越管道，并配套建设完善的排水系统管网、切换系统和消毒系统，以应对因污水处理站内部管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的受污染水全部超越污水处理站排放，超越排放时，确保做好消毒工作。风险防范措施如下：

①在污水处理站设计过程中，可将调节池的容积增大，使有效容积能够达到400m3，至少可容纳24小时的事故废水的排放，在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理设施恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。在调节池内增设2个水泵，一个为进水泵，一个为出水泵，进水泵与监控池2相通，出水泵与调节池相通，并设置阀门控制水流情况。

②在污水处理过程中，可设置三套监控系统，位于污水处理站消毒池后。主要监控污水处理站是否能够稳定达标运行，可在线监控废水中的COD、NH3-N和余氯。

③在污水处理站排污口设置了一个三通电子阀门，控制污水处理站废水的排放情况。

④在废水处理过程中，一旦发现COD、NH3-N和余氯等出水浓度未能达到设计处理要求和污水处理厂接管要求，应立即关闭三通电子阀门，将事故废水泵入调节池内，并立即组织环保管理人员对污水处理系统进行排查，查找事故原因，并必须在1-2日内进行处理，确保废水的稳定达标排放。

在污水处理站稳定达标排放后，关闭进水泵和污水处理厂排水口的三通电子阀门，使废水流入院外污水管网中，送入污水处理厂集中处理。

⑤为保证废水的消毒效果，建议建设项目污水处理消毒设施设置两台（一用一备），并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒处理设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保消毒到位；污水处理设施总出口安装余氯自动检测装置，当余氯浓度低于3毫克/升时自动报警，备用设备自动投入运行，确保消毒处理安全有效。

⑥污水处理站应配备专门人员管理，定期巡展，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放。

通过以上措施，可有效防止建设项目废水的事故性排放，确保废水经院内污水处理站处理达标后排放，减小对周围环境影响。

## 7.3医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析

7.3.1医疗固废未经处理产生的危害影响

医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，如乙肝表面抗原阳性率在未经浓缩的样品中为7.42%，医疗垃圾的阳性率则高达8.9%。有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20%。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。

医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品，如：纱布、绷带、带血棉球制成棉被、医疗废弃石膏做成豆腐等。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。

7.3.2医疗固废的防范措施

项目建成运营后预计共产生固体废物约1122.9t/a，其中医疗废物约588.6t/a，污泥37.5t/a，生活垃圾496.8t/a。鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取措施进行防范。

（1）医疗垃圾的分类收集过程中防范措施

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，针对医院的特点，必须对废物及时有效严格的消毒。消毒可采取喷洒消毒液的方法。明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

- 黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

- 红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

- 绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

- 红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

- 印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

- 印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

- 印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

（2）医疗垃圾的贮存和运送过程中防范措施

该项目利用医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，每24小时应对医疗废物进行再次消毒。疗废物应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味有害于人体健康，恶臭对人的大脑皮层是一种恶性刺激，长期呆在恶臭环境里，会使人产生恶心、头晕、疲劳、食欲不振等症状。恶臭环境还会使某些疾病恶化。

医疗废物暂时贮存库房，并应满足下述要求：

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

由于该项目只处理本医院区域范围内的医疗废物，而且日处理量不大，且运输时间很短，医疗垃圾随到随处理，因此，无需大型车辆运输，医疗垃圾妥善收集、封存后，用小推车运输即可。垃圾清运车卸完垃圾后，直接进入消毒间，进行喷淋消毒。

## 7.4 二氧化氯发生器风险分析

7.4.1二氧化氯发生器工作原理

本项目污水处理站采用二氧化氯发生器制备消毒剂，对院区内的污水进行消毒处理。二氧化氯发生器工作原理如下：

2NaClO3+4HCl=2NaCl+2ClO2+Cl2+H2O

5NaClO2+4HCl=5NaCl+4ClO2+2H2O

原料供应系统内的氯酸钠水溶液和盐酸(浓度30~31%)在计量调节系统、电控系统的作用下，被定量输送到反应罐内，在一定温度下，经过负压反应，生成二氧化氯和氯气的混合物，经吸收系统吸收，制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中，完成二氧化氯、氯气的系统消毒、氧化作用。

7.4.2可能造成的环境影响

二氧化氯发生器制备中使用的原料主要风险为氯酸钠燃烧、爆炸、毒性风险。

由于拟建项目氯酸钠存储量、使用量较小，由氯酸钠受撞击而引起得燃烧、爆炸影响范围较小，程度较轻，采取相应的应急措施后，可将风险影响控制在最小范围内。

7.4.3事故应急措施

氯酸钠对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。口服急性中毒，表现为高铁血红蛋白血症、胃肠炎、肝肾损伤，甚至发生窒息。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。

氯酸钠受强热或与强酸接触时即发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、

磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。急剧加热时可发生爆炸。有害燃烧产物为氧气、氯化物、氧化钠。

灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。

氯酸钠泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

氯酸钠操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿聚乙烯防毒服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生扬尘。避免与还原剂、醇类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、还原剂、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

## 7.5环境风险管理

7.5.1环境风险防范措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，在认真执行《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的同时，应从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

（1）树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

（2）实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

（3）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗垃圾在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗垃圾泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

（4）加强巡回检查，减少医疗垃圾泄漏对环境的污染

医疗垃圾在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要是手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。

（5）建立事故的监测报警系统

建议建设单位在废水、废气处理系统的进、出口，建立事故的监测报警系统。对医院污水处理的最后过程，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

（6）加强资料的日常记录与管理

加强对废水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

（7）加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

（8）应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

①制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。

②设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。

③制订污水处理站、医疗垃圾收集、预处理、运输、处理、钟点实验室、化学品库事故应急预案；建立医院应急管理、报警体系；制订传染病流行期间和爆发期间的环境紧急预案（包括空气、污水、医疗垃圾的应急消毒预案，紧急安全预案，临近社区防范措施等）。

④危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。

⑤发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。

⑥定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗固废在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

7.5.2环境风险应急预案

为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关的法律、行政法规等规定，医院须对可能突发的环境事故制定预案。

（1）制定目的

健全突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障人民群众生命财产安全和环境安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

事故应急处理预案是指为减少事故后果而预先制定的抢险救灾方案，是进行事故救援活动的行动指南，制定事故应急预案的目的是以下两点：

①使任何可能引起的紧急情况不扩大，并尽可能地排除它们；

②减少事故造成的人员伤亡和财产以及对环境产生的不利影响。

（2）制定原则

突发环境事件控制和处置必须贯彻“预防为主”、“以人为本”的原则，以规范和强化环境管理机构应对突发环境事件应急处置工作为目标，以预防突发环境事件为重点，逐步完善运营单位处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。基本原则主要包括：

①贯彻“预防为主”的方针，建立和加强突发环境事件的预警机制，切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制；

②按照“先控制后处理”的原则，迅速查明事件原因，果断提出处置措施，防止污染扩大，尽量减小污染范围；

③以事实为依据，重视证据、重视技术手段，防止主观臆断；

④制定安全防护措施，确保处置人员及周围群众的人身安全；

⑤明确自身职责，妥善协调参与处置突发事件有关部门或人员的关系；

⑥建立以环境监察机构为主，部门联动，快速反应的工作机制。

（3）环境事故因素识别

根据该建设项目的规模和特点，在项目运营过程中可能造成环境事故的因素主要有以下点：

①在日常医疗过程中，由于医院方与众多病患及家属的高频接触，存在产生致病微生物蔓延的环境风险潜在可能性；

②项目医疗废水具有传染性、空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，其在处理过程中由于操作不当或处理设施失灵造成事故排放的潜在的环境风险；

③医疗垃圾在收集、贮存、运送过程中发生渗漏、泄漏的环境风险。

（4）组织机构

组织机构主要为医院成立的环境安全管理机构，由医院环保第一责任人、环保直接负责人、环保主管部门负责人和其他的专职环境管理人员组成。

（5）主要职责

①宣传学习国家突发环境事件应急工作的方针、政策，贯彻落实上级领导对环境污染事故应急的指示精神；

②掌握有关突发环境事件应急情报信息和事态变化情况，及时将事故上报有关部门；

③负责有关突发环境事件应急工作措施落实情况、工作进展情况，信息联络、传达、报送、新闻发布等工作；

④配合上级指挥部门进行现场处置、调查、取证工作；

⑤协调有关部门，指导污染区域的警戒工作；

⑥根据现场调查、取证结果并参考专家意见，确定事件处置的技术措施；

⑦负责对外组织协调、分析事件原因、向应急领导组报告现场处置情况；

⑧完成当地政府有关应急领导组交办的其他工作。

⑨配合专家组对突发环境事件的危害范围、发展趋势做出科学评估，为上级应急领导组的决策和指挥提供科学依据；

⑩配合专家组参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据。

（6）主要任务

①划定隔离区域，制定处置措施，控制事件现场；

②进行现场调查，认定突发环境事件等级，按规定向有关部门和当地各级政府报告；

③查明事件原因，判明污染区域，提出处置措施，防止污染扩大；

④负责污染警报的设立和解除；

⑤负责对污染事故进行调查取证，立案查处，接受上级管理部门的监督管理；

⑥负责完成有关部门提出的环境恢复、生态修复建议措施；

⑦参与指挥急救、疏散、恢复正常秩序、安定群众情绪等方面的工作。

（7）处置程序

①迅速报告

发生突发环境事件后，必须在第一时间向当地环保部门以及医院主管部门紧急报告，不得隐瞒事件真相。同时，配合有关管理部门，立即启动应急指挥系统，检查所需仪器装备，了解事发地地形地貌、气象条件、地表及地下水文条件、重要保护目标及其分布等情况。

②快速出警

接到指令后，配合应急现场指挥组率各应急小组携带环境应急专用设备，在最短的时间内赶赴事发现场。

③现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场、划定紧急隔离区域、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

应急监测小组到达现场后，应迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类，出具监测数据。

④现场调查

应急处置小组应迅速展开现场调查、取证工作，查明事件原因、影响程度等；并负责与当地公安、消防等单位协调，共同进行现场勘验工作。

⑤现场报告

各应急小组将现场调查情况、应急监测数据和现场处置情况，及时报告应急现场指挥组。

应急现场指挥组按6小时速报、24小时确报的要求，负责向应急领导组报告突发事件现场处置动态情况。

应急领导组根据事件影响范围、程度，决定是否增调有关专家、人员、设备、物资前往现场增援。

⑥污染处置

各应急小组根据现场调查和查阅有关资料并参考专家意见，向应急现场指挥组提出污染处置方案。

对造成水污染事故的，应急监测小组需测量流速，估算污染物转移、扩散速率。

迅速联合当地环境监察人员对事故周围环境（居民住宅区、农田、地形）和人员反应作初步调查。

⑦污染警戒区域划定和消息发布

应急处置小组根据污染监测数据和现场调查，向应急现场指挥组提出污染警戒区域（划定禁止取水区域或居住区域）的建议。应急现场指挥组向应急领导组报告后发布警报决定。

应急现场指挥组要组织各应急小组召开事故处理分析会，将分析结果及时报告应急领导小组。按照国家保密局、国家环保总局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保总局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发环境事件信息，由省环保局应急领导小组负责新闻发布，其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄露事件信息。

⑧污染跟踪

应急小组要对污染状况进行跟踪调查，根据监测数据和其他有关数据编制分析图表，预测污染迁移强度、速度和影响范围，及时调整对策。每24小时向应急现场指挥组报告一次污染事故处理动态和下一步对策（续报），直至突发事件消失。

⑨污染警报解除

污染警报解除由应急现场指挥组根据监测数据报应急领导小组同意后发布。

⑩调查取证

全程详细记录污染事故过程、污染范围、周围环境状况、污染物排放情况、污染途径、危害程度等内容，调查、分析事故原因。尽可能采用原始的第一手材料，科学分析确定事故责任人，依法对涉案人员作调查询问笔录，立案查处。

⑾结案归档

污染事故处理完毕后，及时归纳、整理，形成总结报告，按照一事一卷要求存档备案，并上报有关部门。

（8）应急处置工作保障

①应急能力建设要求

服从上级应急现场指挥组统一指挥，切实加强应急能力建设，完善应对突发环境事件的各项内部制度，加强培训和演练。

②通信保障

配合有关管理部门建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置全省联动系统和环境安全科学预警系统，确保本预案启动时，省环保局应急领导组指挥中心和各市环保局应急领导小组之间的通信畅通。

③培训与演练

加强环保系统专业技术人员日常培训和重要目标工作人员的培训管理，培养一批训练有素具备突发环境事件处置能力的专门人才。要结合当地实际，组织不同类型的实战演练，以积累处置突发环境事件的应急处置经验，增强实战能力。

# 第八章 环境污染防治措施及经济、技术可行性论证

## 8.1废水污染防治措施

8.1.1医疗废水预处理

医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同，产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、手术室等排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。且废水成分也较为复杂。

按照《医院污水处理技术指南》中的相关要求，医院化验室、洗印室等涉及特殊废水（主要为废酸、废碱、重金属等第一类污染物）排放的科室的废水必须以科室为单元进行分类收集并通过预处理后才能汇同医院其他污水排入医院污水处理站处理。含放射性治疗废水排入半衰池，本环评不对其进行评价，需另进行辐射环评。

医院大多数检验项目或制作化学清洗剂时，经常使用大量的硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸和三氯乙酸等，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气、浓度高的废液与水接触能发生放热反应、与氧化性的盐类接触可发生爆炸等。

对酸性废水通常采用中和处理，如使用石灰或氢氧化钠作为中和剂，将其投入酸性废水中混合搅拌控制pH值在6～9左右排放。

8.1.2近期废水处理达标排放可行性分析

1、近期废水处理方案

近期由于项目所在区域市政污水收集管网建设尚未完善，产生的废水不能排入县城北污水处理厂处理，项目需自建污水处理站进行处理达标外排，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），采用“二级处理+消毒工艺，出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2的排放标准后排至沣河下游。

项目近期废水处理工艺流程如下图8-1-1。

ClO2发生器

病房、非病区污水

格

栅

调

节

池

接触氧化池

沉

淀

池

接

触

池

其他污水

（经预处理）

出水

消毒

外运处置

污泥

图8-1-1 污水处理站工艺流程简图

工艺说明：

首先，检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理；含油废水应设置隔油池处理；生活粪污采用化粪池预处理。各类医院废水经预处理后汇集至格栅以截留大块的悬浮物；由于医院废水的水质和水量变化系数较大，故废水经过格栅后需进入调节池，调节稳定废水的水质和水量，以保证后续单元的处理效果；调节池内设提升水泵，污水经提升后进入接触氧化池，然后进入沉淀池进行沉淀，最后进入接触池池，与二氧化氯消毒剂混合，杀灭水中各种细菌，接触消毒时间为1.2h。

调节池、接触氧化池、沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒采用投加石灰的方式。污泥池污泥经重力浓缩、消毒后定期外运处理，上清液回流至调节池进行处理。

2、工艺可行性分析

医院污水采用二级处理+消毒工艺，即“调节池-接触氧化-二氧化氯消毒”对医院废水进行处理，用二氧化氯进行消毒处理，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定。类比用该工艺的污水处理站相关监测数据，废水处理设施各处理工序去除效率见表8-1-1。

表8-1-1 废水处理设施各处理工序去除效率

| 污染物 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质（mg/m3） |  | 350 | 150 | 200 | 25 |
| 格栅 | 去除率% | 8.57 | 6.67 | 20 | / |
|  | 出水浓度（mg/m3） | 320 | 140 | 160 | 25 |
| 接触氧化池 | 去除率% | 68.75 | 78.57 | 75 | 28 |
|  | 出水浓度（mg/m3） | 100 | 30 | 40 | 18 |
| 沉淀池 | 出水去除率% | 40 | 33.33 | 50 | 16.67 |
|  | 出水浓度（mg/m3） | 60 | 20 | 20 | 15 |
| 标准值（mg/m3） |  | 60 | 20 | 20 | 15 |
| 总去除率% |  | 82.86 | 86.67 | 90 | 40 |

本工艺COD去除率82.86%、BOD5去除率86.67%，SS去除率90%、NH3-N去除率40%，处理后的污水符合《医疗机构水污染物排放标准》中排放标准要求，污水治理措施技术可行。

8.1.3远期废水处理达标排放可行性分析

1、远期污水处理方案

远期（废水接入城北污水处理厂后）：医疗废水可简化采用“一级处理+消毒”工艺出水达《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准；普通生活污水经化粪池、隔油池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和县城北污水处理厂接管标准后于项目区总排污口经市政污水管网一并纳入县城北污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入沣河下游。

项目远期医疗废水处理工艺流程如下图8-1-2。

二氧化氯发生装置

格

栅

井

调

节

池

沉

淀

池

达标后进市政污水管网入县城北污水处理厂处理

接触消毒池

医疗废水

污泥、栅渣

污

泥

干化污泥

污泥浓缩池

消毒后外运处置

图8-1-2 污水处理工艺流程图

2、工艺可行性分析

医院污水采用一级处理+消毒工艺，即“调节池-沉淀池-二氧化氯消毒”对医院废水进行处理，用二氧化氯进行消毒处理，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中相关规定。类比用该工艺的污水处理站相关监测数据，废水处理设施各处理工序去除效率见表8-1-2。

表8-1-2 废水处理设施各处理工序去除效率

| 污染物 |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质（mg/m3） |  | 350 | 150 | 200 | 25 |
| 格栅 | 去除率% | 8.57 | 6.67 | 20 | / |
|  | 出水浓度（mg/m3） | 320 | 140 | 160 | 25 |
| 沉淀池 | 出水去除率% | 21.88 | 40 | 50 | 20 |
|  | 出水浓度（mg/m3） | 250 | 100 | 60 | 20 |
| 标准值（mg/m3） |  | 250 | 100 | 60 | / |
| 总去除率% |  | 28.57 | 33.33 | 70 | 20 |

本工艺COD去除率28.57%、BOD5去除率33.33%，SS去除率70%、NH3-N去除率20%，处理后的污水符合《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准要求，污水治理措施技术可行。

3、县城北污水处理厂概况

（1）污水处理厂位置及规模

霍邱县城北污水处理厂位于霍邱县城北工业园区内，总占地面积40717平方米（约61亩），配套管网71公里，提升泵站1座，设计日处理能力4万吨。一期工程2万吨，于2007年12月开工，2008年11月完工投入运行，2009年3月通过竣工验收，并于2011年2月开展深度处理工程，同年7月投入试运行，9月通过环保验收。二期工程2万吨于2014年3月开工，同年9月投入试运行。服务面积为12平方公里，服务人口15万人。

霍邱县城北污水处理厂采用改良氧化沟工艺，该工艺具有具有结构简单、运行费用较低，耐冲击、处理效果稳定等优点，脱磷除氮效果明显；深度处理工程采用反应沉淀池+转盘滤池工艺，通过投加除磷药剂降低尾水中总磷的含量，转盘滤池选择是瑞典Hydrotech转盘式微过滤器，该型滤池占地小、过滤面积大、出水水质稳定，能够有效减少尾水中悬浮物的含量。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准，出水排入沣河（沿岗河），最终受纳水体是淮河。

（2）服务范围

服务范围为整个霍邱县城，即南起南环路，北至北环路，西自沿岗河，冬至环城东路范围内的生活污水及企业排放的废水。

（3）污水收集系统建设情况

根据霍邱县城排水现状、城市总体规划、道路规划、地形条件和城市经济发展的规划，霍邱县城北污水处理厂服务范围划分为5个排水分区。

表8-1-3  霍邱县城北污水处理工程排水分区一览表

| 编号 | 服务名称 | 服务面积（Km2） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 城南区 | 1.90 | 大同路以南、南环路以北、沿岗河以东、 卧阳路以西 |
| ② | 城中西区 | 5.12 | 公园路以南、大同路以北、沿岗河以东、建兴路以西 |
| ③ | 城中东区 | 6.45 | 公园路以南、大同路以北、建兴路以西、环城东路以西 |
| ④ | 城北工业区 | 4.50 | 公园路以北、北环路以南、西湖路以西、沿岗河以东 |
| ⑤ | 城北生活区 | 2.00 | 公园路以北、北环路以南、卧阳路以西、西湖路以东 |
| 合 计 |  | 19.97 | 城北工业区的面积不包括水门塘公园5km2的区域 |

本项目处于该污水处理厂的收水范围内。目前，该区域收水管网正在完善中，待完成区域内的雨污水管网的建设工作后，本项目的污水可以顺利接管进入霍邱县城北污水处理厂。

（4）进水标准

霍邱县城北污水处理厂进水水质如表8-1-4。

表8-1-4  霍邱县城北污水处理厂设计进水水质一览表

| 水质指标 | BOD5 | COD | SS |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/L | mg/L | mg/L |
| 接管标准 (mg/L) | 150 | 300 | 200 |
| 本项目污水总排口水质 | 106.8 | 256 | 78 |

由上表分析可知，本项目区废水在采取相应措施处理后，污水水质小于小于霍邱县城北污水处理厂设计进水水质，可以顺利接管。

从水质来看，医疗废水中除细菌、病菌、寄生虫卵等病原体特殊性污染物外，水质中CODcr、BOD5、SS等一般性污染物浓度较低，医疗废水经杀菌、消毒后，绝大部分病原体被灭除，CODcr、BOD5、SS、NH3-N等污染物与普通生活污水相似，因此本项目污水在经处理后能符合污水处理厂的接管要求，同时医院污水水质适宜污水处理厂的工艺要求。从水质和处理工艺来看本项目污水进行县城北污水处理厂处理是可行的。

8.1.4废水处理可行性结论

根据污水处理工艺水平分析，本项目污水处理工艺满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医疗机构水污染物排放标准》中相关要求，同时根据医院规模的大小、排水去向、所采用的工艺从处理效果综合考虑，本项目污水处理站的设置是可行的。

8.1.5污水处理站位置、处理能力合理性分析

根据《医院污水处理技术指南》污水处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。

本医院污水处理站位于医院的东北部，不会对医院内景观环境产生影响。项目污水处理设施与病房、居民区等建筑物均有一定的距离，并设绿化防护带或隔离带。污水处理站周围设围墙或封闭设施，其高度不小于2.5m。污水处理站所处位置交通、运输方便，便于污水排放和污泥贮运。综上所述霍邱县第二人民医院污水处理站位置合理，符合医院总体规划。

污水处理站目前处理能力400t/d，实际进水量373.21t/d，污水处理站能够满足医院区污水处理需求，近期采用“二级处理+消毒”工艺对医院废水进行处理，选用二氧化氯进行消毒处理达标排放；远期可简化为“一级处理+消毒”工艺预处理纳管进城镇污水处理厂进一步处理达标排放。污水处理站可以满足项目需要。

综上所述，医院只要能加强污水处理设施运行管理，强化职工的环保意识，保证做到院内污水的进管前的处理，同时对有毒、有害污水进行合理的管理与防治，则在本项目建成后，排放的废水经医院污水处理站处理后，经市政污水管网入霍邱县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后，排入沣河，不会改变区域地表水环境功能级别。

8.1.6水污染防治措施建议

1、医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，并优化工艺参数，根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

2、根据《排放污染物许可证管理办法》等有关规定，日排废水100吨以上的工业企业必须按照环保行政主管的要求和排污口规范化整治技术规范对其污水总排放口进行规范化整治。建设单位应委托经环保部门认可的专业机构安装流量计等监控装置。

3、为了避免医院污水处理站出现事故或其他意外情况不能正常运行，导致医院污水未经有效处理直接外排带来的环境影响，评价建议将调节池的容积增大，使有效容积能够达到400m3，至少可容纳24小时的事故废水的排放，在污水处理站不能正常运行时，将废水泵入调节池暂存，待污水处理设施恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。

## 8.2大气污染防治措施

8.2.1污水站恶臭预防措施

按照《医院污水处理设计规范》中的要求“医院污水处理设施各构筑物均应加盖”，本项目污水处理设施全部加盖，并且设计为地下式污水处理设施。

本医院还应采取如下恶臭污染防治措施：

①在污水站四周设置绿化隔离带，这样既可起到绿化作用又可起到隔离作用，四周宜种植灌木及高大常绿乔木树。

②充分考虑当地主导风向，合理布局恶臭污染源。

③在污水处理站设计时应充分考虑到污水处理设施产生的恶臭气体对本项目区以及周边环境的影响，本次环评要求将污水处理站设计为全封闭式，污水处理站格栅井、调节池等均应密闭。

④加强对污泥的管理，及时运输和处置，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。

⑤参考国内同规模医院污水站恶臭排放情况，对项目污水站设置50m卫生防护距离，根据现场勘查，卫生防护距离内为现有建成道路，不涉及居民区、学校等环境敏感点。

通过上述措施处理后，污水处理站的废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的污水处理站周边大气最高允许浓度要求。

8.2.2汽车尾气防治措施

地下车库采用机械强制通风，并设立通风竖井，换气次数为6次/h。车库内汽车尾气主要是车辆停泊和驶出时怠速、短距离行驶产生的尾气，因作业时间较短，产生污染物量少。

根据类比调查，目前国内地下车库主要采用机械强制通风的方式治理车库内的汽车尾气，建设项目采用该方案治理，同时将排风口布置在绿化带中。由于我国仅对每辆汽车的怠速和工况条件制定了大气污染物(CO、HC、NOx)的排放标准，而对地下车库排放的尾气未单独制定排放标准，因此本次评价对汽车库通风竖井排放的污染物(HC、NOx)参照《大气污染物综合排放标准》执行、CO参照前苏联的排放标准执行。各污染物的排放浓度及速率均远远小于相应的排放标准，故建设项目运行期采用的地下车库废气治理措施是切实可行的。

对于地面停车场汽车尾气防治，建议在停车场周边加大绿化力度，选种吸附废气能力强的植物，同时配备专人引导车辆停放，以便减少车辆在院内的怠速时间，降低废气排放量。

在采取以上措施后，汽车尾气的排放将基本不会对区域环境产生显著影响。

8.2.3餐饮油烟

油烟采用油烟净化设施进行收集净化处理后经专用油烟管道引至室外排放，排放量小，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》限值要求（GB18483-2001），对周围空气环境不产生明显影响。

为尽可能减少油烟对项目区及周边环境的影响，环评提出以下几点要求：

1、项目食堂必须安装油烟净化设施，净化设施的油烟去除效率保证在85%及以上；

2、保证净化设施在操作期间按照要求运行，同时应做好日常设备的维护、清洗，保证设施的正常运转，确保净化设施的油烟去除效率；

3、油烟排气筒的长度至少应有4.5倍直径的平直管段，应设置专用排烟管道，将净化的油烟引至屋顶排放，排气筒的朝口应避开易受影响的建筑物；

4、排烟系统应做到密封完好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。

8.2.4 备用柴油发电机工作产生的废气防治措施

项目备用电源采用柴油发电机组，柴油在不完全燃烧过程中产生含氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、硫化物及黑度的废气。本项目柴油发电机组年工作时间少，根据初步估算，年使用时长约100小时，其柴油燃烧量小，污染物产生量少，项目备用发电机组设于地下室专用设备房内，建设过程中应设专用排烟管道，对废气进行集中收集外排，排烟管道应布置在大楼外绿化带处，保证与周边功能建筑距离不小于15m。

## 8.3噪声防治措施

8.3.1噪声防治措施

医院作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时冷却塔、水泵、风机等设备，将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面医院的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。

8.3.2主要产噪设备噪声对病房的影响防治措施

表8-3-1 主要产噪设备距离病房距离

| 序号 | 设备名称 | 所在位置 | 距病房最近距离（m） | 声级值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 | -1层 | 16.7 | 80~90 |
| 2 | 水泵 | -1层 |  | 85-90 |
| 3 | 风机 | -1层 |  | 75-80 |
| 4 | 配电室 | -1层 | 20.9 | 65-75 |
| 5 | 冷却塔 | 楼顶 | 54 | 80 |

根据总平面布置，冷却塔位于综合病房大楼楼顶；风机、水泵、配电室均位于病房大楼楼地下室。根据预测产噪声源对住院病区的噪声贡献值为32.1dB（A），能够符合噪声环境功能级别《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此这几处噪声源对病房的影响也较小。

8.3.3本项目噪声防治措施

由工程分析可知，本项目噪声主要来源于冷却塔、水泵和风机等设备运转时产生的噪声，为防止噪声源对周围环境及医院内部声环境产生影响，本评价就主要噪声源治理提出以下防治措施：

1、低频设备噪声防治措施

地下室内主要噪声源的频谱特性呈低频特性，如不采取有效措施，将会对住院楼产生不良影响。

医院拟对低频设备噪声的防治措施如下：

（1）做好风机、增压水泵等设备的型号、噪声级的调研工作，优先选用低噪声轴流风机和低噪声增压水泵，保证边界排放噪声不超过45dB(A)。

（2）增压泵应安装在泵房内，并对泵房采取吸音、密封等降噪措施；对水泵的基础、管道采取减振降噪措施；合理布局，将泵房及车库等高噪声设施及用房布置地下层，利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

（3）设备选型方面，在满足功能要求的前提下，风机、泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有通风设备均选用低噪声类型;通风管上加装消声器,风机安装采用减振吊架或减振器。

（4）地下车库各类风机均需采用隔振机座或减振垫，管道采用弹性连接，进气口或出气口安装消音器。

（5）项目后勤管理部门应对院内配套公建加强管理，并加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声扰民现象。

2、楼顶设备噪声防治措施

楼顶设置的冷却塔机组以及楼内设置的引风机和水泵，为减少冷却塔、风机对周围环境的影响，应采取以下隔声减振措施：

（1）在满足工艺所要求的条件下，必须选用低噪声冷却塔和风机，确保从声源处降低噪声值。

（2）加强冷却塔的隔声降噪措施的实施和处理：①冷却塔周围设置百叶窗式隔声屏障，可使冷却塔噪声降低降低10~15dB（A）。②一般来说，冷却塔出口噪声比进口噪声大5～10dB(A)，可在风机排风口装设片式消声器，这样可降低冷却塔进出口的噪声值。③为了进一步降低进风口噪声，在冷却塔进风百叶口加装消声器。

（2）对风机的噪声防治措施如下：①根据设备的功能、用途优先选用低噪声设备；②风机必须设置隔声间，隔声间墙壁必须采用吸声、降噪的材料制成，降噪量必须达到30dB(A)以上，以减少屋顶风机对周围环境的影响；③在隔声间内的风机必须采用隔振机座或减振垫，减少设备振动产生的噪声；且连接管道采用弹性连接，进气口或出气口安装消音器；④为给风机散热，隔声间会设置百叶口，在百叶口处必须加装消声器，并设计一简易隔声材料，内衬超细玻璃棉等吸声材料，以减少屋顶风机噪声对周围环境的影响。

3、交通噪声

（1）车行交通在项目外围形成环路，主入口设置靠近市政道路，并设入口广场，机动车进入后就近进入车库，避免了汽车交通对医院内部的影响。

（2）严格限制大型机动车辆进入项目区，避免居民楼、办公人员和住院病人受到交通噪声的干扰；

（3）控制车辆进出车库的行驶速度，控制车辆出入车库的时间，尽量减少车辆在凌晨或深夜出入车库。地下车库出、入口采取降噪措施，同时在道路两旁设置绿化带，避免进出医院的车辆发动和行驶噪声影响病人的休息和生活。

（4）地下车库出入口坡道部位应加筑隔声防护墙和防雨顶棚，防止出入地下车库的车辆噪声可能对院内医疗中心区产生噪声污染影响。并应在出入口设有醒目的限速禁鸣标记，同时应加强对出入车辆的管理，保持车流畅通。

（5）医院地面停车位沿道路有规律的分散分布，地面停车位须设置明显的标识，以小型车为标准停车面积、标识地面停车位的具体设置，方便接送病人车辆的停车，且设置了绿化带进行阻隔，不会因地面停车而影响病人的休息和生活。

（6）降低医院周围交通噪声和医院就医人群活动噪声对医院内部声环境的影响，要求医院内部布局合理，并采取绿化等措施。

8.3.4医院声环境保护措施评述

建设项目周边声环境质量相对较好，为保证项目实施后，病人有一个良好的休养环境，建设项目采取了以下措施：

（1）合理布局病房：建设项目四周均为道路，建设项目病房窗均选用了中空玻璃窗，且密封性好，以使交通噪声的不利影响降到最低。

（2）医院在设计过程中，根据设计规范的要求设置了合理的退让红线，在此距离设置了绿化带，绿化带内布置以阔叶树、灌木等降噪效果较好的树种，可减轻四周交通噪声对建设项目噪声影响。

（3）医院设计过程中将主要噪声设备置在专用设备附房内或地下室内，减少了设备噪声对建设项目的影响。

另外，建议建设单位应与交通部门协调，在医院区段设置禁鸣标志，禁止鸣笛，降低交通噪声对建设项目的影响。

## 8.4固废治理措施

8.4.1固废源强及处理处置情况

医院产生的废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期医药、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。因此在废物收集处理过程中，应当把有传染性的废物和一般废物严格分开，尽量减少有毒有害固体废物和带传染性固体废物的数量，以利于废物的回收利用和处理，同时保证在废物处理过程中不能产生二次污染。

本项目固体废物主要有生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥（包括栅渣、化粪池）等。医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物。

1、生活垃圾：消毒后由环卫部门及时清运进行填埋处理。

2、污水处理站污泥：医院废水处理设施产生的污泥、栅渣及化粪池污泥属《国家危险废物名录（2008）》中的HW01类危险废物，这些污泥投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。污消毒后的污泥需经脱水后封装外运，作为危险废物处理，与医院医疗废物一起委托具危险废物处理资质的专业单位处理。

3、医疗废物：本项目所产生的医疗废物主要包括感染性废物（纱布、棉球、手纸、手术服等各类受污染的纤维制品）、病理性废物（各类手术残余物等）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（一次性针头、玻璃器皿、一次性输液管、注射器及相关的塑料制品等）。医疗废物均委托具危险废物处理资质的专业单位处理。

根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《固体废物管理暂行条例》、医疗固体废物属危险废物管理范围，必须按照相关规定严格实行集中处置。具有住院病床的医疗卫生机构应建立专门的医疗废物暂时贮存库房。

8.4.2固废处置污染防治措施

本评价在参考国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单等，提出以下污染防治措施：

（一）分类收集

废弃物的收集是否完善彻底、是否分类是医院废弃物处理处置的关键。结合处理处置措施的不同，医院废弃物可分为：A) 损伤性废弃物，如手术刀、注射针等；B) 病原性废弃物，如纱布、脱脂棉、输液管等；C) 一般可燃废弃物，如塑料包装袋、普通生活垃圾等；D) 一般不可燃废弃物，如输液瓶等；E) 病理组织等；F) 化学试剂和过期药品等，有机、无机，液体、固体必须分开收集。

（二）分类处置

一次性医疗器械毁形消毒后委托具危险废物处理资质的专业单位进行处置；可以焚烧的医院委托具危险废物处理资质的专业单位及时焚烧。

（三）具体措施

（1）收集容器的规定

收集容器应符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ 421-2008)要求。

包装袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔；采用高温热处置技术处置医疗废物时，包装袋不应使用聚氯乙烯材料；包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输；医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语；包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷；包装袋物理机械性能应符合相应的规定。

利器盒整体为硬质材料制成，封闭且防刺穿，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开；采用高温热处置技术处置损伤性废物时，利器盒不应使用聚氯乙烯材料；利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。利器盒侧面明显处应印制警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”；满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况。

周转箱（桶）整体应防液体渗漏，应便于清洗和消毒；周转箱（桶）整体为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求。箱体侧面或桶身明显处应印（喷）制警示标志和警告语；周转箱整体装配密闭，箱体与箱盖能牢固扣紧，扣紧后不分离；表面光滑平整，完整无裂损，没有明显凹陷，边缘及提手无毛刺；周转箱的箱底和顶部有配合牙槽，具有防滑功能；周转箱物理机械性能应符合相应规定。

（2）分类收集的措施

根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。

废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置。

批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置。

医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。

盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

（3）暂时贮存措施

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

①远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

④设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

⑤暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

⑥医院医疗废物每日集中收集至医院暂存场所。医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗废物临时贮存设施建设时须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求建设，采取以下污染防范措施：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；另外储存场所必须设置防渗、防漏、防腐蚀措施，防止发生医疗废物流失、泄漏、扩散等事故。

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；

③不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

④应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；

⑤医疗废物堆场必须进行消毒处理，可采用臭氧或紫外线进行消毒处理。

（4）医疗废物的交接

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，应外观检查医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗卫生机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

化学性医疗废物应由医疗卫生机构委托有经营资格的危险废物处置单位处置，未取得相应许可的处置单位医疗废物运送人员不得接收化学性医疗废物。

医疗卫生机构交予处置的废物采用危险废物转移联单管理。所在区域环保部门对医疗废物转移计划进行审批。转移计划批准后，医疗废物产生单位和处置单位的日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运送方式变化后，应对医疗废物转移计划进行重新审批。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存时间为5年。每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运至处置单位时，处置厂接收人员确认该登记卡上填写的医疗废物数量真实、准确后签收。

（5）医疗废物的运输

医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭；厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；厢体材料防水、耐腐蚀；厢体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）的要求。

运送车辆应配备：《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员的名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。

（6）事故应急措施

发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，该医院产生的固体废物不会造成二次污染。

## 8.5污染防治措施清单

结合项目拟采取的环保措施和本评价提出的对策，本项目的污染防治措施清单见表8-6-1。

表8-6-1 拟建工程环保措施一览表

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工 | 施工废水 | 10m3沉砂池、隔油池 | 回收用于场地洒水抑尘 | 5 |
|  |  |  | 施工人员生活污水 | 临时卫生设施 | 不外排 | 2 |
|  | 废气 | 施工、运输等 | 施工扬尘 | 场地围挡、场地洒水、物料及运输车辆加盖苫布等、设置场地出入车辆清洗平台 | 达标排放 | 10 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 施工噪声 | 场地围挡、选用低噪设备、振动设备设置减振基座及周边围挡等 | 达标排放 | 2 |
|  | 固废 | 场地开挖及建设 | 渣土、建筑垃圾 | 临时渣土堆场周边围挡、排水边沟，及时外运至指定地点 | 合理处置，不造成二次污染 | 10 |
|  |  |  | 施工人员生活垃圾 | 垃圾桶等定点收集 | 收集由环卫部门转运 | 1 |
|  | 绿化 |  |  | 植树、种草等 |  | 80 |
| 营运期 | 废水 | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总铬、总氰化物、粪大肠菌群数 | 特殊医疗废水预处理设施 | 达标排放 | 200 |
|  |  |  |  | 污水处理站规模400m3/d，近期采用“二级处理+消毒”工艺，远期采用“一级处理+消毒”工艺 |  |  |
|  |  |  |  | 规范化总排放口、流量计等 |  | 10 |
|  |  | 普通生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 近期进入医疗废水处理站一并处理，远期经化粪池、隔油池预处理纳管进入县城北污水处理厂 | 达标排放 | 20 |
|  | 废气 | 地下车库 | CO、HC、NO2 | 通风装置 | 达标排放 | 20 |
|  |  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化设施+专用排烟管道 | 达标排放 | 10 |
|  | 噪声 | 风机 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 | 厂界达标 | 20 |
|  |  | 水泵 | 设备噪声 | 管线基座设置减振和固定措施；安装消声材料及消声器 |  |  |
|  |  | 冷却塔机组 | 设备噪声 | 控制水滴声；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 |  |  |
|  | 固废 | 固废 | 医疗废物 | 医疗垃圾站 | 安全处置，交由有资质单位清运处理 | 50 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶等 | 收集由环卫部门转运 | 5 |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 445 |

# 第九章 清洁生产及总量控制分析

2012年2月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国清洁生产促进法>的决定》，自2012年7月1日起施行。清洁生产以节能、降耗、减污、增效为目标，医院营运过程中，会涉及到原材料、能源、水的使用、污染物的排放等，将清洁生产的理念贯穿于医院的经营管理过程中，具有较大的环境效益、经济效益和社会效益，有利于医院的可持续发展。

## 9.1清洁生产分析

霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目在规划中，把环境保护、清洁生产的环境概念引入到设计理念中，强调人与自然的和谐统一。设计中通过采用环保型的建筑及装饰材料，为医生和患者营造良好的治疗环境；通过采取节能措施，减少了资源、能源的消耗，降低了污染物的产生和排放量，从而更好的保护了环境。

9.1.1设计理念的先进性

从建筑总体布局上，缩短病人流线，节约管道等日常能源的运转损耗，良好的自然采光通风条件；总体交通流线组织均匀，交通流畅。每个病区均采取医患分流，护理路程最大限度的缩短。照明灯具采用节能灯具，以节约用电；以及其它方面先进的设计理念。

9.1.2建筑材料的选择

该项目在实施过程中执行国家有关节能的各项法规和政策。在墙体、外墙采用铝板，外窗采用Low-e玻璃。屋内保温采用膨胀珍珠岩并且配合成品屋面绝热板，起到双重保温隔热效果。内墙采用轻质砂加气混凝土砌块，减轻建筑总量，节约能耗，保护环境。

9.1.3机电设备选型

设计中设备选型对落实节能工作十分重要，本项目中所有机电设备，全部选择节能指标先进的设备。

9.1.4电气节能系统

电力变压器选用节能、环保、无毒型产品。尽可能使更多的房间、走廊具有自然采光和通风，所选灯具为节能型灯，走道为声光控开关，室外照明系统也为光控开关控制。

热交换器采用高效节能的热交换器，充分利用一套热源，空调系统的排风采用热管换热器，对新风进行预热，有效减少了冷、热量的损失。设置能源检测仪表，加强对能源的计量和管理。

9.1.5降低资源消耗

项目供水系统采用防渗、防漏措施。提高水资源利用率，降低水资源无效消耗，如：公共卫生间采用定时水冲式水箱，卫生间采用节水型卫生洁具等。

9.1.6减少污染物排放

废水经排入医院污水处理站处理达标后排放，远期可经市政污水管网排入霍邱县城北污水处理厂。所有新风机组均初效过滤器，减少废气污染物的排放。各种风机均进行隔振消声处理，设置减振吊架、减震橡胶垫、消声器、消声弯头等装置，墙壁及楼板均作吸声处理，噪声排放达标。固废全部安全妥善处置。

9.1.7清洁生产内容

项目相关清洁生产的具体内容如表9-1-1所示。

表9-1-1 相关清洁生产内容

| 序号 | 项目新建内容 | 相关清洁生产内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拟建住院部综合楼，设计病床501张 | 布局设计先进、减污、节能、降耗 |
| 2 | 选用低噪声设备，采取减振等降噪措施 | 降低设备噪声对周围环境的影响 |
| 3 | 固废分类收集、分类处理、安全处置，废水、噪声达标排放 | 避免二次污染、交叉感染，保护了环境 |
| 4 | 采用节水型工艺和设备 | 减少废水排放、降低水资源消耗 |
| 5 | 墙体、门、窗采用保暖建材、中空玻璃，节能机电设备 | 降低能耗、隔音 |

综上所述，通过采取上述措施，有效的减少了资源、能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

## 9.2总量控制

本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物COD、NH3-N实施污染物排放总量控制，应立足于实施清洁生产、污染物治理达标排放和排污方案优化选择等为基本控制原则。

项目建成后污水由医院污水处理站处理达标后排放，远期经城市污水管网排入霍邱县城北污水处理厂。本项目废水排放量373.21m3/d，近期经自建污水站处理达标COD外排量为8.17t/a，NH3-N2.04t/a，远期项目区废水纳入霍邱县城北污水处理厂处理达标COD外排量为6.83t/a，NH3-N为1.09t/a，考虑项目废水远期纳入霍邱县城北污水处理厂处理，COD和NH3-N总量考虑在霍邱县城北污水处理厂总量之中，本项目不再单独申请总量。

# 第十章 选址论证

## 10.1选址可行性分析

10.1.1项目用地与城市总体规划相符性

霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目选址位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。根据《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030年）》中有关“医疗卫生设施用地规划”指出“县第二人民医院原处于予制路和东湖路之间，由于扩建受影响，规划计划将其南移，迁至南环路以南、沣东干渠东侧，与急救中心合设，采用1500床规模配置”，因此项目选址符合霍邱县城总体规划要求；同时根据霍邱县住房和城乡建设局《关于安徽霍邱县第二人民医院（新区）项目规划及单体方案设计的批复》（住建函[2015]94号文）可知，项目选址用地符合城乡规划要求。

10.1.2产业政策符合性分析

本项目是一个实现社会效益、经济效益和环境效益统一的社会福利性项目。该项目的建设，将更有效地保障人民群众的健康，以提高全民的医疗保健水平，促进卫生事业的发展，并为全面建设小康社会提供可靠的保证。对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目属于其中鼓励类第三十六条 “教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”，本项目符合国家的产业政策。

目前该项目已于2015年11月13日取得霍邱县发展和改革委员会发改审批[2015]299号文件批复，项目建设符合地方产业政策。

10.1.3建设条件

该项目地处霍邱县城关镇，地形平坦，交通便捷，地理位置优越。拟建项目所需建材及货源均不紧缺，在周围发达的路网的基础上，从全国各地均可采购。可见，资源的供应将不会成为本项目的制约因素。项目所在地供热、供气、供水、供电等设施齐全，均满足建址要求。因此，该项目具有良好的选址条件。

10.1.4环境可行性

由污染防治对策分析可知，该项目建成后，对医院废水经污水处理站处理达标后排放，待区域污水管网建设完善后纳入霍邱县城北污水处理厂处理达标排放至沣河，不会降低项目区现有地表水环境功能。对医疗垃圾采取消毒、分类收集后，交由有资质单位集中收集、转运和处理，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响。

10.1.5公众认可性

经过公众参与调查，调查的的公众均对该项目的建设持认同态度，认为该项目的建设将极大的提高本地区医疗卫生条件及住院环境水平，缓解住院难的现状。

10.1.6小结

选址方案论证分析汇总表见表10-1-1。

表10-1-1 院址方案论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家产业政策 | 符合国家产业政策 |
| 2 | 城市总体规划 | 符合当地城市总体规划 |
| 3 | 环境功能区划 | 符合环境功能区划 |
| 4 | 环境敏感区 | 敏感程度属一般 |
| 5 | 卫生防护距离 | 无 |
| 6 | 环境承载能力 | 有一定的承载能力 |
| 7 | 对外交通 | 方便 |
| 8 | 运行管理 | 成熟 |
| 9 | 供电条件 | 能满足要求 |
| 10 | 供水条件 | 能满足要求 |
| 11 | 公众意见 | 赞成该项目的建设，无人持反对意见 |
| 12 | 对风景名胜区的影响 | 无 |
| 13 | 结 论 | 选址可行 |

总体看来，霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目在强化环境管理和保护的前提下，废水、废气、噪声均能达标排放，固体废弃物能得到妥善处置，污染物达标排放量能降至最低程度。该项目建址条件良好，符合规划和功能区划要求，符合国家产业政策要求，且得到了公众的认可。因此，该项目选址是可行的。

## 10.2布局合理性分析

10.2.1总体布局

项目东南两侧紧邻城市道路。考虑到医院复杂的人流、车流情况，将项目区共设三个入口和一个污物出口，其中南环路设教学入口和门诊入口，教学入口主要用于卫生人才培训人员出入，门诊入口主要为患者看病出入；海河路设置住院部入口，方便住院人员及家属进出，对于医院中污物、尸体运出问题，设置了单独的污物、尸体出口。

项目在平面布置上充分利用地形，合理设计空间，尽可能减少土方工程量，以减少施工过程中对环境的影响。病房大楼出入口设计合理，保证有效而便捷的交通，同时避免车流噪声对住院部等敏感部位的影响。

污水处理站位于医院区的南侧，并避开人群较密集的区域，以减少设备运行噪声等对周围环境的影响。对声环境要求较高的建筑主体应有充分的过渡空间，并加强绿化。为了防止污水处理站产生的恶臭对周围环境的影响，评价要求污水处理站设计为地下全封闭式，减少对就医及周围居住环境的影响。污水处理站选址是可行的。

10.2.2交通流线

随着人民生活水平的日益提高和交通设施的不断改善，乘用各种车辆到医院就诊的患者、探视的亲属和健康检查（咨询）者越来越多。因此在负一层设置了公共停车场，解决了停车问题。

10.2.3小结

霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目总平面设计功能分区合理，各种流线组织清晰；洁污、医患、人车等路线清楚，避免了交叉感染；建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便；减少能耗；最大可能保持可持续发展的空间。院内其它建筑，也本着与场地相协调的原则，结构合理、造型美观、精巧、细致，与周围环境融为一体，成为环境的精品。

## 10.3选址及总平面布局分析结论

总体看来，本项目在强化环境管理和保护的前提下，废水、废气、噪声均能达标排放，固体废弃物能得到妥善处置，污染物达标排放量能降至最低程度，院区总平面设计功能分区合理，各种流线及路线清楚，交通便捷，方便管理。从产业政策、用地规划、建设条件、交通运输条件以及公众的认可性基础上分析，该项目是可行的。

# 第十一章 环境经济损益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 11.1社会效益

项目建成后将极大的提高霍邱县及周边地区群众医疗需求的能力，较好的缓解皖西地区经济建设社会发展面临的医疗保障压力，有利资源配制，项目的实施完善了霍邱县的医疗基础设施，满足人民群众不断增长的医疗卫生需求，符合医疗改革方针，起到有效地保护好广大劳动者的身心健康，有利于企业健康协调可持续发展。项目具有较好的社会效益。

通过本项目建设，有利于患者就近诊治，减轻病员转诊外地的经济负担，提高了传染疾病的收治能力，在突发性公共卫生事件发生时，为解决病员收治困难的问题提供了硬件保障。同时为病人营造了良好的医疗保健环境，为加快精神文明建设提供保障，进一步促进当地经济更快发展。

## 11.2环境效益

11.2.1污染物达标排放

根据工程分析可知，项目建成后，污水预处理后经自建污水处理站处理达标排放，污水处理站采用“二级处理+消毒”工艺进行处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的排放标准要求。项目所在区市政污水管网完善后，项目区废水可经总排口排入县城北污水处理厂处理，其中医疗废水可简化采用“一级处理+消毒”工艺进行处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准要求；普通生活污水采用化粪池、隔油池预处理，总排口废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和县城北污水处理厂接管标准。

污水处理站应采用地下建设方式，为了进一步防止恶臭对院区内大气环境的影响，评价要求采取有效的封闭措施，同时加强污水站周边绿化和距离隔挡，不会对周围环境空气产生明显的影响。

医疗废物与一般性固废分类收集，一般性固废委托环卫部门定期统一清运无害化处理，医疗废物和污泥等危险废物经分类、消毒、暂存，由有资质单位转运、处理。

项目产生的污染物达标排放；同时，通过加强医院污染物治理措施，降低了医院污染物事故排放的可能性，并减少了污水污染物的排放量。因此，项目的建设具有一定的环境效益。

11.2.2环境损失

项目建成后，每年向区域环境排放废水、废气、固废等污染物的数量将增加，特别是废水污染物。虽然采取了有效的污染防治措施，保证了污染物达标排放，但仍有部分污染物进入周围环境中，主要包括汽车尾气、污水处理站废气等，增加了大气环境的污染负荷。

## 11.3环保投资及运行费用

11.3.1环保投资费用估算

本项目总投资45000万元，其中环保投资约595万元，占总投资的1.32%，主要用于污水处理、噪声控制系统、固体废弃物收集、绿化工程等，详见下表11-3-1。

表11-3-1  项目环境保护投资

| 时期 | 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工 | 施工废水 | 10m3沉砂池、隔油池 | 回收用于场地洒水抑尘 | 5 |
|  |  |  | 施工人员生活污水 | 临时卫生设施 | 不外排 | 2 |
|  | 废气 | 施工、运输等 | 施工扬尘 | 场地围挡、场地洒水、物料及运输车辆加盖苫布等、设置场地出入车辆清洗平台 | 达标排放 | 10 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 施工噪声 | 场地围挡、选用低噪设备、振动设备设置减振基座及周边围挡等 | 达标排放 | 2 |
|  | 固废 | 场地开挖及建设 | 渣土、建筑垃圾 | 临时渣土堆场周边围挡、排水边沟，及时外运至指定地点 | 合理处置，不造成二次污染 | 10 |
|  |  | 生活 | 施工人员生活垃圾 | 垃圾桶等定点收集 | 收集由环卫部门转运 | 1 |
|  | 绿化 |  |  | 植树、种草等 |  | 80 |
| 营运期 | 废水 | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总铬、总氰化物、粪大肠菌群数 | 特殊医疗废水预处理设施 | 达标排放 | 350 |
|  |  |  |  | 污水处理站规模2000m3/d，近期采用“二级处理+消毒”工艺，远期采用“一级处理+消毒”工艺 |  |  |
|  |  |  |  | 规范化总排放口、流量计等 |  | 10 |
|  |  | 普通生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 近期进入医疗废水处理站一并处理，远期经化粪池、隔油池预处理纳管进入县城北污水处理厂 | 达标排放 | 20 |
|  | 废气 | 地下车库 | CO、HC、NO2 | 通风装置 | 达标排放 | 20 |
|  |  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化设施+专用排烟管道 | 达标排放 | 10 |
|  | 噪声 | 风机 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 | 厂界达标 | 20 |
|  |  | 水泵 | 设备噪声 | 管线基座设置减振和固定措施；安装消声材料及消声器 |  |  |
|  |  | 冷却塔机组 | 设备噪声 | 控制水滴声；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 |  |  |
|  | 固废 | 固废 | 医疗废物 | 医疗垃圾站 | 安全处置，交由有资质单位清运处理 | 50 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶等 | 收集由环卫部门转运 | 5 |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 595 |

11.3.2运行费用估算

项目环保运行费用主要包括环保设备的维修费，折旧费，环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅材料消耗费，动力消耗及人员工资，福利等。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，类比其他医院环保工程运行费用，工程环保运行费用估算见表11-3-2。

表11-3-2 工程环保运行费用估算

| 序号 | 环保设施项目 | 运行费用(万元/年) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备折旧费 | 设备修理费 | 成本及其他管理费 | 合计 |
| 1 | 废气治理设施 | 2.0 | 2.0 | 1 | 5.0 |
| 2 | 废(污)水处理设施 | 7.6 | 2.0 | 21.6 | 31.2 |
| 3 | 固废收集、厂内暂存设施 | 3.0 | 3.0 | 33.9 | 39.9 |
| 4 | 仪表试剂、维护 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 3.7 |
| 5 | 噪声治理设施 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
| 6 | 绿化维护费 | 2 | 0.3 | 1 | 3.3 |
| 合计 |  |  |  |  | 85.1 |

## 11.4环保投资效益分析

因目前国内对环保投资所获得效益的测算方法尚不成熟，有许多指标还无法直接货币化，因此本环评中对环保投资所获得的环境效益、经济效益及社会效益只进行定性的描述，不做定量计算。

本项目环保投资所获得的正面效益主要表现在以下几个方面：

（1）该医院污水处理站对污水进行处理，降低了污水排放量和水污染物排放浓度，使医院排污达到总量控制要求，为保护地表水提供了保障。

（2）隔声降噪措施的实施可改善区域声环境质量，降低噪声污染影响范围，做到院界和敏感点噪声达标排放。

（3）对固体废物进行合理处置与国家相关法规要求相一致，可以实现废物资源化，并防止环境污染事件发生。

该项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理设施的投资及运行费，预计该医院每年在环保治理方面的运行费用需追加的投入约85.1万元/年。但是，该项目建成达产后对加快当地的建设有积极作用，社会、经济效益明显大于环境经济损失。

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济效益的老路。就霍邱县第二人民医院（新区）来说，由于存在污水和医疗废物的影响，若不经过处理直接排入环境，将给周围环境造成一定的影响，且由于环境质量的恶化，也会带来种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）；所以从表面上看，环境保护的一次性投入换得较好的环境质量，同时也有利于医院本身长期的、健康的发展，在此同时也大大改善了周围环境质量，取得较好的社会经济效益，且这些效益也是无法估价的。因此，从环境经济损益上分析，环境所获得的效益远大于一次性的投入的经济损失，即环境效益显著。各项措施到位后可以有效规避环境污染事故发生，保护区域生态环境，并做到污染物达标排放。

# 第十二章 公众参与

## 12.1公众参与的意义和目的

公众参与是环境影响评价工作的一个重要组成部分，也是完善科学决策的一种有效途径。公众参与有利于项目最大限度地发挥环境、经济效益，缓解公众的担心，并对一些难以用货币形式表达的资源作出评估。一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题。但是，其开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。因为一个建设项目，尤其是大型的建设项目对当地的经济结构、人们的生活方式、公众健康等方面都会产生深刻的、不可逆转的影响，而当地公众和社会团体是最直接的受影响者，并且他们还将成为开发建设活动的重要组成部分。因此，当地公众和社会团体对开发项目的态度是不容忽视的，实施公众参与是必要的。

将项目的情况简要介绍给附近群众，征询他们对本建设项目的意见及提出要求，有助于项目建设单位的开阔思路，寻求解决问题和矛盾的方法，使项目得到广大民众的理解和支持。

公众参与的目的在于：

（1）调查区域可能受到影响的公众，征求公众对项目建设的意见和建议，动员全社会关心环境保护事业，参与环境保护建设, 使公众更全面了解工程建设将对评价区的水环境、声环境、空气环境和社会环境等方面产生的影响；

（2）通过开展公众参与，加强建设项目方与公众之间的双向交流，增强环境污染与治理的透明度，提高项目被公众的接受程度，同时提高公众的环境保护意识，维护区域公众的切身利益；

（3）通过调查结果的统计和分析，了解公众对项目的支持程度及希望采取的环保措施，减轻项目建设对环境造成的不利影响，使项目在规划设计、管理方面更完善和合理。

## 12.2公众参与的形式

根据国家环境保护总局2006年2月14日发布的环发[2006]28号文《环境影响评价公众参与暂行办法》和安徽省环保厅（环评函[2012]946号）《关于进一步加强建设项目环境影响评价公众参与工作的通知》，本次评价采用媒体公示和发放公众调查表相结合的方式开展公众参与活动，向广大公众，尤其是直接受本项目影响的公众群体公开征求对项目的意见、建议和要求，解答公众提出的疑难问题，回答解决环境问题的减缓措施。

（1）第一次媒体公示

环评单位受委托后，在霍邱县政府信息公开网站发布项目环境影响评价第一次公示，公示项目的情况和项目环评的具体工作程序等，广泛征求各界对本项目的意见，公示时间自2015年12月09日起。

一次公示网址链接：

http://www.huoqiu.gov.cn/UserData/DocHtml/1/2015/12/9/7392499656356.html；

网络公示网页部分截图（完整网页打印件见附件）：

‘

图12-2-1  环评网络第一次公示截图

（2）公众参与调查表的发放

在分析工程相关的污染环节的情况后，编写公众参与调查表，采用集体发送或个人访谈的形式，调查对象主要是项目建设区域周边居民。在调查过程中，为使公众对项目的情况有所了解，并做出公正合理的决定，调查人员对调查对象提出的疑问及对项目的不解之处，尽可能的给予详尽的解答，增强公众对项目的知情度，以不断完善编写项目环境影响评价报告书的环境保护措施和对策。

（3）第二次媒体公示

环境影响报告书草稿完成后，即启动第二次媒体公示，主要是通过霍邱县政府信息公开网站，公示项目情况、对环境可能造成的影响及污染防治措施和环评的具体结论等，充分听取各界对本项目的意见，公示时间自2016年01月05日起。

网址链接：

http://www.huoqiu.gov.cn/UserData/DocHtml/1/2016/1/5/6658063558794.html；

网络公示网页部分截图（完整网页打印件见附件）：

图12-2-2  环评网络第二次公示截图

## 12.3公众反馈意见

12.3.1 公示反馈意见

按照公示的要求自公告发布之日起的10 个工作日内，公众可同时向项目建设单位或环境影响报告书编制单位提出有关环境保护的意见、建议。本项目公示截止报告书成稿之日一直未收到电话反馈意见，电子邮件反馈信息0 封。

12.3.2 公众调查结果

（1）调查对象情况统计

根据项目实际情况，本次公众调查个人主要为受影响的花台村住户、花台小区以及周边群众，共发放调查问卷50份，实收50份，回收率100%。

（2）调查问卷结果统计

本次公众参与单位调查问卷见表12-3-1，公众参与人员情况信息汇总见表12-3-2，结果统计情况见表12-3-3。

表12-3-1 霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目公众参与调查表

| 一、受调查者情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 职务或职称 |  |  |
| 性 别 |  | 职 业 |  | □农民 □职工 □商户 □公务员 □其他 |
| 年 龄 |  | 文化程度 |  | □小学及以下 □初中 □高中或中专 □大专及以上 |
| 电 话 |  | 单位或住址 |  |  |
| 二、建设项目简介 |  |  |  |  |
| 项目选址位于六安市霍邱县县城南环路段，花台小区对面。项目总用地面积为66081m2，编制床位501张；总建筑面积为112400m2，主要建设门诊楼，住院部，大门和设备用房，残疾人康复及就业中心，老年医学中心，继续教育及交流中心，人防地下室，停车场；并按三级医院标准增配螺旋CT、DR、彩超、全自动大生化分析仪等先进医疗和后勤保障系统设备。项目总投资42857万元。 项目采取环保措施及处理效果如下： ①大气环境影响：营运过程中产生的废气主要包括医疗废水处理站产生的NH3、硫化氢等恶臭废气、汽车尾气以及餐饮油烟等。优化污水站位置，污水站采用封闭式建设，同时加强污水处理站周边绿化隔离等措施可有效减小恶臭的影响；地下车库设置强制通风换气装置。餐饮油烟采用油烟净化设施处理后由专用排烟管道排放。 ②废水：项目区实行雨污分流；项目废水主要包括门诊综合楼产生的医疗废水，住院部及职工等产生的生活污水，食堂餐饮废水等，其中医疗废水自建污水处理系统进行处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准；生活污水经化粪池预处理、餐饮废水经隔油池预处理，与处理达标的医疗废水一并纳入市政污水管网最终进霍邱县污水处理厂处理达标外排。 ③固废：医疗废物建设暂存场所，并委托有资质单位转运处置，各类固废在采取相应处理处置措施后，均可做到综合利用或无害化处置，不会对区域环境造成不利影响。 ④噪声：企业各场界昼间夜间各预测点噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，达标排放。 ⑤环境风险：企业环境风险水平较小，在落实本次环评提出的相关风险防范措施后，环境风险是可以接受的。 项目的建设符合国家产业政策，选址符合规划，建成后具有良好的经济效益和社会效益，在严格落实“三同时”和报告书中提出的各项污染治理措施的前提下，各项污染物可做到达标排放或无害化处置，对区域环境影响较小。因此，从环境保护的角度考虑，该项目的建设是可行的。目前，项目环境影响评价正在进行，根据国家有关规定，需对该建设项目开展环境影响评价工作。为了广泛了解各界人士对本项目建设的要求、希望和建议，使本项目建设在各方面更趋完善，并使可能带来的环境影响减至最小，发挥其最大的社会、环境、经济效益，特开展公众参与调查。 |  |  |  |  |
| 三、主要调查内容 |  |  |  |  |
| 1.您认为项目区域环境质量现状如何？ |  |  | □很好 □较好 □一般 □较差 □很差 |  |
| 2.您是否了解本工程建设项目？ |  |  | □了解 □了解一些 □不了解 |  |
| 3.您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？（可多选） |  |  | □地表水污染 □地下水污染 □大气污染 □噪声 □固废污染 □生态破坏 □其它污染 |  |
| 4.您认为项目建设将对哪些环境产生不利影响？（可多选） |  |  | □大气环境 □地表水环境 □地下水环境 □声环境 □土壤环境 □其它 |  |
| 5.您认为该项目建设有哪些有益影响？ |  |  | □促进经济发展 □增加就业机会 □扩大区域影响 □提高生活质量 □无明显影响 |  |
| 6.您对该项目建设持何种态度？ |  |  | □赞成 □不赞成 □无所谓 |  |
| 反对理由或其它意见和建议 |  |  |  |  |

表12-3-2  公众参与问卷调查对象信息汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职业 | 联系电话 | 住址/所在地 | 是否支持本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营长学 | 62 | 男 | 农民 | 6070462 | 花台村 | 支持 |
| 2 | 丁玉友 | 78 | 男 | 村民组长 | 6070888 | 花台村 | 支持 |
| 3 | 万本贵 | 52 | 男 | 工人 | 15357178448 | 花台小区 | 支持 |
| 4 | 万延龙 | 46 | 男 | 农民 | 13195397875 | 花台村 | 支持 |
| 5 | 万延全 | 46 | 男 | 农民 | 13635641697 | 花台村 | 支持 |
| 6 | 罗会松 | 42 | 男 | 工人 | 13195374888 | 花台小区 | 支持 |
| 7 | 戚冲 | 35 | 男 | 干部 | 13966310544 | 霍邱县城 | 支持 |
| 8 | 吴永阔 | 35 | 男 | 工人 | 15955964448 | 花台小区 | 支持 |
| 9 | 吴永胜 | 36 | 男 | 干部 | 13856456899 | 霍邱县城 | 支持 |
| 10 | 刘如顺 | 37 | 男 | 干部 | 15656456789 | 霍邱县城 | 支持 |
| 11 | 吴新礼 | 42 | 男 | 工人 | 15955936599 | 花台小区 | 支持 |
| 12 | 营长芝 | 41 | 女 | 农民 | 15156952001 | 花台村 | 支持 |
| 13 | 王仁贵 | 43 | 男 | 农民 | 18256440516 | 花台村 | 支持 |
| 14 | 李延华 | 31 | 男 | 个体 | 18755123070 | 花台村 | 支持 |
| 15 | 王茂海 | 46 | 男 | 农民 | 18326374112 | 花台村 | 支持 |
| 16 | 吴元成 | 62 | 男 | 农民 | 13285646837 | 花台村 | 支持 |
| 17 | 朱国洋 | 22 | 男 | 个体工商户 | 18656403959 | 霍邱县城 | 支持 |
| 18 | 唐书报 | 47 | 男 | 农民 | 15956401792 | 花台村 | 支持 |
| 19 | 任家友 | 41 | 女 | 农民 | 13856481129 | 花台村 | 支持 |
| 20 | 张传民 | 48 | 男 | 工人 | 13505643902 | 霍邱县城 | 支持 |
| 21 | 闻大琴 | 50 | 女 | 农民 | 18756475503 | 花台村 | 支持 |
| 22 | 王丙丽 | 29 | 女 | 农民 | 18256417711 | 花台村 | 支持 |
| 23 | 杜荣华 | 52 | 女 | 农民 | 15956452307 | 花台村 | 支持 |
| 24 | 刘志红 | 32 | 男 | 农民 | 15256409678 | 花台村 | 支持 |
| 25 | 王友芝 | 47 | 女 | 农民 | 18269833314 | 花台村 | 支持 |
| 26 | 丁学翠 | 44 | 女 | 农民 | 18205642567 | 花台村 | 支持 |
| 27 | 刘德友 | 60 | 男 | 农民 | 18226496332 | 花台村 | 支持 |
| 28 | 刘林 | 29 | 男 | 个体 | 18956497597 | 花台小区 | 支持 |
| 29 | 曹书晨 | 26 | 男 | 职工 | 18919781837 | 花台小区 | 支持 |
| 30 | 周正长 | 29 | 男 | 个体 | 18755615516 | 霍邱县城 | 支持 |
| 31 | 王玮 | 31 | 男 | 职工 | 13505646661 | 霍邱县城 | 支持 |
| 32 | 卢杨军 | 35 | 男 | 职工 | 13966315599 | 霍邱县城 | 支持 |
| 33 | 朱国军 | 36 | 男 | 职工 | 15805649565 | 霍邱县城 | 支持 |
| 34 | 司应明 | 42 | 男 | 职工 | 13505646006 | 霍邱县城 | 支持 |
| 35 | 刘士民 | 40 | 男 | 职工 | 13170193929 | 霍邱县城 | 支持 |
| 36 | 刘金虎 | 45 | 男 | 职工 | 13516480955 | 霍邱县城 | 支持 |
| 37 | 曹刚 | 37 | 男 | 职工 | 13966296255 | 霍邱县城 | 支持 |
| 38 | 陈孝军 | 31 | 男 | 职工 | 13965491888 | 霍邱县城 | 支持 |
| 39 | 陈永霞 | 28 | 女 | 职工 | 13965474488 | 霍邱县城 | 支持 |
| 40 | 张家平 | 34 | 男 | 职工 | 13865705595 | 霍邱县城 | 支持 |
| 41 | 张恒霞 | 29 | 女 | 职工 | 13865415322 | 霍邱县城 | 支持 |
| 42 | 李连生 | 46 | 男 | 职工 | 13485646189 | 霍邱县城 | 支持 |
| 43 | 李金柱 | 41 | 男 | 职工 | 13485962752 | 霍邱县城 | 支持 |
| 44 | 周明云 | 31 | 女 | 职工 | 13865745223 | 霍邱县城 | 支持 |
| 45 | 屈永俊 | 28 | 男 | 职工 | 13966296622 | 霍邱县城 | 支持 |
| 46 | 金艳 | 27 | 女 | 职工 | 13905644413 | 霍邱县城 | 支持 |
| 47 | 胡健 | 29 | 男 | 职工 | 13966279900 | 霍邱县城 | 支持 |
| 48 | 胡传明 | 26 | 男 | 职工 | 13965497788 | 霍邱县城 | 支持 |
| 49 | 赵丽华 | 28 | 女 | 职工 | 15805644869 | 霍邱县城 | 支持 |
| 50 | 徐敏 | 32 | 女 | 职工 | 13675616899 | 霍邱县城 | 支持 |

表12-3-3 公众参与调查表统计结果表

| 基本情况 |  | 人数(人) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.您是否了解本工程建设项目？ | 了解 | 28 | 56 |
|  | 了解一些 | 22 | 44 |
|  | 不了解 | 0 | 0 |
| 2.您认为项目区域环境质量现状如何？ | 很好 | 14 | 28 |
|  | 较好 | 28 | 56 |
|  | 一般 | 8 | 16 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
|  | 很差 | 0 | 0 |
| 3.您认为区域目前存在的主要环境问题是什么？ | 地表水污染 | 22 | 44 |
|  | 地下水污染 | 12 | 24 |
|  | 大气污染 | 2 | 4 |
|  | 噪声 | 5 | 10 |
|  | 固废污染 | 10 | 20 |
|  | 生态破坏 | 1 | 2 |
|  | 其它污染 | 1 | 2 |
| 4．您认为项目建设将对哪些环境产生不利影响？ | 大气环境 | 19 | 38 |
|  | 地表水环境 | 18 | 36 |
|  | 地下水环境 | 2 | 4 |
|  | 声环境 | 12 | 24 |
|  | 土壤环境 | 1 | 2 |
|  | 其它 | 0 | 0 |
| 5．您认为该项目建设有哪些有益影响？ | 促进经济发展 | 20 | 40 |
|  | 增加就业机会 | 6 | 12 |
|  | 扩大区域环境 | 3 | 6 |
|  | 提高生活质量 | 31 | 62 |
|  | 无明显影响 | 0 | 0 |
| 6.您对该项目建设持何种态度？ | 赞成 | 50 | 100 |
|  | 不赞成 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |

12.3.3 公众意见调查结果分析

（1）56%的被调查者认为评价区域环境质量较好，表明被调查者普遍认为评价区域环境质量处于较好状态，在他们的认可范围之内；

（2）100%的被调查者表示对项目的建设了解或了解一些，说明项目的建设已被基本了解；

（3）44%的被调查者认为项目区域目前存在的环境问题为噪声；

（4）38%的被调查者认为项目将会对大气环境产生不利影响，36%的被调查者认为项目将会对地表水环境产生不利影响，24%的被调查者认为将对声环境产生不利影响。建设单位应严格落实各项污染防治措施，确保区域环境质量满足要求；

（5）40%的表调查者表示项目的建设可以促进经济发展，12%的被调查者认为可提供就业机会，62%的表调查者表示项目的建设可提高当地生活质量，说明大多数被调查者认为项目的建设对于社会发展具有积极作用。

（6）100%的被调查者表示赞同本项目的建设，说明被调查者对项目建设的态度是肯定的。

## 12.4公众参与四性分析

12.4.1 程序合法性分析

本项目公众参与工作的程序合法性分析详见下表12-4-1。

表12-4-1 公众参与工作的程序合法性一览表

| 公众参与工作的程序要求 | 建设单位公众参与工作的程序 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环境影响评价公众参与暂行办法（环发2006[28]号） |  |  |
| 第八条 在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7 日内，向公众公告信息。 | 建设单位于2015年12月02日委托我公司承担该项目的环境影响评价工作；2015年12月09日在霍邱县政府信息公开网站发布项目环境影响评价第一次公示；2016年01月05日在霍邱县政府信息公开网站，公示项目情况、对环境可能造成的影响及污染防治措施和环评的具体结论等，充分听取各界对本项目的意见 | 符合 |
| 第九条 建设单位或者其委托的环境影响评价机构在编制环境影响报告书的过程中，应当在报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，向公众公告。 |  | 符合 |
| 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知（环发[2012]98号） |  |  |
| 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 建设单位在开展环境影响评价的过程中，在当地政府信息公开网进行了两次信息网络公示。 | 符合 |

12.4.2 对象代表性分析

公众意见征询表发放范围覆盖评价范围内的环保目标，调查对象主要为可能受影响的人群，包括附近居民住户、职工、退休工人（个人）等，涉及到各类职业，文化程度也不尽相同，能够反映当地居民的职业和文化构成，具有较好的代表性。

12.4.3 结果真实性分析

在发布网络信息公告后，派遣工作人员实地发放问卷调查表，并现场回收调查表。公众意见征询表回收后，对全部回收表格进行电话回访核实其真实性。因此，此次公众参与调查表结果真实可靠。

12.4.4 形式有效性分析

本项目公众参与工作的形式有效性分析详见下表12-4-2。

| 公众参与工作的形式要求 | 公众参与工作的形式 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 环发[2006]28 号第十二条 建设单位或者其委托的环境影响评价机构应当在发布信息公告、公开环境影响报告书的简本后，采取调查公众意见、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，公开征求公众意见。建设单位或者其委托的环境影响评价机构征求公众意见的期限不得少于10日，并确保其公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。环境影响报告书报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，建设单位或者其委托的环境影响评价机构可以通过适当方式，向提出意见的公众反馈意见处理情况。 | 建设单位在发布信息公告、公开环境影响报告书的简本后，采取问卷调查形式，公开征求公众意见。建设单位征求公众意见的期限不少于10 日，公开的有关信息在整个征求公众意见的期限之内均处于公开状态。 | 符合 |

## 12.5公众参与结论及建议

通过本次公众参与调查，得出如下结论：

（1）当地居民参与意识较强，具有一定的环保意识，对所处地区环境质量和建设项目环境影响有一定了解，且能较客观地表达出自己看法。

（2）该项目建成投入使用后，民众普遍担心的环境问题是废水和医疗废物对环境的污染。100%的被调查者表示支持该项目的建设。

（3）要求建设项目做好医院污水的消毒处理，做好医疗废物的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

（4）项目建成后要建立严格的规章制度，保证污水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。

（5）建设单位在进行本项目建设时，应充分重视公众提出的意见和建议，同时要求在项目建设和运行中，适当加大环保的资金投入，加强治污力度，强化环境管理，确保环境污染能做到有效控制，充分发挥本项目的环境效益和社会效益。

# 第十三章 环境管理和环境监测计划

## 13.1环境管理

13.1.1环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为企业的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，企业应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

13.1.2环境管理机构的设置

1、机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及环保局的监督和指导。

2、环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设1~2名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员1名，污水处理站操作人员2名，固废处置人员2名。

3、环境管理机构的职责

该医院的环保机构负责本院的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事务。环境保护管理的日常工作的主要内容有：

（1）负责监督检查有关环保法规、条例的执行情况，以及关于环境保护的规章制度的执行情况；

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）效果的检查；

（4）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（5）经常对全院医护人员及其它职务人员进行环境保护的教育和管理，使每一员工都有环保意识及危害意识，自觉节约用水、用电，对传染性固体废弃物能自觉纳入相应的收集系统内，不乱排、乱倒。

（6）负责调查处理污染投诉和污染事故，记录处理过程，协助地方环保局进行生产过程的环境监督和管理：

（7）负责环境监测计划的实施。

13.1.3施工期环境管理计划

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表13-1-1。

表13-1-1 施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品混凝土； | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 行政管理部门及环境管理部门进行定期检查，如有违规，应进行处罚并整改。 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运； |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施； |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净； |  |  |
|  | 禁止焚烧熔化沥青； |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理； |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡。 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容； |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反《环境噪声污染防治条例》，应进行处罚并整改。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工； |  |  |
|  | 禁止在22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业； |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批。 |  |  |
|  | 靠近柒建社区施工时设置隔声墙 |  |  |
| 施工废水 | 施工人员生活污水应排入临时化粪池； |  |  |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工。 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 | 渣土清运至指定地点填埋。 |  |

13.1.4运营期环境管理计划

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运营期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。

（2）对医院内的公建设施给水管网、通风设施进行定期维护，确保公建设施的正常运行及管网畅通。

（3）新建1座400m3/d污水处理站（近期达标外排采用“二级处理+消毒”工艺，远期纳管进污水处理厂可简化为“一级处理+消毒”工艺）处理，确保处理系统的正常运行。

（4）生活垃圾和医疗垃圾的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。

（5）应制定严格的医疗废物收集、毁形监管制度，并设置专门医护人员进行管理监督，杜绝医疗废物进入非法渠道，确保医院全部医疗废物毁形暂存后送入六安市洁康环保医疗废物集中处置有限责任公司处置。

## 13.2环境监测计划

建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。主要包括污水、大气、噪声、固废监测。

13.2.1主要监测内容

（1）医院总排口排水水质，监测项目为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总余氯、粪大肠菌群。

（2）院界周围的大气监测，监测项目为氨、硫化氢。

（3）院界噪声，监测项目为等效连续A声级。

（4）固废分类处置情况实施检查。

13.2.2各污染物监测布点和频率

（1）污水：医院污水总排放口，BOD、NH3-N和SS每月监测一次，总铬、总氰化物、粪大肠菌群数每两周一次。规范化设置排污口，安装COD、NH3-N、总余氯在线监测仪。

（2）大气：废气排放口，每年监测二次。

（3）噪声：院界设4个测点，每季度监测一次。对项目内各噪声源如冷却塔、水泵等根据需要进行有选择的监测。

（4）固废：处置情况检查，每月监测一次。

表13-2-1 营运期环境监测计划

| 监测类别 | 监测项目 | 监测地点位置 | 监测时间频率 | 监测方法 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测 | BOD、NH3-N、SS | 总排水口 （COD、总余氯在线监测仪） | 每月一次 | 按环境监测技术规范要求 | 委托县环境监测站监测，建立监测数据库，记录存档 |
|  | 总铬、总氰化物、粪大肠菌群数 |  | 每两周一次 |  |  |
|  | COD、总余氯 |  | 在线监测 |  |  |
| 大气监测 | 氨、硫化氢 | 废气排放口 | 每年二次 | 同上 |  |
| 噪声监测 | 等效连续 A声级 | 院界噪声 | 每季度一次、昼夜 | 同上 |  |
|  |  | 主要设备 噪声源 | 每季度测一次设备噪声A声级 |  |  |
| 固废监测 | 分类处置情况检查 | / | 每月一次 | / |  |

13.2.3排污口规范化设置

废水总排放口设置具备采样和流量测定条件的采样口，设在厂内或厂界外10米内，排气筒应设置人工采样平台和采样口。污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌，环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。同时如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

13.2.4环境保护图形标志

在项目区的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境境保护图形符号见表13-2-2。环境境保护图形标志的形状及颜色见表13-2-3。

表13-2-2  本项目环境保护图形符号表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向 外环境排放 |

表 13.2-3 环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

固体废物堆放场所，必须有防火、防腐蚀、防流失等措施，并应设置标志牌。

建设项目周围防火距离范围内必须有明显的防火标志。

## 13.3在线监测

项目污水处理站治理废水量较大，须安装在线监测装置，配备污水在线监测系统一套并增设流量计和COD、NH3-N、总余氯等在线监测仪，由专人负责，保证污水在线监测系统安全稳定工作，一旦发生出水浓度异常，须上报院领导，关闭总排污口，启动调节池。

# 第十四章 结论与建议

## 14.1项目概况

为提高和改善霍邱县第二人民医院的基本医疗服务水平和卫生保障能力，建立符合农村社会经济发展水平和满足农民健康需求的农村卫生服务体系，逐步改变霍邱县第二人民医院基础设施老化、科室分散及交通不便的现状。霍邱县第二人民医院决定迁址扩建工程项目，重新选址建设新院区，并按三级医院标准增配螺旋CT、DR、彩超、全自动大生化分析仪等先进医疗和后勤保障系统设备。项目编制病床位501张，年接待门诊人数可达20万人次，总投资约42857万元。项目选址位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。项目总用地面积66081m2，总建筑面积约108400 m2，主要建设门诊楼10300m2，住院部41800m2（地上建筑37800m2、地下室4000m2），大门和设备用房700m2，残疾人康复及就业中心6400m2，老年医学中心25200m2，继续教育及交流中心11000m2，人防地下室17000m2，机动车位914个（地上440个、地下474个），非机动车位1828个。

## 14.2产业政策符合性

对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改），本项目属于其中鼓励类第三十六条 “教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项“医疗卫生服务设施建设”，本项目符合国家的产业政策。

目前该项目已于2015年11月13日取得霍邱县发展和改革委员会发改审批[2015]299号文件批复，项目建设符合地方产业政策。

## 14.3规划、区划相符性

霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目选址位于霍邱县城东南部，南环路与海河路交叉口，南环路南侧，海河路西侧。根据《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030年）》中有关“医疗卫生设施用地规划”指出“县第二人民医院原处于予制路和东湖路之间，由于扩建受影响，规划计划将其南移，迁至南环路以南、沣东干渠东侧，与急救中心合设，采用500床规模配置”，因此项目选址符合霍邱县城总体规划要求；同时根据霍邱县住房和城乡建设局《关于安徽霍邱县第二人民医院（新区）项目规划及单体方案设计的批复》（住建函[2015]94号文）可知，项目选址用地符合城乡规划要求。

根据现状监测，选址区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；沣河下游水质现状符合《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅳ类质量标准。各环境质量符合当地环境功能区划要求。

## 14.4污染物排放可达性

该项目废气主要为污水处理站恶臭、汽车尾气，污水主要为医院污水和生活污水等，固废主要为医疗废物和生活垃圾等，噪声设备均采取一定措施，只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。

## 14.5环境影响评价结论

14.5.1施工期环境影响评价结论

（1）大气环境影响

施工期大气环境影响的主要因素为扬尘，在采取相应的防治措施后，施工场地产生的扬尘对周围环境敏感目标影响较小，利用洒水车对车辆进出道路洒水，以减轻车辆运输对道路两侧的大气环境影响。

（2）水环境影响

施工单位应严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对污水的排放进行组织设计，严禁乱排乱流污染道路。泥浆废水设沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响很小。施工期施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、漫流，应收集排入修建的临时卫生设施，进行无害化处理后再排放。经过这些措施，本项目施工期对地表水环境的影响将大大减小。

（3）噪声环境影响

施工期应加强施工管理，合理安排施工作业时间。尽可能选择低噪声的机械设备，将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障；对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。

通过采取上述措施后，可较大的降低施工噪声对周围环境敏感点的影响。

（4）装修对环境影响

建筑物装饰装修时，室内环境污染控制应遵守住宅装饰装修工程施工规范，并应符合符合GB18883-2002《室内空气质量标准》的有关规定。设计、施工应选用低毒性、低污染的装饰装修材料。装修阶段对周围环境的影响较小且是暂时性的。

（5）固体废弃物影响

本项目基础开挖产生的土方和建筑垃圾，作为回填材料使用。施工人员产生的生活垃圾集中收集消毒，日产日清，由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋厂处置。施工期产生的固体废弃物对环境基本没有污染影响。

14.5.2营运期环境影响评价结论

（1）水环境影响结论

项目废水排入城镇污水处理厂前，产生的废水经自建污水处理站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）达标排放标准后外排至地表水体；周边市政污水管网建设完善后，医疗废水经污水站处理满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准，普通生活污水经化粪池、隔油池预处理后一并经污水总排口汇入市政污水管网进城镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。

本评价认为，院方只要能加强污水处理设施运行管理，强化职工的环保意识，保证做到院内污水的进管前预处理，同时对有毒、有害污水进行合理的管理与防治，则本项目实施后，该院外排污水不会影响纳污水体现状水质类别。

（2）大气环境影响结论

项目无生产性废气排放，主要为汽车尾气、污水站恶臭及餐饮油烟。废气污染物质产生量及产生浓度较小，均可实现达标排放，对周围大气环境的影响很小。对污水站设置50m卫生防护距离，根据现场勘查，卫生防护距离范围内以现有建成道路交通为主，不涉及居民区、学校等环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

（3）噪声环境影响结论

在采取相应的减振、降噪措施后，项目院界噪声能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固废环境影响结论

本项目建成后产生的固体废物中，职工生活垃圾实行垃圾袋装化，由当地环卫部门统一清运埋；医疗一般固废经分类、收集后，由环卫部门统一收运填埋或回收综合利用。危险废物中，对医疗危险废物进行消毒处理后放入专用的容器或口袋中密封，再送至有资质单位处置；污水预处理站剩余污泥经过消毒后进行脱水封装，并送有资质单位处置。采取以上处理、处置措施后，不对项目区外环境产生影响。

## 14.6公众参与结论

本次公众参与的形式主要采取网上公示和调查问卷相结合的方法。

（1）当地居民参与意识较强，具有一定的环保意识，对所处地区环境质量和建设项目环境影响有一定了解，且能较客观地表达出自己看法。

（2）该项目建成投入使用后，民众普遍担心的环境问题是医疗废水和医疗废物对环境的污染。100%的被调查者表示支持该项目的建设。

（3）要求建设项目做好医院污水的消毒处理，做好医疗废物的处置以及噪声的防治工作，尽量减少对周围环境的影响。

（4）项目建成后要建立严格的规章制度，保证污水、废气和噪声达标排放，同时要防止污染事故发生，确保环保设备正常完好。

## 14.7总体评价结论

综上所述，霍邱县第二人民医院迁址扩建工程项目符合国家和地方产业政策，选址符合霍邱县城总体规划要求，公众支持率较高；在采取有效的污染防治措施同时落实“三同时”政策，保证各治理设备的正常运转、各种污染物可稳定达标排放的前提下，从环保的角度考虑，项目建设可行。

## 14.8建议

为保护环境，最大限度减轻项目建设对环境的影响，本次环评提出以下建议：

（1）医院内治理设施应委托有资质单位进行专项设计，采取切实有效的措施，使本项目建设对环境的影响降到最低水平。

（2）应建立“三废”防治专管部门，负责落实污水、废气、固废等的治理。保证各三废处置措施能正常运转。院方应特别注意防止病菌的排放的对环境的污染。对含某些化学毒物的废水、固废等尽可能单独收集，分别处理，防止大量有毒有害物质进入外环境。

（3）建议建立相应的环保管理监测机构，配备一定的分析测试设备，“三废”排放情况进行实时与定时监测管理相结合，及时调整运行状态，保证“三废”治理设施保持最佳状态。

（4）做好医院内绿化和环境美化工作，为病人提供良好的医治和休息环境。

（5）建议对污水站出水设置余氯在线检测仪。

表14-1   拟建项目“三同时”验收内容一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | 10m3沉砂池、隔油池 | 回收用于场地洒水抑尘 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时 建成运行 |
|  |  | 施工人员生活污水 | 临时卫生设施 | 不外排 |  |
|  | 医疗废水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总铬、总氰化物、粪大肠菌群数 | 特殊医疗废水预处理设施 | 污水接县城北污水处理厂前：符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准； 污水接县城北污水处理厂后：符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |  |
|  |  |  | 污水接县城北污水处理厂前：“二级处理+消毒”工艺，污水处理站规模2000m3/d； 污水接县城北污水处理厂后：“一级处理+消毒”工艺，污水处理站规模400m3/d |  |  |
|  |  |  | 规范化总排口、流量计等 |  |  |
|  | 普通生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 污水接县城北污水处理厂前：接入污水站处理； 污水接县城北污水处理厂后：化粪池、隔油池预处理 | 污水接县城北污水处理厂后：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |  |
| 废气 | 施工期 | 扬尘 | 场地围挡、场地洒水、物料及运输车辆加盖苫布等、设置场地出入车辆清洗平台 | 达标排放 |  |
|  | 地下车库 | CO、HC、NO2 | 通风装置 | 达标排放 |  |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化设施+专用排烟管道 | 满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械噪声 | 场地围挡、选用低噪设备、振动设备设置减振基座及周边围挡等 | 达标排放 |  |
|  | 风机 | 设备噪声 | 选用低噪声设备；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |  |
|  | 水泵 | 设备噪声 | 管线基座设置减振和固定措施；安装消声材料及消声器 |  |  |
|  | 冷却塔机组 | 设备噪声 | 百叶窗式隔声屏；风机排风口安装消声器；外壁采用隔声、消声材料 |  |  |
| 固废 | 施工期 | 渣土、建筑垃圾 | 临时渣土堆场周边围挡、排水边沟，及时外运至指定地点 | 合理处置，不造成二次污染 |  |
|  | 固废 | 医疗废物 | 医疗垃圾站 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单要求 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶定点收集，统一由环卫部门清运，日产日清 | 不造成二次污染 |  |
| 绿化 |  | 植树、种草等 |  |  |  |