附件2：采购需求一览表

| 包号 | 产品名称 | 参数配置 | 数量 | 预算价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜转运车 | 技术参数：1.将清洁和污染的内镜分层标明后置放； *2.由高分子托盘、全钢烤漆车体、静音脚轮组成，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等特点； 3.承载容器（也叫托盘）采用耐酸碱的高分子复合材料（PMMA）与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，一次性压模成型，表面光滑、无死角； 4.承载容器可单独进行消毒，避免污染后的内镜造成交叉感染； 5.托盘内的存放导航隔条设计，有利于污染部位、非污染部位分离，多层设计有利于洁净内镜、污染内镜标注后的分层放置，避免交叉感染； 6.车体使用全钢质结构，塑钢脚轮，带脚轮锁，前后均可推拉； 7.车轮采用静音万向轮，避免运转途中产生噪音； 8.配备透明盖，方便观察内镜的情况，防止外界对内镜的污染。 | 4 | 4.18万 |
|  | 不锈钢无菌架 | *1.定制尺寸1200×500×1600mm，至少4层（含顶层）底层离地面200mm每个隔层空间400mm； 技术参数：1.主框架采用38×38×1.2mm的不锈钢管焊接制成； 2.横衬采用25×25×1.0mm的不锈钢矩管焊接制成； 3.物品架至少设四层，每层盘可载重≥100kg。 | 3 |  |
|  | 不锈钢储镜柜 | *1.规格：900*450*1925mm±10mm 技术参数：1.产品采用优质304不锈钢材料制成。 - 软镜柜内设计有透明亚克力制成的内镜悬挂系统。 - 3.储存量：≥4条。 - 4.配备紫外线灯、活检钳挂钩。 | 1 |  |
|  | 不锈钢治疗车 | *1.规格：900×600×890mm±10mm 技术参数：1.治疗车框架采用ф25×1.2㎜的不锈钢圆管弯曲制成； - 2.治疗车台面采用δ1.0mm的不锈钢拉丝板制成； - 3.治疗车须二层结构，其中上层台面须配有一个抽屉,四只脚轮均采用天然聚安脂制成,其中两只脚轮为刹车轮,起固定做用。 | 3 |  |
| 2 | 转运床 | - 1.床面靠背部分可折起角度0～75°(±5°)； - *2.车体高低调整范围：535-835mm,加护栏车体高低调整范围：785-1075mm - 3.床面尺寸：1930*640（mm）±10mm - 4.床体配带氧气瓶架及锁紧开关； - 5.抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置； - 6.标配床垫、盐水架。 - 7.标配:四个小护栏 | 2 | 1.36万 |

注1：带*参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码）；

注2：带*参数为关键技术参数，必须全部满足；不带*参数如有三条及以上不满足，即视为无效投标；

注3：一经发现虚假应标，即视为无效投标，投标人两年内不得参与我院招标采购活动。